УТВЕРЖДЕН

КИВШ.00225-01 92-ЛУ

Многофункциональный пульт управления МФПУ

ПРОТОКОЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

центрального процессора и модуля ввода-вывода

КИВШ.00225-01 92

Листов 16

1999 год

Содержание

1 Назначение	3

2 Принципы взаимодействия	3

3 Aппаратурные средства взаимодействия	4

3.1 Адресное пространство	4

3.2 Семафоры	4

3.3 Область данных	5

3.4 Обмен прерываниями	5

4 Порядок инициализации обмена.	5

5 Формат данных в процессе обмена.	6

5.1 Группы сигналов	6

5.2 Массивы значений сигналов	7

5.3 Массивы матриц состояния	7

5.4 Массивы флагов изменения	7

5.5 Управляющее слово	8

5.6 Слово состояния МВВ	8

5.7 Слова исправности МВВ	9

6 Формат данных в процессе инициализации	9

6.1 Массив частот каналов приема и передачи	9

6.2 Адреса массивов настройки	10

6.3 Описания групп сигналов	10

6.4 Описание сигналов	11

7 Порядок контроля аппаратуры обмена	12

7.1 Непрерывный контроль	12

7.2 Расширенный контроль	12

7.2.1 Контроль семафоров	12

7.2.2 Контроль рабочей области	13

7.2.3 . Контроль прерываний	15

Перечень сокращений	16

# Назначение

Настоящий протокол устанавливает состав и дисциплину информационного обмена между программным обеспечением центрального процессора ( МПР ) и модулем ввода-вывода ( МВВ ) в составе пульта МФПУ.

# Принципы взаимодействия

Программное обеспечение модуля ввода-вывода должно осуществлять:

- прием информации по 32 кодовым линиям связи, преобразование ее в удобный формат и запись в ячейки, доступные МПР;

- чтение информации из ячеек, сформированных МПР, преобразование ее в формат КЛС и передачу по 9 кодовым линиям связи;

- контроль аппаратуры приема-передачи и обмена.

В этих целях ПО модуля МВВ должно предоставлять ПО модуля МПР следующие возможности.

1. Перевод в любое время процессора МВВ в один из следующих режимов функционирования:

- обмен,

- инициализация,

- ожидание,

- расширенный контроль,

- расширенный контроль аппаратуры обмена.

2. Выбор в процессе инициализации

- адресов ячеек, через которые будет осуществляться обмен;

- формата информации для каждого из принимаемых и передаваемых сигналов.

3. Доступ к значениям матриц состояния и флагов изменения всех принимаемых сигналов;

4. Получение прерываний:

- при изменении значений заданных сигналов;

- при обнаружении отказов аппаратуры

# Aппаратурные средства взаимодействия

## Адресное пространство

Обмен данными между процессорами МПР и МВВ в составе пульта МФПУ осуществляется через двух портовое ОЗУ. Адресное пространство ДПОЗУ представлено в таблице 1.

Адресное пространство двух портового ОЗУ

Таблица 1.

| Адрес на шине МПР | Адрес на шине МВВ | Длина ( байт ) | Назначение ячеек |
| --- | --- | --- | --- |
| A08000 – A0800E | 0FE00 – 0FE0E | 16 | Семафоры |
| A00000 – A07FFB В том числе: A07FF0 – A07FF7 A07FF8 – A07FFB | 40000 – 47FFB 47FF0 – 47FF7 47FF8 – 47FFB | 32768 8 4 | Область данных Слова исправности МВВ Ячейки сторожевого таймера |
| A07FFC | 47FFC | 2 | Слово состояния МВВ |
| A07FFE | 47FFE | 2 | Управляющее слово |

## Семафоры

Ячейки-семафоры позволяют не допускать одновременного обращения процессоров к ячейкам в области данных.

Для доступа к определенной группе ячеек ( для чтения или записи ) процессор должен записать 0 в младший разряд соответствующего семафора и прочитать значение этого же семафора. Если получено значение 0 – доступ разрешен, в противном случае - запрещен. По окончании работы с группой ячеек процессор должен записать единицу в младший разряд семафора. Соответствие семафоров группам ячеек задается процессором МПР в процессе настройки ( см. раздел 5. ).

Обращение к ячейкам-семафорам со стороны МВВ должно осуществляться командами ассемблера in, out; со стороны МПР – mov.

## Область данных

Ячейки области данных доступны для чтения и записи обоим процессорам. Во избежание нарушения целостности информации процессорам не рекомендуется обращаться к области данных без использования семафоров.

Физический смысл значений каждой из ячеек области данных определяется в процессе инициализации ( см. раздел 6 )

## Обмен прерываниями

При записи процессором МПР любой информации в ячейку управляющего слова происходит прерывание SMI процессора МВВ. Для сброса SMI процессор МВВ должен прочитать значение управляющего слова.

При записи процессором МВВ любой информации в ячейку слова состояния происходит прерывание IRQ процессора МПР. Для сброса IRQ процессор МПР должен прочитать значение слова состояния.

# Порядок инициализации обмена.

При включении питания  процессор МВВ должен перейти в режим ожидания с установкой соответствующего бита в слове состояния. Биты исправности МВВ устанавливаются в "отказ". Процессор МПР должен убедиться, что МВВ находится в режиме ожидания, при необходимости перевести его в этот режим установкой соответствующего бита в управляющем слове. Если после троекратного повторения данной операции с интервалом в 1 секунду процессор МВВ не перейдет в режим ожидания - процессор МПР констатирует отказ связи с МВВ.

Далее процессоры должны провести контроль аппаратуры обмена, порядок которого приведен в разделе 7.

По окончании контроля аппаратуры обмена процессор МПР должен перевести процессор МВВ в режим расширенного контроля установкой соответствующего бита в управляющем слове. Процессор МВВ должен указать на переход в режим расширенного контроля в слове состояния и начать расширенный контроль.  Продолжительность расширенного контроля не должна превышать 1 с.

По окончании расширенного контроля процессор МВВ должен установить биты исправности в слове состояния в соответствии с результатами контроля и перейти в режим ожидания, указав на это в слове состояния. При обнаружении неисправности соответствующая информация должна быть сформирована в словах исправности МВВ.

Процессор МПР, получив информацию о положительном результате расширенного контроля МВВ, должен записать в двух портовое ОЗУ настроечные таблицы, после чего перевести процессор МВВ в режим настройки.

После перехода в режим настройки процессор МВВ должен проанализировать корректность информации, содержащейся в настроечных таблицах. При обнаружении некорректной информации МВВ должен снять бит исправности обмена в слове состояния, записать информацию о характере некорректности в слово исправности МВВ и перейти в режим ожидания. В такой ситуации процессор МПР должен повторить запись информации в двух портовое ОЗУ и снова перевести МВВ в режим настройки. При троекратном повторении данной ситуации процессор МПР констатирует отказ связи с МВВ.

В случае корректности настроечной информации процессор МВВ настраивает свою программу в соответствии с ней, устанавливает бит исправности связи в слове состояния и переходит в режим ожидания. В таком случае процессор МПР переводит МВВ в режим "работа".

# Формат данных в процессе обмена.

## Группы сигналов

Входные и выходные сигналы должны быть сгруппированы в несколько групп ( от одной до восьми ). Каждая из групп должна объединять сигналы с одинаковыми или близкими:

- направлением пересылки ( прием или передача );

- частотой обновления;

- прогнозируемой частотой изменения.

Каждой из групп должны соответствовать:

- семафор;

- массив значений ( по 4 байта на сигнал );

- массив матриц состояния ( по 2 бита на сигнал, при необходимости, только для принимаемых сигналов );

- массив флагов изменения ( по 1 биту на сигнал, при необходимости );

- один бит в слове состояния ( только для принимаемых сигналов, при необходимости ).

Номер семафора и номер разряда в слове состояния должны соответствовать номеру группы. Начальные адреса массива значений, массива матриц состояния и массива масок обновления задаются процессором МПР в процессе стартового запуска.

## Массивы значений сигналов

Массив значений сигналов представляет собой массив ячеек по 4 байта на сигнал.

Значение каждого из сигналов может быть представлено или в виде числа с плавающей точкой ( формат float языка С ), или в виде 20-разрядного битового поля. В последнем случае :

- 0 разряд ячейки соответствует 9 ( младшему значащему ) разряду КЛС,

- 19 разряд ячейки - 29 ( старшему значащему ) разряду КЛС;

- 20 - 31 разряды ячейки не используются.

## Массивы матриц состояния

Массив матриц состояния представляет собой массив 32-разрядных ( формат unsigned long языка С ) слов. Матрицы состояний принимаемых сигналов группируются в слова следующим образом:

- 31 и 30 разряды нулевого ( начального ) сигнала группы записываются соответственно в 1 и 0 разряды нулевого ( начального ) слова массива;

- 31 и 30 разряды  1 сигнала - в  3 и  2 разряды 0 слова;

- ......

- 31 и 30 разряды 15 сигнала - в 31 и 30 разряды 0 слова;

- 31 и 30 разряды 16 сигнала - в  1 и  0 разряды 1 слова;

и т.д.

## Массивы флагов изменения

Массив флагов изменения представляет собой массив 32-разрядных ( формат unsigned long языка С ) слов. Каждому из сигналов соответствует один бит одного из слов: 1 означает, что сигнал изменился, 0 - нет.

В случае изменения значения поступающего сигнала процессор МВВ должен записать единицу в соответствующий бит. Процессор МПР может снимать флаги по мере использования изменившихся значений.

Флаги изменения группируются в слова следующим образом:

- флаг изменения 0 ( начального ) сигнала группы соответствует 0 разряду 0 ( начального ) слова массива;

- флаг 1 сигнала -  1 разряду 0 слова;

- ...

- флаг 31 сигнала - 31 разряду 0 слова;

- флаг 32 сигнала -  0 разряду 1 слова;

и т.д.

## Управляющее слово

Управляющее слово формируется процессором МПР для сообщения процессору МВВ о необходимости изменения режима работы. Управляющее слово представляет собой 16-разрядное слово ( формат unsigned short языка C ).

Значения групп разрядов следующее.

15 -  13 разряды – резерв.

12 - 8 разряды - требуемый режим работы МВВ :

- 0 – обмен;

- 1 - режим ожидания;

- 2 – инициализация;

- 4 - расширенный контроль;

- 8 - контроль в режиме КПП;

- 0x10 - расширенный контроль аппаратуры обмена.

7 -  0 разряды – требуемый режим расширенного контроля аппаратуры обмена ( см. подраздел 7.2 ).

## Слово состояния МВВ

Слово состояния МВВ формируется процессором МВВ для сообщений об изменениях в:

- режиме функционирования МВВ;

- исправности МВВ;

- значениях входных сигналов некоторых групп ( при необходимости ).

Слово состояния представляет собой 16-разрядное слово ( формат unsigned short языка С ).

- 15 разряд – неисправность МВВ ( 0 – исправность );

- 14 разряд – неисправность аппаратуры обмена ( 0 – исправность );

- 13 разряд – резерв;

- 12 - 8 разряды содержат информацию о режиме функционирования МВВ. Их значения совпадают с соответствующими разрядами управляющего слова.

- 7 - 0 разряды - флаги изменения информации в группах 7 - 0.

## Слова исправности МВВ

Массив исправности МВВ представляет собой массив из восьми 16-разрядных слов, в области данных двух портового ОЗУ. Массив содержит информацию о неисправностях аппаратурных устройств модуля МВВ и причине некорректности информации, принимаемой МВВ от МПР. Значение слов будет уточняться в процессе проектирования программ расширенного инструментального контроля и КПП.

# Формат данных в процессе инициализации

В процессе инициализации процессор МПР записывает в двух портовое ОЗУ следующую информацию:

- массив частот каналов приема и передачи;

- массив адресов массивов настройки;

- массивы описаний групп сигналов.

## Массив частот каналов приема и передачи

Массив располагается по адресам b3010 - b303f ( 50010 - 5003f  со стороны МВВ ).

Каждому из каналов приема и передачи соответствует 1 байт  информации. Значение его следующее:

- 1 - частота 12.5 Кб/с;

- 2 - частота 25 Кб/с;

- 4 - частота 50 Кб/с;

- 0 - канал не используется;

- 8 - частота 100 Кб/с;

Соответствие номеров каналов элементам массива следующее:

- 0 - 31 элементы соответствуют 0 - 31 каналу приема;

- 32 - 40 элементы соответствуют 0 - 8 каналу передачи;

- 41 - 59 элементы не используются;

- 60 - 63 элементы содержат контрольную сумму.

Контрольная сумма считается как сумма байтов с 0 по 40, представленных как unsigned char в 32-разрядном слове unsigned long.

## Адреса массивов настройки

Информация о группах сигналов ( ее формат описан в подразделе 6.3 ) может располагаться в двухпроцессорном ОЗУ в произвольных местах.

Начальные адреса описаний каждой из восьми групп должны быть сведены в массив из восьми 16-разрядных значений ( типа unsigned short ). Массив должен располагаться по адресам b3040 – b3048 ( 50040 – 50048 со стороны МВВ ). Каждый элемент должен содержать младшие 16 разрядов физического адреса.

## Описания групп сигналов

Описание каждой из групп сигналов представлено в таблице 2.

Состав информации о группе сигналов

Таблица 2.

| Наименование параметра | Длина ( байт ) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Направление обмена | 1 | 0-прием 1-передача |
| Установка единицы в слове состояния МВВ при изменении значения одного из сигналов | 1 | 0-не устанавливать 1-устанавливать |
| Период обновления ( мс) | 2 |  |
| Количество сигналов | 2 |  |
| Адрес массива значений сигналов | 2 |  |
| Адрес массива матриц состояния | 2 | 0- не формировать |
| Адрес массива флагов изменения | 2 | 0- не формировать |
| Описание сигналов | 6 на сигнал | См.табл.3 |
| Контрольная сумма | 4 |  |

Значения адресов массивов представляют собой младшие  16  разрядов физических адресов.

Контрольная сумма считается как сумма байтов таблицы, представленных как unsigned char в 32-разрядном слове unsigned long.  Байты, содержащие саму контрольную сумму, в расчете не участвуют.

## Описание сигналов

Состав информации, описывающей каждый из сигналов, представлен в таблице 3.

Состав информации о сигнале.

Таблица 3.

| Наименование параметра | Длина ( байт ) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Номер канала | 1 | 0 . . 31 |
| Адрес в КЛС | 1 | 0 . . 255 |
| Цена старшего разряда | 4 | 0 – битовое поле |

# Порядок контроля аппаратуры обмена

## Непрерывный контроль

Модуль МВВ должен периодически переписывать информацию из первой во вторую ячейки сторожевого таймера. Период такой операции должен соответствовать максимальному периоду обмена по КЛС, но не реже одного раза в 1 с.

Несоответствие информации в ячейках сторожевого таймера через указанное время после записи информации в первую ячейку позволяет МПР констатировать отказ связи с МВВ или “зависание” последнего.

## Расширенный контроль

В процессе контроля процессор МПР является ведущим, МВВ - ведомым. Для перехода в режим расширенного контроля аппаратуры обмена МПР должен записать единицу в 8 разряд управляющего слова, после чего для проведения каждого из тестов записывать соответствующие параметры в разряды 7 - 0 управляющего слова.

1. Разряды 1 - 0 содержат код тестируемого устройства:

- 1 – семафор

- 2 - рабочая область

- 3 – прерывания

- Разряды 3 - 2 содержат код теста.

- Разряды 7 - 4 дополнительный параметр.

В начале выполнения теста МВВ должен установить нуль в 0 и 1 разряды слова состояния, по окончании выполнения очередного теста - установить единицу:

- при успешном завершении теста - в 0 разряд слова состояния;

- при обнаружении отказа - в 1 разряд.

### Контроль семафоров

Для контроля каждого из семафоров процессоры должны произвести 4 теста:

- код 0  - чтение МВВ занятого семафора;

- код 1  - чтение МВВ свободного семафора;

- код 2  - чтение МПР занятого семафора;

- код 3  - чтение МПР свободного семафора.

Для проведения каждого из тестов должны быть произведены следующие действия.

- МПР записывает в управляющее слово:

- 6 - 4 разряды - номер семафора ( 0 - 7 );

- 3 - 2 разряды - код теста ( 0 - 3 ).

2.	МВВ производит:

- в тесте 0 - читает семафор и сравнивает с 1;

- в тесте 1 - читает семафор и сравнивает с 0;

- в тесте 2 - записывает в семафор 1;

- в тесте 3 - записывает в семафор 0.

3.	МВВ записывает результат в 0 или 1 разряд слова состояния.

4.	МПР принимает окончательное решение о результате теста.

### Контроль рабочей области

Для контроля рабочей области должно быть произведено четыре теста:

- код 0 - передача нулевой информации;

- код 1 - передача единичной информации;

- код 2 - передача шахматной информации;

- код 3 - передача обратной шахматной информации

по двум направлениям:

- параметр 0 - из МПР в МВВ;

- параметр 1 - из МВВ в МПР.

Под передачей нулевой информации подразумевается запись нулей во все ячейки рабочей области;

под единичной - запись OxFFFF во все ячейки рабочей области;

под шахматной:

- запись 0x5555 в ячейки с четными адресами и

- запись 0хАААА в ячейки с нечетными адресами;

под обратной шахматной:

- запись 0x5555 в ячейки с нечетными адресами и

- запись 0хАААА в ячейки с четными адресами.

Для проведения каждого из тестов должны быть произведены следующие действия.

1.	МПР записывает в управляющее слово:

- 4 разряд - направление ( 0 - 1 );

- 3 - 2 разряды - код теста ( 0 - 3 ).

2.	При направлении 0:

- МПР устанавливает семафор 0 в положение "занято" и производит запись информации в двухпроцессорное ОЗУ;

- МПР освобождает семафор;

- МВВ после освобождения семафора считывает информацию и анализирует ее правильность.

3.	При направлении 1:

- МВВ устанавливает семафор 0 в положение "занято" и производит запись информации в двух портовое ОЗУ

- МВВ освобождает семафор;

- МПР после освобождения семафора считывает информацию и анализирует ее правильность;

- МВВ записывает результат в 0 или 1 разряд слова состояния;

- МПР принимает окончательное решение о результате теста.

### . Контроль прерываний

Контроль прерываний производится в следующем порядке.

- МПР в управляющем слове задает требуемый режим.

- МВВ, получив прерывание, устанавливает все разряды слова состояния в 0.

- МПР, получив прерывание, устанавливает все разряды управляющего слова в 0.

- МВВ, получив прерывание, устанавливает нулевой ( младший ) разряд слова состояния в 1.

- МПР, получив прерывание, устанавливает тот же разряд управляющего слова в 1.

- МВВ, получив прерывание, устанавливает тот же разряд слова состояния в 0.

- МПР, получив прерывание, устанавливает тот же разряд управляющего слова в 0.

- Действия 4 - 7 повторяются для разрядов 1 - 15.

- МВВ записывает результат в 0 или 1 разряд слова состояния, возвращая остальным разрядам значения, которые они имели до начала теста.

- МПР принимает окончательное решение о результате теста.

Перечень сокращений

ДПОЗУ	-	двух портовое ОЗУ

КЛС		-	кодовая линия связи

КПП		-	контрольно - проверочная программа

МВВ		-	модуль ввода - вывода

МПР		-	модуль процессора

МФПУ	-	многофункциональный пульт управления

ОЗУ		-	оперативное запоминающее устройство