УТВЕРЖДЕН

КИВШ.00223-01 34-ЛУ

Многофункциональный пульт управления МФПУ

Контрольно-проверочная программа

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

КИВШ.00223-01 34

Листов 11

1999 г

Аннотация

В настоящем документе приводится руководство оператора контрольно-проверочной программы пульта МФПУ.

Содержание

1  Назначение программы	4

2  Условия выполнения программы	4

2.1  Аппаратурные средства	4

2.2  Программные средства	4

3  Выполнение программы и сообщения оператору	5

3.1  Запуск программы	5

3.2	  Выполнение программы и сообщения, выдаваемые программой	5

3.2.1  Каналы взаимодействия с пользователем	5

3.2.2  Выбор режима функционирования	6

3.2.3  Запуск полного контрля МФПУ	9

3.2.4  Контроль кнопок	10

3.2.5  Контроль ЖК панели	11

Перечень сокращений	12

# Назначение программы

Программа выполняет следующие функции:

- Выдача на ЖКИ МФПУ и терминал МПР инструкций пользователю по проведению контроля ( с предложением выбрать определенный набор тестов ).

- Контроль аппаратуры модуля МПР.

- Контроль связи модуля МПР с другими модулями в составе МФПУ.

- Контроль аппаратуры модулей в составе МФПУ, не имеющих собственных процессоров.

- Запуск контрольно-проверочных программ процессоров МВВ, МДК, МКК и МСК.

- Запуск программ связи с пользователем, требующих его участия.

- Отображение результатов контроля на ЖКП МФПУ.

- Подробное отображение хода и результатов контроля на терминале технологического компьютера.

- Передача информации о ходе и результатах контроля в КЛС.

# Условия выполнения программы

## Аппаратурные средства

Для выполнения программы необходимо следующее оборудование:

- персональный компьютер семейства IBM PC.

- пульт МФПУ;

- жгут соединительный между МФПУ и компьютером, распаянный как «Нуль-модем» для связи по линии RS-232.

- технологическая рама или жгуты-заглушки ( в первой версии не требуются ).

## Программные средства

В технологическом компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- операционная система MS-DOS 6.22;

- драйвер-русификатор дисплея;

- программа SmartLink для поддержания связи с МФПУ.

В процессоре МПР пульта МФПУ должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- MS-DOS 6.22  ( встроенная ROM-версия );

- резидентная часть программы SmartLink.

В памяти модулей пульта МФПУ, имеющих собственные поцессора, должны располагаться контрольно-проверочные программы этих модулей ( в первой версии не требуется ).

Программное обеспечение процессора МДК должно предусматривать вывод на ЖКП кадров КПП.

# Выполнение программы и сообщения оператору

## Запуск программы

Для запуска программы необходимо произвести следующие действия:

- включить питание МФПУ и технологического компьютера ( ТК );

- запустить на ТК программу SmartLink с параметрами

/M /C1 /B19200 /D8 /S1;

- в появившемся на экране ТК консольном окне ( черное с белыми буквами ) ввести  “E:KPP”

## Выполнение программы и сообщения, выдаваемые программой

### Каналы взаимодействия с пользователем

Инструкции оператору и результаты контроля выводятся одновременно на:

- жидко-кристаллическую панель МФПУ;

- монитор ТК ( более подробно ).

При этом управлять работой программы можно двумя способами:

- нажимая кнопки на лицевой панели МФПУ,

- с клавиатуры ТК.

Для подачи команды необходимо:

- нажать кнопку на лицевой панели МФПУ, находящуюся рядом с соответствующей надписью на ЖКП,

или

- нажать на клавишу клавиатуры ТК в соответствии со списком команд, приведенном на экране ТК.

### Выбор режима функционирования

Набор тестов, включенных в контрольно-проверочную программу имеет иерархическую структуру, принцип построения которой представлен на рис. 1.

Для запуска отдельно взятого теста необходимо из главного меню перейти в меню тестирования модуля, из него – в более низкое меню и так до нужного теста.

Переход в меню более низкого уровня или запуск теста осуществляется нажатием кнопки МФПУ, расположенной рядом с сответствующей надписью на ЖКП или нажатием клавиши на клавиатуре технологического компьютера в соответствии с меню на его экране.

Переход в меню более высокого уровня осуществляется нажатием кнопки СПК6 МФПУ ( у правого нижнего угла ЖКП ) или нажатием клавиши <Q> на клавиатуре технологического компьютера.

Поочредной запуск всех тестов, включенных в иерархию ниже текущего меню осуществляется нажатием кнопки СЛК2 МФПУ ( вторая сверху слева от ЖКП, рядом с надписью «Все по поряку» ) или нажатием клавиши <А> на клавиатуре технологического компьютера.

Выход из программы в операционную систему осуществляется нажатием кнопки СПК6 МФПУ ( у правого нижнего угла ЖКП ) или нажатием клавиши <Q> на клавиатуре технологического компьютера, при отображении кадра «Главное меню».

Примечание. В первой версии КПП ряд тестов не реализован.

Примечания.

1)  Цвет надписи означает:

- желтый – тест в данном сеансе работы КПП не запускался;

- красный – в тесте выявлен отказ;

- зеленый – отказ не выявлен;

- синий – в данной версии КПП тест не реализован.

Голубым цветом написаны инструкции.

2) Две верхние кнопки в КПП не используются.

### Запуск полного контрля МФПУ

Непосредственно после запуска программы на ЖКП МФПУ отображается кадр «Главное меню», представленный на рис.2.

Одновременно с этим на экране технологического компьютера выводится следующее меню:

А – все по порядку

1 – МПР ( не проверялся )

2 – МДК ( не проверялся )

3 – МКК ( не проверялся )

4 – МВВ ( не проверялся )

5 – МДС ( не проверялся )

6 – МСП ( не проверялся )

7 – МБД ( не проверялся )

Q – выход

В кадре на ЖКП названия модулей в кадре «Главное меню» изначально имеют желтый цвет. Это означает, что данный модуль в этом сеансе работы КПП не проверялся.

Для поочередного запуска всех возможных тестов нажмите кнопку рядом с надписью «Все по порядку» на лицевой панели МФПУ или клавишу <А> на клавиатуре ТК.

В составе этих тестов есть тесты, требующие участия оператора. Порядок работы в них описан в пунктах 3.2.4 и 3.2.5 настоящего документа.

По окончании тестирования на ЖКП вновь появится кадр «Главное меню», только цвет сообщений станет другим. Если все названия модулей в кадре – зеленые ( во всех строках меню на экране ТК стоит «исправность» ) – значит КПП неисправностей не обнаружила.

Примечание. В первых версиях КПП ряд надписей могжет быть темно-синего цвета. Они означают, что либо данный модуль в первой версии аппарата МФПУ не установлен, либо тест данного модуля в данной версии КПП не реализован.

Если одна или несколько надписей окрашены в красный цвет ( в строке меню на экране ТК - «отказ» ) – в данном модуле обнаружены отказы. Для выявления причин отказа нажмите кнопку напротив «красной» надписи или соответствующую цифру на клавиатуре ТК.

При этом на экране появится новое меню более низкого уровня. Одна или несколько надписей в этом меню тоже будут красного цвета – они указывают на те части модуля, в которых обнаружены отказы.

Снова нажмите кнопку напротив «красной» надписи или соответствующую цифру на клавиатуре ТК. При этом или вы попадете в меню еще более низкого уровня, или будет повторно запущен тест, обнаруживший отказ.

При выполнении теста обратите внимание на сообщения, выдаваемые на экран технологического компьютера. В них сообщается характер отказа, его возможная причина, адреса и значения ячеек, на основании которых сделано заключение об отказе и т.п.

### Контроль кнопок

Для запуска программы контроля кнопок из главного меню следует перейти в меню «МКК», в котором нажать «Кнопки». Кроме того этот тест запускается наряду с другими при выборе «Все по порядку» в главном меню.

При этом на ЖКП МФПУ выводится изображение клавиатуры МФПУ. Изначально все кнопки на этом изображении имеют желтый цвет.

Оператору следует поочередно нажать все кнопки на лицевой панели МФПУ. В момент нажатия кнопки ее изображение окрашивается в красный цвет, а в момент отпускания – в зеленый. При этом на экран технологического компьютера выводится следующая информация:

- SCAN-код нажатия кнопки,

- SCAN-код отжатия кнопки,

- ASCII-код кнопки,

- сообщение о соответствии кодов друг другу ( «норма») или несоответствии одного из них ( «!!! ненорма» после соответствующего кода ).

В случае правильной работы кнопок, а также исправности модуля МКК и связи МКК с МПР к концу работы теста все изображение всех кнопок на ЖКП должно принять зеленый цвет.

Если изображения одной или нескольких кнопок останутся окрашенными в желтый или красный цвет – попробуйте повторно нажать эти кнопки.

Для выхода из теста дважды нажмите кнопку у правого нижнего угла ЖКП ( рядом с надписью «МКК» ) или кнопку <Q> на клавиатуре ТК.

### Контроль ЖК панели

Контроль ЖКП осуществляется путем вывода на нее нескольких тестовых кадров. Оператор должен оценить правильность отображаемой информации.

Для запуска тестов следует из «Главного меню» перейти в меню «МДК», далее в меню «Панель», а затем выбрать соответствующий тест. Кроме того все эти тесты поочередно запускаются наряду с другими при выборе «Все по порядку» в главном меню.

Существуют следующие тесты ЖК панели:

- тест знакогенератора – 1;

- тест знакогенератора – 2;

- тест цветов;

- тест расположения строк.

В тестах знакогенератора на экране отображаются все возможные для отображения символы в виде таблицы в порядке их кодов.

В тесте цветов на ЖКП выводятся надписи «красный», «синий» и т.д. соответствующим цветом, а также мигающие надписи «мигает».

В тесте расположения строк на ЖКП выводятся знаки <минус> в строках, которые должны быть визуально расположены напротив кнопок.

Если информация в кадре отражается правильно, оператору следует нажать кнопку «правильно» ( правую нижнюю ) на МФПУ или клавишу <Q> на клавиатуре ТК.

Если информация в кадре отражается неправильно, оператору следует нажать кнопку «неправильно» ( левую нижнюю ) на МФПУ или клавишу <3> на клавиатуре ТК.

Перечень сокращений

ЖКП		-	Жидко – кристаллическая панель

КПП		-	Контрольно – проверочная программа

МБД		-	Модуль базы данных

МВВ		-	Модуль ввода-вывода

МДК		-	Модуль дисплейного контроллера

МДС		-	Модуль дискретных сигналов

МКК		-	Модуль контроллера клавиатуры

МПР		-	Модуль процессора

МСП		-	Модуль спутникового приемника

МФПУ	-	Многофункциональный пульт управления

ПО		-	Программное обеспечение

ТК		-	Технологический компьютер