УТВЕРЖДЕН

КИВШ.00225-01 31-ЛУ

Многофункциональный пульт управления МФПУ

Специальное программное обеспечение модуля МВВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КИВШ.00225-01 31

Листов 16

1999 г.

Содержание

1  Введение	4

2  Назначение и выполняемые функции	4

3  Состав СПО	4

4  Описание форматов данных	5

4.1  Данные в ОЗУ МВВ-34	5

4.1.1  Адресное пространство ОЗУ	5

4.1.2  Массив « Данные приема »	6

4.1.3  Массив « Флаги приема »	6

4.1.4  Массив « Данные передачи »	6

4.1.5  Массив « Флаги передачи »	7

4.2  Данные в двухпортовом ОЗУ	7

4.3  Данные в ППЗУ МВВ	7

4.3.1  Адресное пространство ППЗУ	8

4.3.2  Массивы « МПР-МВВ »	8

4.3.3   Массивы « МВВ-МПР »	8

5  Описание алгоритмов	8

5.1  ПК « Управляющая программа »	8

5.1.1  Состав ПК	8

5.1.2  ПКт « Стартовый запуск »	9

5.1.3  ПКт  « Обработка прерываний »	9

5.1.4  ПКт  « Управление таймерными задачами »	9

5.1.5  ПКт  « Управление фоновыми задачами »	9

5.1.6  ПКт « Выбор режима работы »	10

5.1.7  ПКт  « Обработка аварийных ситуаций »	10

5.2  ПК  « Обмен »	11

5.2.1  Состав ПК	11

5.2.2  ПКт « КЛС-МВВ »	11

5.2.3  ПКт « МВВ-МПР »	11

5.2.4  ПКт « МПР-МВВ »	12

5.2.5  ПКт « МВВ-КЛС »	13

5.3  ПК « Инициализация »	14

5.4  ПК « Непрерывный контроль »	14

5.5  ПК « Расширенный контроль »	14

5.6  ПК « Расширенный контроль аппаратуры обмена»	15

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	16

# Введение

Настоящий документ определяет организацию функционирования специального программного обеспечения процессора МВВ-34 из состава пульта МФПУ.

# Назначение и выполняемые функции

СПО процессора МВВ-34 из состава МФПУ должно выполнять следующие функции:

- прием информации по кодовым линиям связи, ее преобразование и передача центральному процессору;

- прием информации от центрального процессора, ее преобразование и передача в кодовые линии связи;

- настройку на заданный набор сигналов с заданными параметрами;

- непрерывный и расширенный контроль аппаратуры модуля МВВ-34.

# Состав СПО

СПО должно состоять из функционально-законченных программных комплексов ( ПК ), каждый из которых подразделяется на программные компоненты  ( ПКт ). ПКт в свою очередь могут подразделяться на функционально-законченные программные модули  ( ПМ ) .

СПО должно состоять из следующих программных комплексов:

- ПК « Управляющая программа »;

- ПК « Непрерывный контроль »;

- ПК « Обмен »;

- ПК « Инициализация »;

- ПК « Расширенный контроль »;

- ПК « Расширенный контроль аппаратуры обмена».

ПК «Управляющая программа» и ПК «Непрерывный контроль» должны функционировать постоянно. Дополнительно к ним по команде центрального процессора в вычислительный процесс может включаться ПК «Обмен»,  «Инициализация», «Расширенный контроль» или «Расширенный контроль аппаратуры обмена» .

# Описание форматов данных

## Данные в ОЗУ МВВ-34

В ОЗУ МВВ-34 должна располагаться следующая информация:

- массивы данных, содержащие информацию о последних значениях принимаемых и передаваемых сигналов;

- массивы флагов, содержащие информацию об этапе обработки сигналов;

- внутренние переменные программных комплексов;

- стек.

### Адресное пространство ОЗУ

ОЗУ МВВ-34 занимает адресное пространство с адреса 00000 по адрес 3FFFF. Распределение адресного пространства ОЗУ должно соответствовать таблице 1.

Адресное пространство ОЗУ

Таблица 1.

| Начальный адрес | Конечный адрес | Длина (байт) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 00000 | 0EFFF | 61440 | Внутренние переменные |
| 0F000 | 0FFFF | 4096 | Регистры различных устройств |
| 10000 | 17FFF | 32768 | Массив «Данные приема» |
| 18000 | 19FFF | 8192 | Массив «Флаги приема» |
| 1A000 | 1С3FF | 9216 | Массив «Данные передачи» |
| 1C400 | 1CFFF | 3072 | Резерв |
| 1D000 | 1D8FF | 2304 | Массив «Флаги передачи» |
| 1D900 | 1FFFF | 9984 | Резерв |
| 20000 | 2FFFF | 65536 | Стек |
| 30000 | 3FFFF | 65536 | Резерв |

### Массив « Данные приема »

Массив должен представлять собой матрицу 32 x 256  32-разрядных слов (unsigned long). Каждой строке должен соответствовать номер входной линии, каждому столбцу – адрес в линии. Каждый элемент массива должен содержать значение, принятое последним из данной линии с данным адресом.

Информация в массив должна записываться ПКт «КЛС-МВВ» из регистров приемо-передатчиков; использоваться ПКт «МВВ-МПР» для преобразования и записи в двух-процессорное ОЗУ.

### Массив « Флаги приема »

Массив должен представлять собой матрицу 32 x 256  байт ( signed char). Каждой строке должен соответствовать номер входной линии, каждому столбцу – адрес в линии. Каждый элемент массива должен содержать:

- 0 -  если информация не обновлялась;

- 1 – если информация обновилась, но не изменилась;

- 2 – если информация изменилась;

- 3 – если канал заблокирован на запись;

- -1 – если к каналу идет обращение;

- -2 – если канал заблокирован на чтение.

Нулевую информацию в элемент массива должен записывать ПКт «МВВ-МПР» после обращения к соответствующему элементу массива «Данные приема».  На время обращения к нему устанавливается значение -1 во избежание записи в этот элемент новой информации программным компонентом «КЛС-МВВ»

Значение 1 или 2 должен устанавливать ПКт «КЛС-МВВ» в момент записи новой информации.

Значение –2 или 3 может устанавливаться технологическим ПО во время отладки и испытаний.

### Массив « Данные передачи »

Массив должен представлять собой матрицу 9 x 256  32-разрядных слов ( unsigned long). Каждой строке должен соответствовать номер входной линии, каждому столбцу – адрес в линии. Каждый элемент массива должен содержать последнее значение, переданное центральным процессором для передачи в данную линию с заданным адресом.

Информация в массив должна записываться ПКт «МПР-МВВ» на основании информации, принятой от центрального процессора; использоваться ПКт «МВВ-КЛС» для записи в соответствующий приемо-передатчик.

### Массив « Флаги передачи »

Массив должен представлять собой матрицу 9 x 256  байт (signed char). Каждой строке должен соответствовать номер выходной линии, каждому столбцу – адрес в линии. Каждый элемент массива должен содержать:

- 0 -  если информация не обновлялась;

- 1 – если информация обновилась;

- 3 – если канал заблокирован на запись;

- -1 – если к каналу идет обращение

- -2 – если канал заблокирован на чтение;

Нулевую информацию в элемент массива должен записывать ПКт «МВВ-КЛС» после обращения к соответствующему элементу массива «Данные приема».  На время обращения к нему устанавливается значение -1 во избежание записи в этот элемент новой информации программным компонентом «МПР-МВВ»

Значение 1 должен устанавливать ПКт «МПР-МВВ» в момент записи новой информации.

Значение –2 или 3 может устанавливаться технологическим ПО во время отладки и испытаний.

## Данные в двухпортовом ОЗУ

В двухпортовом ОЗУ должен располагаться ряд массивов данных, через которые осуществляется обмен между процессорами МВВ и МПР. Формат данных в этих массивах приведен в документе КИВШ.00225-01 92 01 « Протокол взаимодействия центрального процессора и модуля ввода-вывода МФПУ ».

## Данные в ППЗУ МВВ

В ППЗУ должны содержаться массивы, содержащие информацию о количестве и параметрах принимаемых и передаваемых сигналов. Информация в ППЗУ должна заноситься программным комплексом «Инициализация» на основании информации, полученной от центрального процессора, использоваться программным комплексом «Обмен».

### Адресное пространство ППЗУ

Часть ППЗУ модуля МВВ-34, доступная для записи без наличия напряжения на технологическом разъеме, занимает адреса памяти 60000-6FFFF.

В этой части ППЗУ должны располагаться настроечные массивы информации, записываемые ПК “Инициализация” и используемые ПК “Обмен”.

### Массивы « МПР-МВВ »

Каждый из массивов «МПР-МВВ» содержит информацию об одной из групп передачи информации от МПР в МВВ. Возможное количество таких массивов от 0 до 8. Структура информации в каждом из таких массивов аналогична приведенной в протоколе взаимодействия КИВШ.00225-01 92 01.

### Массивы « МВВ-МПР »

Каждый из массивов «МВВ-МПР» содержит информацию об одной из групп приема информации от МВВ в МПР. Возможное количество таких массивов от 0 до 8. Структура информации в каждом из таких массивов аналогична приведенной в протоколе взаимодействия КИВШ.00225-01 92 01.

# Описание алгоритмов

## ПК « Управляющая программа »

### Состав ПК

ПК « Управляющая программа » должен состоять из следующих программных компонентов:

- ПКт « Стартовый запуск »;

- ПКт « Выбор режима работы »;

- ПКт « Обработка прерываний »;

- ПКт « Управление таймерными задачами »;

- ПКт « Управление фоновыми задачами »;

- ПКт « Обработка аварийных ситуаций ».

### ПКт « Стартовый запуск »

ПКт должен осуществлять следующие операции:

- инициализацию аппаратных устройств модуля МВВ-34 в соответствии с документом « Техническое описание ».

- инициализацию обмена с модулем МПР в соответствии с документом  КИВШ.00225-01 92 01 «Протокол взаимодействия центрального процессора и модуля ввода-вывода МФПУ »

### ПКт  « Обработка прерываний »

При появлении заданных прерываний ПКт должен передавать управление соответствующим модулям программы. При появлении любых других прерываний ПКт должен передавать управление ПКт «Обработка аварийных ситуаций ».

К задачам, выполняемым по специальным прерываниям, относятся:

- ПКт «Выбор режима работы»;

- ПКт «КЛС-МВВ».

### ПКт  « Управление таймерными задачами »

ПКт должен производить запуск компонентов различных ПК, требующих определенного периода запуска, с заданными периодами.

К таймерным задачам относятся:

- ПКт «МПР- МВВ»;

- ПКт «МВВ- МПР»;

### ПКт  « Управление фоновыми задачами »

ПКт должен производить запуск компонентов различных ПК, не требующих определенного периода запуска.

К фоновым задачам относятся:

- ПКт «МВВ-КЛС»;

- ПК «Непрерывный контроль»;

- Включаемое в вычислительный процесс технологическое ПО;

### ПКт « Выбор режима работы »

ПКт должен запускаться по прерываниям, поступающим в случае изменения управляющего слова, а также программным компонентом «Управление таймерными задачами» с наинизшим приоритетом. ПКт должен сравнить значения разрядов управляющего слова с его копией, созданной в предыдущем запуске.

В случае изменения разрядов управляющего слова, определяющих режим функционирования МВВ, должен быть произведен запуск программного комплекса  «Инициализация»,  «Обмен» или «Расширенный контроль».

### ПКт  « Обработка аварийных ситуаций »

ПКт должен подразделяться на ряд ПМ, каждый из которых обрабатывает одну из аварийных ситуаций:

- аварийный сбой питания;

- выход на запрещенный адрес;

- прерывание по неопознанному вектору;

- выход указателя стека за допустимый диапазон.

При появлении прерывания по аварийному сбою питания должно произойти зацикливание на одном из регистров без выхода в шину продолжительностью 80 мс с последующим выходом из прерывания.

В других аварийных ситуациях должны быть произведены следующие действия:

- заблокирован таймер;

- вновь проинициализирован стек;

- в буфер вывода по RS-232 записана информация о состоянии процессора в соответствии с  протоколом взаимодействия АИРЦ.00231-92 01;

- разблокирован таймер;

- перезапущен ПКт « Управление фоновыми задачами ».

## ПК  « Обмен »

### Состав ПК

ПК « Обмен » должен состоять из следующих программных компонентов:

- ПКт « КЛС-МВВ »;

- ПКт « МВВ-МПР »;

- ПКт « МПР-МВВ »;

- ПКт « МВВ-КЛС ».

### ПКт « КЛС-МВВ »

ПКт должен запускаться по прерываниям, поступающим от приемо-передатчиков в момент приема ими информации. ПКт должен проанализировать значение регистра состояния приемо-передатчика, от которого поступило прерывание и при наличии единиц в разрядах младшего байта регистра состояния для каждого из таких разрядов произвести следующие действия:

- Если флаг приема по данного сигнала установлен в –1 – дальнейших действий не производить.

- Прочитать значения сначала младшего (MSW), а затем старшего (LSW) слов буфера сообщения соответствующего канала с записью их в промежуточное 32-разрядное слово.

- Если флаг приема по данному каналу установлен в 3 – дальнейших действий не производить.

- Если принятое значение равно значению в соответствующем элементе массива «Данные приема» - установить флаг приема в 1, если не равно – установить флаг в 2 и переписать полученное значение в массив «Данные приема».

### ПКт « МВВ-МПР »

ПКт должен принимать один параметр – номер группы приема.

ПКт должен запускаться управляющей программой для каждой из групп приема с частотой функционирования соответствующей группы.

ПКт должен на основании информации, содержащейся в массивах «Данные приема» и «Флаги приема» обновить информацию в массивах двухпроцессорного ОЗУ.

С этой целью ПКт для каждого из сигналов группы, значение флага приема которого положительно ( информация обновилась ), должен произвести следующие действия.

- Переписать значение матрицы состояния ( 30 и 29 разряды элемента массива “Данные приема” ) в соответствующий элемент буферного массива матриц состояния ( если массив матриц состояния в данной группе предусмотрен ). По его значению центральный процессор сможет контролировать обновление информации .

- Если флаг приема сигнала меньше 2 ( сигнал возможно обновился, но не изменился ) – дальнейших действий не производить.

- Значения 28 – 8  разрядов преобразовать в соответствии с ценой старшего разряда сигнала в число с плавающей точкой (типа float), или ( при нулевой цене старшего разряда ) сдвинуть  на 3 разряда влево.

- Полученное значение записать в соответствующий элемент буферного массива  значений сигналов.

- Записать единицу в соответствующий элемент буферного массива флагов изменения ( если массив флагов изменения в данной группе  предусмотрен ).

- Сбросить в 0 флаг приема.

По окончании обработки всех сигналов группы ПКт должен произвести следующие действия:

- Прочитать значение семафора доступа к соответствующим данным в двухпроцессорном ОЗУ, и если он открыт, закрыть семафор.

- Переписать информацию из буферных массивов значений сигналов, матриц состояния и флагов обновления в соответствующие массивы двухпроцессорного ОЗУ.

- Открыть семафор.

- В случае, когда произошло изменение значения хотя бы одного сигнала, установить соответствующий разряд в слове состояния  ( если такой режим предусмотрен ).

### ПКт « МПР-МВВ »

ПКт должен принимать один параметр – номер группы передачи.

ПКт должен запускаться управляющей программой для каждой из групп передачи с частотой функционирования соответствующей группы.

ПКт должен преобразовать информацию, содержащуюся в массивах двухпроцессорного ОЗУ в формат КЛС с записью ее в массив «Данные передачи».

ПКт должен произвести следующие действия:

- Прочитать значение семафора доступа к соответствующим данным в двухпроцессорном ОЗУ, и если он открыт, закрыть семафор.

- Переписать информацию о значениях сигналов из двухпроцессорного ОЗУ в буферный массив.

- Открыть семафор.

Далее для каждого из сигналов группы должен произвести следующие действия.

- Eсли флаг приема по данному каналу установлен в –1 или –3 – дальнейших действий не производить;

- Прочитать значение из соответствующей ячейки межпроцессорного ОЗУ;

- Преобразовать полученное значение из числа с плавающей точкой в 20 –разрядное значение с использованием цены старщего разряда, или ( при нулевой цене старшего разряда )  -  сдвинуть значение вправо на 3 разряда.

- Дополнить полученное значение матрицей состояния, битом четности и адресной частью.

- Записать полученное значение в соответствующий элемент массива «Данные передачи».

- Установить в 1 соответствующий флаг передачи.

### ПКт « МВВ-КЛС »

ПКт должен производить перепись сформированной информации из массива «Данные передачи» в очереди сообщений кодовых линий связи.

ПКт должен производить опрос флагов передачи на предмет установки их в единицу. С целью разведения во времени обращений к одной и той же КЛС очередность опроса должна быть следующей: сначала опрашиваются флаги нулевых адресов всех линий поочередно, затем первых и т.д.

При обнаружении установленного в 1 флага анализируется очередь сообщений соответствующей КЛС. Если она не переполнена, производятся следующие действия:

- Флаг передачи установить в –1.

- Переписать значение из массива «Данные передачи» в очередь сообщений соответствующей КЛС.

- Флаг передачи сбросить в 0.

## ПК « Инициализация »

ПК «Инициализация » должен состоять из одного ПКт. Он должен произвести перепись информации из двухпроцессорного ОЗУ в ППЗУ модуля МВВ.

## ПК « Непрерывный контроль »

ПК должен осуществлять непрерывный контроль аппаратуры модуля МВВ-34 во взаимодействии с аппаратными средствами встроенного контроля МВВ, как описано в подразделе 4.6 «Встроенный контроль» документа «Техническое описание».

Алгоритмы непрерывного контроля аппаратуры обмена с приведены в документе КИВШ.00225-01 92 01 «Протокол взаимодействия…».

По окончании каждого цикла контроля информация о его результатах должна быть отражена в ячейках двух-процессорного ОЗУ в соответствии с «Протоколом взаимодействия…».

## ПК « Расширенный контроль »

ПК  должен произвести расширенный контроль приемо-передатчиков, установленных на модуле МВВ-34. Для этого приемо-передатчики должны быть переведены в тестовый режим с отключением от линий. На выходы передатчиков должны подаваться тестовые значения, после чего сравниваться с этими же значениями, принятыми приемниками.

По окончании контроля информация о его результатах должна быть отражена в ячейках двух-процессорного ОЗУ в соответствии с «Протоколом взаимодействия…».

## ПК « Расширенный контроль аппаратуры обмена»

Алгоритмы расширенного контроля аппаратуры обмена приведены в документе КИВШ.00225-01 92 01 «Протокол взаимодействия…».

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ЖКИ	-	Жидко-кристаллический индикатор

КЛС		-	Кодовая линия связи

КПП		-	Контрольно-проверочная программа

МБД		-	Модуль базы данных

МВВ	-	Модуль ввода-вывода

МДК	-	Модуль дисплейного контроллера

МДС	-	Модуль дискретных сигналов

МИП	-	Модуль источника питания

МКК	-	Модуль контроллера клавиатуры

МПР		-	Модуль процессора

МФПУ	-	Многофункциональный пульт управления

ОЗУ		-	Оперативное запоминающее устройство

ПДС		-	Преобразователь дискретных сигналов

ПЗУ		-	Постоянное запоминающее устройство

ПО		-	Программное обеспечение

ППЗУ	-	Перепрограммируемое ПЗУ

РК		-	Разовая команда

РМП		-	Рабочее место программиста

СПО		-	Специальное программное обеспечение

ТК		-	Технологический компьютер