УТВЕРЖДЕН

КИВШ.00223-01 91

Многофункциональный пульт управления МФПУ

Контрольно-проверочная программа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

КИВШ.00223-01 91

Листов 7

1999 г.

Аннотация

В настоящем документе приводится техническое задание на разработку контрольно-проверочной программы ( КПП ) многофункционального пульта управления МФПУ.

Документ содержит требования и данные для разработки версии программы, поставляемой с первым ( усеченным ) комплектом МФПУ 31.03.99 с учетом перспективы ее дальнейшего наращивания.

Содержание

1  Введение	4

2  Основание для разработки	4

3  Назначение разработки	4

4  Требования к программе	4

4.1  Требования к функциональным характеристикам	4

4.1.1  Состав выполняемых функций	4

4.1.2  Требования к управляющей программе	5

4.1.3  Требования к контролю модуля МПР	5

4.1.4  Требования к контролю модуля МДК и ЖКП	5

4.1.5  Требования к контролю модуля МКК	6

4.1.6  Требования к контролю модуля МВВ	6

4.1.7  Требования к контролю модуля МДС	6

4.1.8  Требования к контролю модуля МБД	6

4.1.9  Требования к контролю модуля МСП	7

4.1.10  Организация данных	7

4.2  Требования к надежности	7

4.3  Требования к составу и параметрам технических средств	7

4.4   Требования к информационной и программной совместимости	8

5  Требования к программной документации	8

6  Порядок контроля и приемки	8

Перечень сокращений	9

# Введение

В настоящем документе изложены требования и данные для разработки  контрольно-проверочной программы пульта МФПУ.

# Основание для разработки

Основанием для разработки является план-график разработки системы МФПУ.

# Назначение разработки

Программа предназначена для контроля работоспособности блока МФПУ и определения неисправного конструктивно-сменного модуля с выводом результатов контроля на ЖК панель МФПУ и технологический компьютер.

# Требования к программе

## Требования к функциональным характеристикам

### Состав выполняемых функций

В результате проведения работ по данному техническому заданию должно быть создано программное обеспечение, выполняющее следующие функции.

- Выдача на ЖКИ МФПУ и терминал МПР инструкций пользователю по проведению контроля ( с предложением выбрать определенный набор тестов ).

- Контроль аппаратуры модуля МПР.

- Контроль связи модуля МПР с другими модулями в составе МФПУ.

- Контроль аппаратуры модулей в составе МФПУ, не имеющих собственных процессоров.

- Запуск контрольно-проверочных программ процессоров МВВ, МДК и МКК.

- Запуск программ связи с пользователем, требующих его участия.

- Отображение результатов контроля на ЖКП МФПУ.

- Подробное отображение хода и результатов контроля на терминале технологического компьютера.

- Передача информации о ходе и результатах контроля в КЛС.

### Требования к управляющей программе

Управляющая программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем

- при помощи интерфейсных устройств МФПУ (ЖКП и панель кнопок),

- при помощи интерфейсных устройств технологического компьютера, связанного с МПР программой SmartLink

или по обоим этим каналам одновременно.

После включения в состав МФПУ модуля МВВ-34 взаимодействие с пользователем должно обеспечиваться и по кодовой линии связи в соответствии с протоколом взаимодействия КИВШ.00223-01 92.

### Требования к контролю модуля МПР

Контроль исправности модуля МПР в первой версии КПП должен осуществляться средствами операционной системы DOS.

### Требования к контролю модуля МДК и ЖКП

Контроль исправности модуля МДК и жидко-кристаллической панели, а также связи МПР с МДК  в первой версии КПП должен осуществляться косвенным методом – путем вывода на экран нескольких тестовых кадров:

- тестов знакогенератора,

- теста цветов,

- теста расположения строк на панели.

Исправность вышеперечисленных устройств констатируется пользователем в случае правильного вывода на экран перечисленных тестовых кадров.

### Требования к контролю модуля МКК

Контроль исправности модуля МКК и панели кнопок, а также связи МПР с МКК  в первой версии КПП должен осуществляться косвенным методом – путем приема информации о нажатиях кнопок пользователем.

При этом КПП должна производить следующие действия:

- прием информации о нажатиях кнопок МКК из регистров аппарата ( без использования BIOS и DOS )  с анализом ее корректности.

- прием информации о нажатиях кнопок МКК из буфера BIOS с анализом ее соответствия принятой из регистров аппарата.

- отображение результатов в контроля на ЖКП МФПУ в специальном кадре ( на ЖКП должна быть изображена клавиатура МФПУ: при этом кнопки, на которые пользователь не нажимал, окрашены в желтый цвет, от которых поступил правильный код – в зеленый, неправильный – в красный, - таким образом при нормальном завершении теста все кнопки должны быть окрашены в зеленый цвет).

- подробное отображение хода и результатов контроля на терминале технологического компьютера ( коды, принимаемые в регистрах аппарата и от BIOS, сведения об их корректности и соответствии друг другу, количество автоповторов и т.п.).

### Требования к контролю модуля МВВ

Требования к контролю связи с модулем МВВ и исправности устройств модуля МВВ в первой версии КПП не предъявляются.

### Требования к контролю модуля МДС

Требования к контролю связи с модулем МДС и исправности устройств модуля МДС в первой версии КПП не предъявляются.

### Требования к контролю модуля МБД

Требования к контролю связи с модулем МБД и исправности устройств модуля МБД в первой версии КПП не предъявляются.

### Требования к контролю модуля МСП

Требования к контролю связи с модулем МСП и исправности устройств модуля МСП в первой версии КПП не предъявляются.

### Организация данных

Формат данных обмена между МКК и МПР должен соответствовать документу КИВШ.00227-01 92 01 «Протокол взаимодействия центрального процессора и модуля контроллера клавиатуры многофункционального пульта управления МФПУ».

Формат данных обмена между МПР и МДК должен соответствовать документу КИВШ.00226-01 92 01 «Протокол взаимодействия центрального процессора и модуля дисплейного контроллера многофункционального пульта управления МФПУ».

Формат данных обмена между МПР и МВВ должен соответствовать документу КИВШ.00225-01 92 01 «Протокол взаимодействия центрального процессора и модуля ввода-вывода многофункционального пульта управления МФПУ».

## Требования к надежности

Надежность функционирования программного обеспечения должна обеспечиваться следующим.

- Разделением в различные программные компоненты:

- задач управления вычислительным процессом;

- задач обмена с аппаратурой;

- функциональных задач;

- Проведением комплекса испытаний ПО, при котором будет подтверждено правильное функционирование всех ветвей программы.

## Требования к составу и параметрам технических средств

Программное обеспечение должно функционировать на базе процессора типа 486 модуля МПР из состава пульта МФПУ. Техническое описание модуля МПР приведено в документе «МФПУ Требования к программно-аппаратному интерфейсу».

Для выполнения программы дополнительно необходимо следующее оборудование:

- персональный компьютер семейства IBM PC.

- жгут соединительный между МФПУ и компьютером, распаянный как «Нуль-модем» для связи по линии RS-232.

- технологическая рама или жгуты-заглушки ( в первой версии не требуются ).

## Требования к информационной и программной совместимости

Языки программирования – Си-плюс-плюс и ассемблер.

Программное обеспечение должно базироваться на модульной или объектно-ориентированной структуре блоков программ, позволяющей наращивать объем решаемых задач без существенного изменения комплекса действующих программ.

# Требования к программной документации

На этапе проектирования ПО должна быть выпущена следующая программная документация:

- пояснительная записка.

По окончании разработки ПО должна быть выпущена следующая программная документация:

- спецификация;

- текст программы;

- описание программы;

- руководство оператора;

- программа и методика испытаний;

- конструкторская документация для программирования памяти.

# Порядок контроля и приемки

Порядок контроля и приемки программного обеспечения должен быть приведен в документе “Программа и методика испытаний”.

Перечень сокращений

ЖКП		-	Жидко – кристаллическая панель

КПП		-	Контрольно – проверочная программа

МБД		-	Модуль базы данных

МВВ		-	Модуль ввода-вывода

МДК		-	Модуль дисплейного контроллера

МДС		-	Модуль дискретных сигналов

МКК		-	Модуль контроллера клавиатуры

МПР		-	Модуль процессора

МСП		-	Модуль спутникового приемника

МФПУ	-	Многофункциональный пульт управления

ПО		-	Программное обеспечение