Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

17

2. РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ

2.1. Розрахунок надійності попередній

2.1.1. Розраховуємо сумарну інтенсивність відмов елементів, для чого заповнюємо таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Інтенсивність відмов елементів

| Найменування елементів | Кількість елементів, шт. | Інтенсивність відмови 1 елемента | Інтенсивність відмови n елементів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Резистор МЛТ-0,25 | 63 | 0,02 | 1,26 |
| 2. Резистор СП3-4аМ- | 1 | 0,03 | 0,03 |
| 3. Резистор СП3-22 | 5 | 0,05 | 0,25 |
| 4. Світлодіод АЛ307Б | 1 | 0,13 | 0,13 |
| 5. Діод КД521А | 4 | 0,558 | 2,232 |
| 6. Діод КД521Д | 4 | 0,558 | 2,232 |
| 7. Діод ГД507А | 7 | 0,558 | 3,906 |
| 8. Діод Д814А | 2 | 0,06 | 0,12 |
| 9. Діод Д814Б | 3 | 0,06 | 0,18 |
| 10. Стабілітрон КС133А | 1 | 0,14 | 0,14 |
| 11. Стабілітрон Д818Е | 2 | 0,059 | 0,118 |
| 12. Транзистор КТ815Б | 2 | 0,05 | 0,1 |
| 13. Транзистор КТ814Б | 1 | 0,037 | 0,037 |
| 14. Транзистор КТ3102Д | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 15. Транзистор КП303Е | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 16. Транзистор КТ503Б | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 17. Транзистор КП301В | 2 | 0,1 | 0,2 |
| 18. Транзистор КТ361Г | 1 | 0,037 | 0,037 |
| 19. Випрямний блок КЦ407А | 2 | 1,513 | 3,026 |
| 20. Мікросхема К155АГ1 | 1 | 0,22 | 0,22 |
| 21. Мікросхема К140УД7 | 2 | 0,3 | 0,6 |
| 22. Мікросхема К140УД6 | 1 | 0,23 | 0,23 |
| 23. Мікросхема К574УД1А | 1 | 0,66 | 0,66 |
| 24. Мікросхема К140УД8А | 3 | 0,23 | 0,69 |
| 25. Конденсатор К50-6 | 9 | 0,05 | 0,45 |
| 26. Конденсатор КСО-2 | 4 | 0,05 | 0,2 |
| 27. Конденсатор КМ-6 | 9 | 0,02 | 0,18 |
| 28. Конденсатор К76П-1б | 1 | 0,05 | 0,05 |
| 29. Конденсатор К73-24а | 4 | 0,02 | 0,08 |
| 30. Перемикач ПГЗ | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 31. Перемикач П2К | 2 | 0,5 | 1 |
| 32. Трансформатор | 1 | 3,2 | 3,2 |
| 33. Міліамперметр | 2 | 0,5 | 1 |
| 34. Шнур живлення | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 35. Вилка мережна | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 36. Запобіжник | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 37. Роз’ємні з’єднання | 3 | 0,1 | 0,3 |

Продовження таблиці 2.1

| Найменування елементів | Кількість елементів, шт. | Інтенсивність відмови 1 елемента | Інтенсивність відмови n елементів |
| --- | --- | --- | --- |
| 38. Лампа | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 39. З’єднання пайкою | 401 | 0,04 | 16,04 |
| Всього: | - | - | 40,998 |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

18

2.1.2. Знаходимо середній час безвідмовної роботи виробу:

T=1λ=140,998⋅10−6=24391,43 год.,                              (2.1)

де λ = 40,998·10-6 1/год. – сумарна інтенсивність відмов елементів.

2.1.3. Визначаємо ймовірність безвідмовної роботи приладу для 10 значень Т:

Р=е−λ⋅Т,                                           (2.2)

Для цього складемо програму для розрахунку на мікрокалькуляторі “Микроэлектроника МК-61”, яка наведена в таблиці 2.2.

## Таблиця 2.2

Програма для розрахунку ймовірності безвідмовної роботи приладу

| Адреса | Клавіша | Код |
| --- | --- | --- |
| 00 | Пхb | 6- |
| 01 | Пxa | 6L |
| 02 | Х | 12 |
| 03 | /–/ | 0L |
| 04 | F ех | 16 |
| 05 | С/П | 50 |

Ra

tRb

Т1 = 2,4·103 год.;Р1=е−41⋅10−6⋅2,4⋅103=0,99

Т2 = 4,8·103 год.; Р2=е−41⋅10−6⋅4,8⋅103=0,88

Т3 = 7,2·103 год.; Р3=е−41⋅10−6⋅7,2⋅103=0,83

Т4 = 9,6·103 год.; Р4=е−41⋅10−6⋅9,6⋅103=0,78

Т5 = 12·103 год.; Р5=е−41⋅10−6⋅12⋅103=0,73

Т6 = 14,4·103 год.; Р6=е−41⋅10−6⋅14,4⋅103=0,69

Т7 = 16,8·103 год.; Р7=е−41⋅10−6⋅16,8⋅103=0,64

Т8 = 19,2·103 год.; Р8=е−41⋅10−6⋅19,2⋅103=0,60

Т9 = 21,6·103 год.; Р9=е−41⋅10−6⋅21,6⋅103=0,57

Т10 = 24·103 год.; Р10=е−41⋅10−6⋅24⋅103=0,53

2.1.4. По результатам розрахунків будуємо графік Р (t) (рис. 2.1), який показує інтенсивність безвідмовної роботи приладу.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

19

# Висновок: в результаті розрахунку надійності було розраховано середній час безвідмовної роботи виробу Т = 24391,43 год., а також сумарну інтенсивність відмов елементів  = 40,998·10-6 1/год.