| Поз. познач. |  |  | # Найменування |  |  |  | ## Кільк. |  | Примітка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### Конденсатори КМ-6 ОЖ0.460.171 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #### Конденсатори КСО-2 ОЖ0.461.082 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Конденсатори К73-24а ОЖ0.461.139 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Конденсатори К76П-1б ОЖ0.461.028 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Конденсатори К50-6 ОЖ0.464.031 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 |  |  | КМ-6-П33-1000 пФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 |  |  | #### КСО-2-П33-1500 пФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С3 |  |  | КМ-6-П33-1500 пФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С4 |  |  | #### КСО-2-П33-1500 пФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С5 |  |  | КМ-6-М1500-0,01 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С6 |  |  | #### КМ-6-М750-6800 пФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С7 |  |  | КМ-6-Н90-1 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С8 |  |  | КМ-6-Н30-0,022 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С9 |  |  | КМ-6-Н30-0,1 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С10 |  |  | #### К73-24а-820 пФ±5% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С11 |  |  | #### К73-24а-0,047 мкФ±5% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С12 |  |  | #### КМ-6-Н30-0,068 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С13 |  |  | КМ-6-Н90-1 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С14 |  |  | К76П-1б-22 мкФ±5% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С15 |  |  | К73-24а-1 мкФ±5% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С16 |  |  | К50-6-10В-50 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С17 |  |  | КМ-6-Н30-0,068 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С18 |  |  | К73-24а-0,1 мкФ±5% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С19,С20 |  |  | #### К50-6-15В-20 мкф±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С21 |  |  | КМ-6-Н30-0,1 мкФ±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # С22…С24 |  |  | К50-6-25В-200 мкФ±10% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # С25…С27 |  |  | К50-6-25В-50 мкФ±10% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р-4260.024.001ПЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зм. | Арк. | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроб. |  | Шестопал |  |  |  | ДЕТОНОМЕТР # Перелік елементів |  | Літ. |  |  | Аркуш |  |  | Аркушів |  |
| Перевір. |  | Пашковська |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ###### СБТ КДАВТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Н Контр. |  | Пашковська |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Поз. познач. |  |  | # Найменування |  |  |  | ## Кільк. |  | # Примітка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Мікросхеми К155 бко.348.006 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мікросхеми К574 бко.348.350 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мікросхеми К140 бко.348.095 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA1 |  |  | К140УД7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA2 |  |  | К574УД1А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # DA3,DA4 |  |  | К140УД8А |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA5 |  |  | К140УД6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA6 |  |  | К140УД8А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA7 |  |  | К140УД7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DD1 |  |  | К155АГ1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FU1 |  |  | Запобіжник ВП1-1-3А ОЮ0.480.003 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL1 |  |  | Лампа ТН-02-15В ГОСТ 9005-9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РА1 |  |  | Мікроамперметр М592А-100мкА ТУ 25-04.2222-78 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РА2 |  |  | Мікроамперметр М1690А-200мкА ТУ 25-04.2750-78 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистори МЛТ ГОСТ 7113-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистори СП3-22а ГОСТ 23386-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистори СП3-4аМ ГОСТ 22378-77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  | СП3-22-0,25-5,1 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  | МЛТ-0,25-30 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  | МЛТ-0,25-20 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  | МЛТ-0,25-68 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  | МЛТ-0,25-820 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  | МЛТ-0,25-15 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 |  |  | МЛТ-0,25-27 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R8 |  |  | МЛТ-0,25-33 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R9 |  |  | МЛТ-0,25-3,3 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R10 |  |  | МЛТ-0,25-1 МОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R11,R12 |  |  | МЛТ-0,25-10 кОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р-4260.024.001ПЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Зм. | Арк. | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Поз. познач. |  |  | # Найменування |  |  |  | ## Кільк. |  | # Примітка |  |  |  |  |  |  |
| R13 |  |  | МЛТ-0,25-56 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R14 |  |  | СП3-22-0,25-10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R15 |  |  | МЛТ-0,25-100 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R16,R17 |  |  | МЛТ-0,25-6,8 кОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R18 |  |  | МЛТ-0,25-1 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R19,R20 |  |  | МЛТ-0,25-10 кОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R21 |  |  | МЛТ-0,25-100 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R22 |  |  | МЛТ-0,25-120 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R23 |  |  | МЛТ-0,25-6,8 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R24,R25 |  |  | МЛТ-0,25-120 кОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R26 |  |  | МЛТ-0,25-470 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R27 |  |  | МЛТ-0,25-120 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R28 |  |  | МЛТ-0,25-15 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R29 |  |  | МЛТ-0,25-200 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R30 |  |  | МЛТ-0,25-3,9 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R31 |  |  | МЛТ-0,25-15 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R32 |  |  | МЛТ-0,25-33 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R33 |  |  | МЛТ-0,25-200 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R34 |  |  | МЛТ-0,25-5,1 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R35 |  |  | СП3-4аМ-0,25-470 Ом±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R36 |  |  | МЛТ-0,25-33 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R37 |  |  | МЛТ-0,25-3,3 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R38 |  |  | СП3-22-0,25-10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R39 |  |  | СП3-22-0,25-100 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R40 |  |  | МЛТ-0,25-500 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R41 |  |  | МЛТ-0,25-1,51 МОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R42 |  |  | МЛТ-0,25-5,03 МОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R43 |  |  | МЛТ-0,25-15,1 МОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R44 |  |  | МЛТ-0,25-470 Ом±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R45 |  |  | МЛТ-0,25-620 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R46 |  |  | МЛТ-0,25-12 Ом±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R47 |  |  | МЛТ-0,25-10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р-4260.024.001ПЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Зм. | Арк. | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Поз. познач. |  |  | # Найменування |  |  |  | ## Кільк. |  | # Примітка |  |  |  |  |  |  |
| R48 |  |  | МЛТ-0,25-47 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R49 |  |  | МЛТ-0,25-20 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R50,R51 |  |  | МЛТ-0,25-510 Ом±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R52,R53 |  |  | МЛТ-0,25-27 кОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R54,R55 |  |  | МЛТ-0,25-47 кОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R56,R57 |  |  | МЛТ-0,25-1 МОм±10% |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R58 |  |  | МЛТ-0,25-1 МОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R59...R61 |  |  | МЛТ-0,25-560 Ом±10% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R62 |  |  | МЛТ-0,25-10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R63 |  |  | МЛТ-0,25-10 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R64 |  |  | МЛТ-0,25-4,7 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R65 |  |  | МЛТ-0,25-1 МОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R66 |  |  | СП3-22-0,25-4,7 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R67 |  |  | МЛТ-0,25-4,7 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R68 |  |  | МЛТ-0,25-47 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R69 |  |  | МЛТ-0,25-1,2 кОм±10% |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA1 |  |  | Перемикач П2К ЕЩ0.360.037 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA2 |  |  | Перемикач ПГЗ ОЮ0.360.048 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA3 |  |  | Перемикач П2К ЕЩ0.360.037 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TV1 |  |  | Трансформатор ТА1-220/25-50 ОЮ0.470.001 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Діоди КД521А,Д ДРЗ.362.035 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Діоди ГД507А ТТ3.362.064 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабілітрони Д814А,Б аА0.336.207 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабілітрони Д818Е СМЗ.362.045 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабілітрони КС133А СМЗ.362.812 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Світлодіод АЛ307Б аА0.336.076 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Випрямний блок КЦ407А аА0.336.116 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD1,VD2 |  |  | КД521А |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD3,VD4 |  |  | КД521Д |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р-4260.024.001ПЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Зм. | Арк. | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Поз. познач. |  |  | # Найменування |  |  |  | ## Кільк. |  | # Примітка |  |  |  |  |  |  |
| VD5 |  |  | КС133А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD6,VD7 |  |  | КД521Д |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD8,VD9 |  |  | КД521А |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD10,VD11 |  |  | Д818Е |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VD12...VD17 |  |  | ГД507А |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD18,VD19 |  |  | КЦ407А |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD20 |  |  | Д814Б |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VD21 |  |  | ГД507А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD22 |  |  | Д814А |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD23 |  |  | Д814Б |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD24 |  |  | АЛ307Б |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD25 |  |  | Д814Б |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD26 |  |  | Д814А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # Транзистори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT1 |  |  | КТ3102Д аА0.336.122 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT2 |  |  | КП303Е Ц20.336.601 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT3 |  |  | КТ503Б аА0.336.183 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT4 |  |  | КП301В ЖКЗ.365.220 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT5 |  |  | КТ815Б аА0.336.185 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT6 |  |  | КТ814Б аА0.336.184 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT7 |  |  | КТ815Б аА0.336.185 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT8 |  |  | КТ361Г ФЫ0.336.201 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT9 |  |  | КП301В ЖКЗ.365.220 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1 |  |  | Вилка 2РТТ ГЕ0.364.120 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роз’єми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # XS1 |  |  | Г4Ч НРЯ3.647.036-11 Сп |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # XS2,XS3 |  |  | ПК-005 ЖА2.236.000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Р-4260.024.001ПЕ3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Арк. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Зм. | Арк. | № докум. |  | Підпис | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |