Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

64

5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ

Розрахунки проводяться на основі даних базового підприємства.

Початкові дані для розрахунку:

річна програма випуску – 100000 шт.;

кількість змін – 2;

тривалість зміни – 8 год.;

календарний фонд часу – 366 днів;

відрахування на соціальне страхування – 4 % від загальної заробітної плати;

накладні цехові витрати:

1) по групі А – 140 % від основної заробітної плати;

2) по групі Б – 160 % від основної заробітної плати;

загальнозаводські витрати – 350 % від основної заробітної плати;

позавиробничі витрати – 35 % від заводської собівартості;

рентабельність виробу – 20 % від повної собівартості;

відрахування до Пенсійного Фонду – 32 % від загальної заробітної плати;

відрахування в Фонд зайнятості – 1,5 % від загальної заробітної плати;

податок на додану вартість – 20 % від оптової ціни виробу;

процент невиходів на роботу робітників – 10 %;

процент простоїв устаткування – 5 %;

транспортно-заготівельні витрати – 15 %;

плановий період – 1 рік;

додаткова заробітна плата – 30 %;

премії – 20 %

5.1. Розрахунок вартості основних, допоміжних матеріалів та купованих виробів і напівфабрикатів

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

65

Розрахунок фонду оплати праці (ФОП) та фонду споживання (ФС) проводиться на основі годинних тарифних ставок з урахуванням розрядів приведених в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Годинні тарифні ставки робітників

| Розряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годинна тарифна ставка | 0,57 | 0,63 | 0,77 | 0,86 | 0,97 | 1,14 |

Розрахунок фонду оплати праці та фонду споживання для керівників та службовців здійснюється на основі встановлених посадових окладів з урахуванням категорій згідно з штатним розкладом.

Починаючи розрахунок, необхідно порівняти технологічні процеси з використанням групової пайки та з використанням ручної пайки.

Технологічний процес з використанням групової пайки включає:

1) підготовчу операцію;

2) електромонтажні операції (встановленя резисторів, конденсаторів, транзисторів, діодів, стабілітронів, катушок індуктивності, мікросхем);

3) групову пайку;

4) допайку;

5) промивку.

2.1.1. Визначаємо відрядну розцінку:

Рвід=tшт⋅Сгод60,                                           (5.1)

де tшт – норма часу на виріб (див. табл. 5.2);

Cгод – годинна тарифна ставка (табл. 5.1).

Рвід1 = 35,52⋅0,63+4,6⋅0,7760 = 0,43 грн.;

Рвід2 = 106,3⋅0,6360 = 1,12 грн.

Для порівняння двох даних технологічних процесів необхідно заповнити таблицю 5.2.

Таблиця 5.2

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

66

Техніко-економічне обгрунтування вибору варіанту технологічного процесу

| Назва операції | Роз-ряд робіт | Годин-на та-рифна ставка, грн. | Кіль-кість,шт. | ##### І варіант |  |  | 2 варіант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Норма часу, хв. |  | Роз- цінка,грн. | Норма часу, хв. |  | Роз- цінка,грн. |
|  |  |  |  | На деталь | На ви-ріб |  | На де-таль | На ви-ріб |  |
| 1. Підготовка 2. Монтаж: конденсаторів; резисторів; діодів; стабілітронів; транзисторів; мікросхем; випрямних блоків. 4. Групова пайка 5. Допайка 6. Промивка | 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 | 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,77 0,77 0,63 | 27 68 15 8 9 8 2 | 0,14 0,14 0,14 0,14 0,2 1,5 0,3 | 2,3 3,78 9,52 2,1 1,12 1,8 12 0,6 2,3 2,3 2,3 |  | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 4,3 1 | 2,3 13,5 34 7,5 4 6,3 34,4 2 - - 2,3 |  |
| Всього | - | - | 137 | - | 40,12 | 0,43 | - | 106,3 | 1,12 |

Таблиця 5.3

##### Розрахунок вартості основних матеріалів

| Назва матеріалу | Норма витрат на виріб, кг | Ціна за одиницю, грн. | Вартість матеріалу на виріб, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1. Склотекстоліт | 0,08 | 25 | 2 |

Вартість матеріалу на виріб визначається множенням норми витрат матеріалу на виріб (в кг) на ціну одиниці даного матеріалу (в грн.).

Таблиця 5.4

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

67

Розрахунок вартості купованих виробів та напівфабрикатів

| Назва матеріалу | #### Тип | Норма витрат на виріб, шт. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість матеріалу на виріб, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Резистори: 2. Конденсатори: 3. Діоди: 4. Стабілітрони: 5. Мікросхеми: 6. Транзистори: 7. Випрямні блоки: | СП3-44А МЛТ-0,25 КМ-6 КСО-2 К73-24а К76П-1б К73-11 К50-6 КД521А КД521Д ГД507А КС133А Д818Е Д814А Д814Б К155АГ1 К574УД1А К140УД6 К140УД7 К140УД8А КТ3102Д КП303Е КТ503Б КП301В КТ361Г КТ815Б КТ814Б ##### КЦ407А | 5 68 11 2 3 1 1 9 4 4 7 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 | 0,85 0,05 0,80 0,30 0,40 0,60 0,40 0,50 0,10 0,10 0,10 0,40 0,20 0,20 0,20 0,40 1,00 2,00 2,00 2,00 0,30 0,85 0,30 0,85 0,85 0,90 0,90 0,60 | 4,25 3,15 8,80 0,60 1,20 0,60 0,40 4,50 0,40 0,40 0,70 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 1,00 2,00 4,00 6,00 0,30 0,85 0,30 1,70 0,85 1,80 0,90 1,20 |
| ###### Всього | - | 137 | - | 48,10 |

Таблиця 5.5

### Розрахунок вартості допоміжних матеріалів

| Назва матеріалу | Одини-ця вимірювання | Норма витрат на виріб, кг | Ціна за одиницю, грн. | Вартість матеріалу на виріб, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОС-61 2. Спирт 3. Флюс 4. Лак УР-231 5. Бензин | кг кг кг кг кг | 0,0221 0,0992 0,0018 0,0552 0,0992 | 12 5 7 34 1,5 | 0,27 0,50 0,01 1,88 0,15 |
| ##### ВСЬОГО | - | - | - | 2,81 |

5.2. Розрахунок корисного фонду часу

5.2.1. Визначаємо номінальний фонд часу:

Fн = (Fк – Fв – Fсв)d – Fпр.св = 1978 год.,                       (5.2)

де Fк = 366 днів – календарний фонд часу;

Fв = 112 – вихідні дні;

Fсв = 6 – святкові дні;

Fпр.св = 8 – скорочення робочого часу в передсвяткові дні;

d = 8 годин – тривалість робочого дня.

5.2.2. Визначаємо корисний фонд часу для працюючих:

EMBED Equation.3   год.,            (5.3)

де η = 10 % – процент невиходів робітників в зв’язку з виконанням держобов’язків, хворобою, відпусткою.

5.2.3. Визначаємо корисний фонд часу для устаткування:

Fкор=FнZ1−μ100=1978⋅2⋅1−5100=3758 год. = 225480 хв., (5.4)

де Z = 2 – кількість змін;

μ = 5% – процент простою устаткування в ремонті та внутрішньо-змінні перерви.

Таблиця 5.6

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

68

Розрахунок корисного фонду часу одного робітника

на 2000 рік

| Складові частини робочого часу | Дні | Години |
| --- | --- | --- |
| Число календарних днів Вихідні і святкові дні Номінальний фонд робочого часу Планові невиходи на роботу – всього: в тому числі: - чергові відпустки; - учбові відпустки; - виконання держобов’язків; - додаткова відпустка в зв’язку з хворобою; - інші втрати робочого часу Кількість наявних робочих днів Втрати робочого часу – всього: в тому числі скорочений робочий день: - підлітків; - робітників з шкідливими умовами праці; - внутрішньозмінні простої Середня тривалість робочого дня Корисний фонд робочого часу | 366 118 - 22 15 1 1 4 1 226 - - - - - - | 2928 944 1978 176 120 8 8 32 8 1808 22 10 8 4 7,88 1780 |

5.3. Розрахунок параметрів потокової лінії

5.3.1. Розраховуємо такт потокової лінії:

Ч=Fкор.устNум.рік=225480100000=2,2548≈2,3 хв./шт.,                (5.5)

де Fкор.уст = 225480 хв. – корисний фонд часу устаткування;

N = 100000 шт. – умовно-річна програма.

5.3.2. Розраховуємо темп потокової лінії ( кількість деталей за годину):

T=tЧ=602,3=26,087≈26шт./год.,                         (5.6)

де t = 60 хвилин – одиниця часу.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

69

5.3.3. Робимо розрахунок робочих місць mр, і коефіцієнта завантаження Кз:

mр=tштЧ,                                              (5.7)

Кз=mрmпр,                                              (5.8)

де mпр – прийнята кількість робочих місць.

mр1=2,32,3=1;                     mпр1=1;                          Кз1=11=1

mр2=3,782,3=1,643;           mпр3,4=5;            Кз2=4,139+0,9135=1,01

mр3=9,522,3=4,139;          mпр2,5=2;            Кз3=0,487+1,6432=1,07

mр4=2,12,3=0,913;            mпр6,8=1;              Кз4=0,783+02611=1,04

mр5=1,122,3=0,487;          mпр7=5;                      Кз5=5,2175=1,04

mр6=1,82,3=0,783;            mпр9=1;                           Кз6=11=1

mр7=122,3=5,217;            mпр10=1;                          Кз7=11=1

mр8=0,62,3=0,261;           mпр11=1;                           Кз8=11=1

mр9=2,32,3=1

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

70

mр10=2,32,3=1

mр11=2,32,3=1

mр= 17,443           mпр= 17                  Кз=mрmпр=17,44317=1,026

Якщо на конвейєрі виконуються контрольні операції, то необхідно передбачити робочі місця для контролерів – 2 робочих місця, а також для забезпечення безперервної роботи конвейєра резервні робочі місця в розмірі 8 – 10 % від mпр.

Тоді загальна кількість робочих місць на конвейєрі визначається слідуючим чином:

mзаг1 = mпр1 + mкон1 + mрез1 = 17 + 2 + 2 = 21,                           (5.9)

де mкон = 2 – робочі місця для контролерів;

mрез = 2 – резервні робочі місця.

Аналогічно проведемо розрахунок по другому варіанту:

mр2=tшт2Ч=106,32,3=46,22,                          (5.10)

mпр2 = 46 чол.

mзаг2 = mпр2 + mкон2 + mрез2

5.3.4. Розраховуємо скорочення кількості робочих місць

Δm = mзаг2 – mзаг1 = 53 – 21 = 32 чол.,                 (5.11)

5.3.5. Розраховуємо довжину потокової лінії:

Lp=mзаг⋅lo2,                                            (5.12)

де lo = 1 м – крок конвеєра.

Lp1=21⋅12=10,5 м;

Lp2=56⋅12=26,5 м

5.3.6. Розраховуємо площу, яку займає конвейєр:

Sк = (Н + П)Lр                                                    (5.13)

де П = 2,5 м – проходи, проїзди;

Н = 1,5 м – ширина конвейєрної стрічки.

Sк1 = (2,5 + 1,5)10,5 = 42 м2;

Sк2 =(2,5 + 1,5)26,5 = 106 м2.

5.3.7. Визначаємо загальну площу дільниці, яку займає конвеєр з урахуванням площі підсобних приміщень, робочих місць службовців.Вона становить 120 % від площі конвеєра:

Sзаг = 1,2Sк м2                                       (5.14)

#### Sзаг1 = 1,242 = 50,4 м2;

#### Sзаг2 = 1,2106 = 127,2 м2.

5.3.8. Визначаємо скорочення загальної площі дільниці:

ΔSзаг = Sзаг1 – Sзаг2 = 127,2 – 50,4 = 76,8 м2,             (5.15)

5.3.9. Розраховуємо швидкість руху конвейєра:

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

71

V=loЧ=12,3=0,43 м/хв.                                 (5.16)

5.3.10. Розраховуємо тривалість технологічного циклу для розподільчого конвеєра:

Тц=mзаг⋅Ч+LpV,                                        (5.17)

Тц1=21⋅2,3+10,50,43=72,72 хв.;

Тц2=53⋅2,3+26,50,43=183,53 хв.

5.3.11. Розраховуємо скорочення тривалості технологічного циклу для розподільчого конвеєра:

ΔТц = Тц1 – Тц2 = 183,53 – 72,72 = 110,81 хв.,         (5.18)

5.3.12. Визначаємо запас на конвейєрній лінії

5.3.12.1. Технологічний запас Zтех включає всі деталі, схеми, що знаходяться на робочих місцях в процесі монтажу і складання. Він дорівнює кількості робочих місць на конвейєрі:

Zтех = mзаг,                                           (5.19)

Zтех1 = 21 шт.;

Zтех2 = 53 шт.

5.3.12.2. Визначаємо скорочення технологічного запасу:

ΔZтех = Zтех1 – Zтех2 = 53 – 21 = 32 шт.

5.3.12.3. Визначаємо Zтр, що включає всі елементи, схеми, розташовані на конвейєрі між робочими місцями:

Zтр = mзаг – 1,                                        (5.20)

#### Zтр1 = 21 – 1 = 20 шт.;

#### Zтр2 = 53 – 1 = 52 шт.

5.3.12.4. Визначаємо скорочення транспортного запасу:

ΔZтр = Zтр1 – Zтр2 = 52 – 20 = 32 шт.,                      (5.21)

5.3.12.5. Страховий запас (Zстр) створюється на операціях, недостатньо освоєних на виробництві, з метою запобігання зупинки виробничого процесу, на випадок виходу з ладу інструменту, устаткування і т.ін.

Як свідчить виробничий досвід, страховий запас становить 4 – 5 % від розміру змінного завдання Nзм:

Nзм=Nум.рік⋅dFкор.уст=100000⋅83758=212,88≈213 шт.,            (5.22)

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

72

Zстр=0,05⋅Nзм=0,05⋅213=10,65≈11 шт.,            (5.23)

5.3.12.6. Розрахунок обсягів незавершеного виробництва:

Nнез = Zтех + Zтр + Zстр = 21 + 20 + 11 = 52 шт.,        (5.24)

5.4. Розрахунок чисельності працюючих

5.4.1. Визначаємо чисельність основних робітників Росн. Наявна кількість основних робітників Росн.яв на конвеєрі визначається виходячи з кількості робочих місць з врахуванням змінності роботи:

Росн.яв = mпрZ,                                        (5.25)

#### Росн.яв1 = 172 = 34 чол.;

#### Росн.яв2 = 462 = 92 чол.

5.4.2. Визначаємо умовну економію чисельності основних робітників:

ΔРосн.яв = Росн.яв1 – Росн.яв2 = 92 – 34 = 58 чол.,     (5.26)

5.4.3. Визначаємо спискову чисельність основних робітників:

Росн.сп = Росн.явКсп,                                  (5.27)

де Ксп – коефіцієнт переводу наявної кількості робітників в спискову.

Визначаємо коефіцієнт переводу наявної кількості робітників в спискову:

Ксп=FнFкор=19781980=1,11,                                (5.28)

Отримані дані підставляємо в формулу (5.27) і отримуємо результат:

Росн.сп1 = 341,11 = 37,7438 чол.;

Росн.сп2 = 921,11 = 102,12102 чол.

5.4.4. Визначаємо скорочення спискової чисельності основних робітників

ΔРосн.сп = Росн.сп1 – Росн.сп2 = 102 – 38 = 64 чол.,        (5.29)

5.4.5. Визначаємо чисельність допоміжних робітників Рдоп, яка становить 15 % від Росн.яв:

Рдоп = 0,15Росн.яв,                                   (5.30)

Рдоп1 = 0,1534 = 5,15 чол.;

Рдоп2 = 0,1592 = 13,814 чол.

5.4.6. Знаходимо загальну чисельність робітників:

Рзаг = Росн + Рдоп,                                     (5.31)

Рзаг1 = 34 + 5 = 39 чол.;

Рзаг2 = 92 + 14 чол.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

73

5.4.7. Розраховуємо чисельність керівників і спеціалістів (вона становить 8 % від Рзаг)

Рспец = 0,08Рзаг,                                         (5.32)

Рспец1 = 0,0839 = 3,94 чол.;

Рспец2 = 0,08106 = 10,611 чол.

При розрахунку також необхідно враховувати норми обслуговування: 1 майстер на 20 – 25 робітників, а також режим роботи дільниці (змін) ; 1 технік-технолог приймається на виробничу дільницю.

5.4.8. Знаходимо загальну чисельність працюючих на дільниці:

Р = Рзаг + Рспец,                                       (5.33)

Р1 = 39 + 4 = 43 чол.;

Р2 = 106 + 11 = 117 чол.

5.4.9. Розраховуємо середній розряд основних і допоміжних робітників:

для основних робітників:

fср.осн=(f⋅Pосн)Pосн=2⋅27+3⋅734=2,2 ,                 (5.34)

для допоміжних робітників:

fср.доп=(f⋅Pдоп)Pдоп=3⋅2+4⋅35=3,6 ,                   (5.35)

де f – розряд робітника.

Результати розрахунків заносимо до таблиці 5.7.

Таблиця 5.7

Чисельність працюючих дільниці

| Категорії працюючих дільниці | Кількість чоловік | Розряд | Питома вага, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Основні робітники 2.Допоміжні робітники: розподільник; комплектувальник; електромонтер; слюсар-інструм. 3.Службовці: змінний майстер; технолог-нормувальник; технік-технолог | 34 5 1 1 2 1 4 2 1 1 |  | 79,07 11,63 9,30 |
| Всього | 43 | - | 100 |

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

74

5.5. Розрахунок фонду оплати праці всіх категорій працюючих

5.5.1. Фонд оплати праці включає оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, а також премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, витрати на оплату праці нештатних працівників.

До складу витрат на оплату праці ФОП входять:

Зп.осн – виплати по заробітній платі за виконану роботу, розраховані на основі відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових  окладів;

Зп.дод – надбавки і доплати до тарифних ставок і окладів, в тому числі за роботу в нічний час, за суміщення професій, розширення зон обслуговування; премії за виробничі результати; вартість безкоштовного харчування і т.ін. згідно з діючим законодавством; оплата чергових, учнівських і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, оплата пільгових годин підліткам, оплата годин, пов’язаних  з виконанням держобов’язків, одноразова винагорода за вислугу років; оплата за час вимушеного простою і т.ін.; доплати у випадках тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку; оплата за роботу у вихідні і святкові дні, позаурочні години; інші витрати.

5.5.2. Розрахунок фонду оплати праці для основних робітників за відрядною системою оплати праці

Основна заробітна плата на одиницю продукції дорівнює відрядній розцінці Рвід.

5.5.2.1. Визначаємо основну зарплату на річну програму випуску:

Зп.осн = РвідNум.рік,                                       (5.36)

Зп.осн1 = 0,43100000 = 43000 грн.;

Зп.осн2 = 1,12100000 = 112000 грн.

5.5.2.2. Визначаємо додаткову зарплату на річну програму випуску:

Зп.дод = Зп.оснКд,                                         (5.37)

де Кд = 30 % – додаткова зарплата.

Зп.дод1 = 430000,3 = 12900 грн.;

Зп.дод2 = 1120000,3 = 33600 грн.

5.5.2.3. Визначаємо загальну зарплату на річну програму випуску:

Зп.заг = Зп.осн + Зп.дод,                               (5.38)

Зп.заг1 = 43000 + 12900 = 55900 грн.;

Зп.заг2 = 112000 + 33600 = 145600 грн.

5.5.2.4. Визначаємо середньомісячну зарплату робітника:

Зп.ср=Зп.загРосн.яв⋅12,                                          (5.39)

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

75

де 12 – кількість місяців року.

Зп.ср1=5590034⋅12=137,01 грн.;

Зп.ср2=14560092⋅12=13,88 грн.

Результати розрахунків вносимо до таблиці 5.8.

Таблиця 5.8

Фонд оплати праці основних робітників

|  | Кількість | Зп.осн, грн. | Кд, % | Зп.дод, грн. | Зп.заг, грн. | Росн.яв, чол. | Зп.ср, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ий варіант | на 1-цю | 0,43 | 30 | 0,13 | 0,56 | - | - |
|  | Nум.рік | 43000 | 30 | 12900 | 55900 | 34 | 137,01 |
| 2-ий варіант | на 1-цю | 1,12 | 30 | 0,34 | 1,46 | - | - |
|  | Nум.рік | 112000 | 30 | 33600 | 145600 | 92 | 131,88 |
| Результати розрахунків | на 1-цю | 0,69 | 30 | 0,21 | 0,90 | - | - |
|  | Nум.рік | 69000 | 30 | 20700 | 89700 | 58 | 5,13 |

5.5.3. Розрахунок фонду оплати праці для допоміжних робітників за почасовою формою оплати праці

5.5.3.1. Визначаємо основну заробітну плату допоміжних робітників:

Зп.осн.доп = FкорСгодРдоп = 1780(20,77 + 30,86) = 7333,60 грн.,     (5.40)

де Fкор – корисний фонд часу для працюючих (див. с.);

Сгод – годинна тарифна ставка (див. табл. 5.1);

Рдоп – кількість допоміжних робітників (див. табл. 5.7).

5.5.3.2. Визначаємо додаткову заробітну плату допоміжних робітників:

Зп.дод.доп = Зп.осн.допКд = 7333,600,3 = 2200,08 грн.                (5.41)

де Кд = 30 % – додаткова заробітна плата.

5.5.3.3. Визначаємо загальну заробітну плату допоміжних робітників:

Зп.заг.доп = Зп.осн.доп + Зп.дод.доп = 9533,68 грн.,                    (5.42)

5.5.3.4. Визначаємо середню заробітну плату допоміжних робітників:

Зср.доп=Зп.заг.допРдоп⋅12=9533,685⋅12=158,89 грн.,                (5.43)

де 12 – кількість місяців року.

Результати розрахунків вносимо до таблиці 5.9

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

76

Таблиця 5.9

Фонд оплати праці допоміжних робітників

| Професія | Кількість, чол. | Розряд | Сгод, грн. | Зп.осн.доп, грн. | Кд, % | Зп.дод.доп, грн. | Зп.заг.доп, грн. | Зп.ср.доп, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розподільник | 1 | 3 | 0,77 | 1370,60 | 30 | 411,18 | 1781,18 | 148,48 |
| Комплектувальник | 1 | 3 | 0,77 | 1370,60 | 30 | 411,18 | 1781,18 | 148,48 |
| Електромонтер | 2 | 4 | 0,86 | 3061,60 | 30 | 918,48 | 3980,08 | 165,84 |
| Слюсар | 1 | 4 | 0,86 | 1530,80 | 30 | 459,24 | 1990,04 | 165,84 |
| Всього | 5 | - | - | 7333,60 | 30 | 2200,08 | 9533,68 | 158,89 |

5.5.4. Розрахунок фонду оплати праці для службовців

З метою створення умов для становлення ринку з 1.09.1996 року відмінена діюча система диференціації підприємств по оплаті праці керівників, спеціалістів та службовців. При цьому посадові оклади вказаним категоріям працюючих встановлюються самостійно, використовуючи централізовано затверджені розміри посадових окладів як орієнтир для диференціації оплати праці в залежності від професії, кваліфікації, складності і умов виконання робіт.

Оплата розраховується як сума добутку кожного посадового окладу на чисельність працівників і на кількість місяців їх роботи в плановому періоді

Для розрахунку ФОП службовців заповнюємо таблицю 5.10.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

77

Таблиця 5.10

Фонд оплати праці службовців

| Посада | Оклад, грн. | Премія |  | Середньо-місячна зарплата, грн. | Кіль-кість, чол. | Річний ФОП, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | грн. |  |  |  |
| Зм.майстер | 230 | 20 | 69,00 | 299,00 | 2 | 7176,00 |
| Технолог-норм. | 165 | 20 | 49,50 | 214,50 | 1 | 2574,00 |
| Технік-технолог | 150 | 20 | 45,00 | 195,00 | 1 | 2340,00 |
| Всього | - | - | - | - | 4 | 12090 |

5.5.5. Розрахунок фонду споживання

Фонд споживання складається з фонду оплати праці, а також премії і заохочення за рахунок прибутку та інших джерел. До них відносяться: матеріальна допомога, винагороди за підсумками роботи за рік, оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу, надбавки до пенсій, одноразові допомоги ветеранам праці, що виходять на пенсію, доходи (дивіденди, проценти) по акціях і т.ін.

Для розрахунку фонду споживання заповнюємо таблицю 5.11.

Таблиця 5.11

Фонд споживання всіх категорій працюючих на дільниці

| Категорії працюючих | Чисель-ність, чол. | Річний ФОП, грн. | Премії |  | ФС,грн. | Зп.ср, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | грн. |  |  |
| 1.Робітники: | 39 | - | - | - | - | - |
| 1.1Основні | 34 | 55900,00 | 20 | 11180,00 | 67080,00 | 164,41 |
| 1.2Допоміжні | 5 | 9532,48 | 20 | 1906,50 | 11438,98 | 190,65 |
| 2.Службовці | 4 | 12090,00 | 20 | 2418,00 | 14508,00 | 302,25 |
| Всього | 43 | 77522,48 | 20 | 15504,50 | 93026,98 | 180,28 |

5.6. Калькуляція собівартості та оптової ціни виробу

Собівартість – це виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Калькуляція – це розрахунок витрат на виробництво  одиниці продукції за статтями витрат.

Розрахунки проводимо по двох варіантах (табл.5.12).

5.6.1.Розрахунок цехової собівартості:

Сцех = Со.м + Сдоп + Снф + Зп.заг + Всоц + Вп.фВф.з + ЦВ(А) + ЦВ(Б),  (5.43)

Стаття 1. Сировина і основні матеріали:

Со.м = Со.м + ТЗВ,                                    (5.44)

де ТЗВ = 15 % – транспортно-заготівельні витрати в %-х від Со.м.

Со.м = 2 + 0,152 = 2,3 грн.

Стаття 2. Куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати:

Снф = Снф + ТЗВ,                                     (5.45)

де ТЗВ = 15 % – транспортно-заготівельні витрати в %-х від Снф.

Снф = 48,1 + 0,1548,1 = 55,32 грн.

Стаття 3. Допоміжні матеріали:

Сдоп = Сдоп + ТЗВ,                                        (5.46)

де ТЗВ = 15 % – транспортно-заготівельні витрати в %-х від Сдоп.

Сдоп = 2,81 + 0,152,81 = 3,23

Стаття 4. Основна заробітна плата основних робітників (табл.5.8):

Зп.осн1 = 0,43 грн.;

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

78

Зп.осн2 = 1,12 грн.

Стаття 5. Зарплата додаткова (табл.5.8):

Зп.доп1 = 0,13 грн.;

Зп.доп2 =0,34 грн.

Зарплата загальна (табл.5.8):

Зп.заг = 0,56 грн.;

Зп.заг = 1,46 грн.

Стаття 6. Відрахування на соціальне страхування (становлять 4 % від загальної заробітної плати):

Всоц = 0,04Зп.заг,                                      (5.47)

Всоц1 = 0,040,56 = 0,02 грн.;

Всоц2 = 0,041,46 = 0,06 грн.

Стаття 7. Відрахування до пенсійного фонду (становлять 32 % від загальної заробітної плати):

Вп.ф = 0,32Зп.заг,                                      (5.48)

Вп.ф1 = 0,320,56 = 0,18 грн.;

Вп.ф2 = 0,321,46 = 0,47 грн.

Стаття 8. Відрахування у фонд зайнятості (становлять 1,5 % від загальної заробітної плати):

Вф.з = 0,32Зп.заг,                                      (5.49)

Вф.з1 = 0,0150,56 = 0,01 грн.;

Вф.з2 = 0,0151,46 = 0,02 грн.

Стаття 9. Накладні цехові витрати по групі А (становлять 140 % від основної заробітної плати):

ЦВ(А) = 1,4Зп.осн,                                      (5.50)

ЦВ(А)1 = 1,40,43 = 0,60 грн.;

ЦВ(А)2 = 1,41,12 = 1,57 грн.

де ЦВ(А) – витрати на утримання і експлуатацію устаткування

Стаття 10. Накладні цехові витрати по групі Б (становлять 160 % від основної заробітної плати):

ЦВ(Б) = 1,6Зп.осн,                                      (5.51)

де ЦВ(Б) – загальноцехові витрати.

ЦВ(Б)1 = 1,60,43 = 0,69 грн.;

ЦВ(Б)2 = 1,61,12 = 1,79 грн.

5.6.2. Собівартість заводська:

Сзав = Сцех + Взз,                                      (5.52)

де Взз – загальнозаводські витрати.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

79

Стаття 11. Загальнозаводські витрати (становлять 350 % від основної заробітної плати):

Взз = 3,5Зп.осн,                                             (5.53)

Взз1 = 3,50,43 = 1,51 грн.;

Взз2 = 3,51,12 = 3,92 грн.;

Сзав1 = 62,91 + 1,51 = 64,42 грн.;

Сзав2 = 66,22 + 3,92 = 70,14 грн.

5.6.3. Собівартість повна:

Спов = Сзав + Впв,                                          (5.54)

де Впз – позавиробничі витрати.

Стаття 12. Позавиробничі витрати (становлять 35 % від заводської собівартості):

Впз = 0,35Сзав,                                             (5.53)

Впз1 = 0,3564,42 = 22,55 грн.;

Впз2 = 0,3570,14 = 24,55 грн.;

Спов1 = 64,42 + 22,55 = 86,97 грн.;

Спов2 = 70,14 + 24,55 = 94,69 грн.

5.6.4. Оптова ціна:

Цопт = Спов + Ппл,                                     (5.54)

де Ппл – плановий прибуток.

Стаття 13. Плановий прибуток:

Ппл = РСпов,                                       (5.55)

де Р = 20 % – рентабельність.

Ппл1 = 0,286,97 = 17,39 грн.4

Ппл2 = 0,294,69 = 18,94 грн.;

Цопт1 = 86,97 + 17,39 = 104,36 грн.;

Цопт2 = 94,69 + 18,94 = 113,63 грн.

5.6.5. Відпускна ціна:

Цвід = Цопт + ПДВ,                                        (5.56)

де ПДВ = 20 % – податок на додану вартість в % - х від Цопт.

Стаття 14. Податок на додану вартість:

ПДВ = 0,2Цопт,                                     (5.57)

ПДВ1 = 0,2104,36 = 20,87 грн.;

ПДВ2 = 0,2113,63 = 22,73 грн.;

Цвід1 = 104,36 + 20,87 = 125,23 грн.;

Цвід2 = 113,63 + 22,73 = 136,36 грн.

Отримані дані заносимо в таблицю 5.12.

Таблиця 5.12

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

80

Калькуляція собівартості на плату

| Статті витрат | Сума витрат, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 варіант | 2 варіант | Відхилення (+,–) | Питома вага, % |
| 1. Сировина, осн.матеріали | 2,3 | 2,3 | 0 | 2,64 |
| 2. Куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати | 55,32 | 55,32 | 0 | 63,61 |
| 3. Допоміжні матеріали | 3,23 | 3,23 | 0 | 3,71 |
| 4. Основна заробітна плата | 0,43 | 1,12 | 0,69 | 0,50 |
| 5. Додаткова заробітна плата | 0,13 | 0,34 | 0,21 | 0,15 |
| 6. Відрахування на соц.страх | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| 7. Пенсійний фонд | 0,18 | 0,47 | 0,29 | 0,21 |
| 8. Фонд зайнятості | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 9. Накладні цехові витрати по групі А | 0,60 | 1,57 | 0,97 | 0,6 |
| 10. Накладні цехові витрати по групі Б | 0,69 | 1,79 | 1,1 | 0,79 |
| Всього цехова собівартість | 62,91 | 66,22 | 3,31 | - |
| 11. Загальнозаводські витрати | 1,51 | 3,92 | 2,41 | 1,74 |
| Всього заводська собівартість | 64,42 | 70,14 | 5,72 | - |
| 12. Позавиробничі витрати | 22,55 | 24,55 | 2,00 | 25,93 |
| Всього повна собівартість | 86,97 | 94,69 | 7,72 | 100 |
| 13. Прибуток | 17,39 | 18,94 | 1,55 | - |
| Оптова ціна | 104,36 | 113,63 | 9,27 | - |
| 14. ПДВ | 20,87 | 22,73 | 1,86 | - |
| Відпускна ціна | 125,23 | 136,36 | 11,13 | - |

5.7. Розрахунок техніко-економічних показників дільниці

5.7.1. Випуск товарної продукції на одну гривню фонду оплати праці:

Зфоп=ЦоптЗп.заг=104,360,56=186,36 грн./грн.,                          (5.58)

5.7.2. Випуск продукції на 1 –ну гривню затрат:

Зтп=СповЦопт=86,97104,36=0,83 грн./грн.,                           (5.59)

5.7.3. Випуск продукції на 1-го працюючого:

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

81

Ппр=VoP,                                                 (5.60)

де Р – загальна чисельність працюючих дільниці;

Vo – плановий об’єм виробництва

Vо = ЦоптNум.рік = 104,36100000 = 10436000 грн.,          (5.61)

Ппр=1043600043=242697,67 грн./чол.

5.7.4. Приріст продуктивності праці:

ΔП=tшт2−tшт1tшт1⋅100=106,3−40,1240,12⋅100=164,96 %,     (5.62)

5.7.5. Умовна економія робітників внаслідок зростання продуктивності праці:

ΔР=tшт2−tшт1⋅ZЧ=106,3−40,12⋅22,3=57,55≈58 чол.,     (5.63)

5.8. Аналіз беззбитковості та розрахунок цільового прибутку

5.8.1. Постійні витрати на весь обсяг умовно-річної продукції:

ΣР = (ЦВ(А) + ЦВ(Б) + Взз + Впз)Nум.рік = (0,60 + 0,69 + 1,51 + 22,55)

100000 = 2535000 грн.,                           (5.64)

5.8.2. Змінні витрати:

m = Сцех – (ЦВ(А) + ЦВ(Б)) = 62,91 – (0,60 + 0,69) = 61,62 грн.,   (5.65)

5.8.3. Змінні витрати на весь обсяг умовно-річної програми:

Σm = mNум.рік = 61,62100000 = 6162000 грн.,             (5.66)

5.8.3. Повна собівартість продукції на весь обсяг умовно-річної програми:

ΣСпов = Σm + ΣР = 6162000 + 2535000 = 8697000 грн.,          (5.67)

5.8.4. Обсяг продукції у вартісних показниках:

В = ЦоптNум.рік = 104,36100000 = 10436000 грн.,          (5.68)

5.8.5. Норма беззбитковості:

Nбез=РЦопт−m=2535000104,36−61,62=59312,12 шт.,            (5.69)

Приймаємо Nбез = 59313 шт.

5.8.6. Прибуток від реалізації продукції при умовно-річній програмі 100000 шт. буде становити:

Розраховані дані зводимо в таблицю 5.13.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

82

Таблиця 5.13

Техніко-економічні показники дільниці

| Показники | Одиниці вимірювання | Цифрове значення |
| --- | --- | --- |
| 1. Виробництво (Nум.рік) | шт. | 100000 |
| 2. Штучний час | хв. | 40,12 |
| 3. Плановий період | років | 1 |
| 4. Кількість змін | змін | 2 |
| 5. Чисельність працюючих, в тому числі: | чол. | 43 |
| робітники: | чол. | 39 |
| основні; | чол. | 34 |
| допоміжні | чол. | 5 |
| службовці: | чол. | 4 |
| 6. Середній розряд: осн.робітників/доп. робітників | розряд | 2,2/3,6 |
| 7. Фонд оплати праці, в тому числі: | грн. | 77522,48 |
| основні робітники; | грн. | 55900,00 |
| допоміжні робітники; | грн. | 9532,48 |
| службовці | грн. | 12090,00 |
| 8. Середньомісячна зарплата, в тому числі | грн. | 180,28 |
| основних робітників; | грн. | 164,41 |
| допоміжних робітників; | грн. | 190,65 |
| службовців | грн. | 302,25 |
| 9. Параметри потокової лінії: |  |  |
| такт; | хв. | 2,3 |
| темп; | шт./год. | 26 |
| кількість робочих місць; | шт. | 17 |
| коефіцієнт завантаження робочих місць |  | 1,026 |
| довжина потоку | м | 10,5 |
| крок потокової лінії | м | 1 |
| швидкість руху конвейєра | м/хв. | 0,43 |
| 10. Калькуляція собівартості |  |  |
| собівартість повна | грн. | 86,97 |
| рентабельність | % | 20 |
| прибуток | грн. | 17,39 |
| ціна оптова | грн. | 104,36 |
| 11. Об’єм виробництва | грн. | 10436000 |
| 12.Випуск товарної продукції на 1 грн.ФОП | грн./грн. | 186,36 |
| 13.Випуск товарної продукції на 1 грн.затрат | грн./грн. | 0,83 |
| 14. Випуск продукції на 1-го працюючого | грн./чол. | 242697,67 |
| 15. Економічний ефект: |  |  |
| скорочення числа робочих місць | шт. | 32 |
| економія чисельності робітників | чол. | 58 |
| скорочення норм часу | хв. | 66,18 |
| приріст продуктивності праці | % | 164,96 |
| 17. Норма беззбитковості | шт. | 59313 |

5.8.7. Структура аналізу беззбитковості показана на рис. 5.1.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Р-4260.024.001ПЗ

Арк.

83

Σm=6162000 грн.

ΣР=2535000 грн.

В=10436000 грн.

Nбез=59313 шт.

Nум.рік=100000 шт.

Прибуток

Змінні

витрати

Постійні

витрати

Збиток

Прибуток

Рис. 5.1

Висоновок: в результаті впровадження групової пайки, тривалість виробничого циклу скоротилась на 66,18 хв.; число робочих місць зменшилось на 32, в результаті чого була досягнута економія чисельності робітників – 58 чоловік; приріст продуктивності праці становить 164,96%; собівартість продукції зменшилась на 7,72 грн., внаслідок чого було отримано прибутку на сумму 173900 грн.