- ВВЕДЕНИЕ

Современная  эпоха характеризуется  стремительным  процессом информатизации общества. Это сильней всего проявляется в росте пропускной способности и гибкости информационных сетей.

Противодействовать растущим объемам, передаваемой информации на уровне сетевых магистралей, можно только привлекая оптическое волокно. И поставщики средств связи при построении современных информационных сетей используют волоконно-оптические кабельные системы наиболее часто. Это  касается  как построения  протяженных телекоммуникационных магистралей, так и локальных вычислительных сетей. Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной физической средой для передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Волоконная оптика, став главной рабочей лошадкой процесса информатизации общества, обеспечила себе гарантированное развитие в настоящем и будущем. Сегодня волоконная оптика находит применение практически во всех задачах, связанных с передачей информации. Стало допустимым подключение рабочих станций к информационной сети с использованием волоконно-оптического миникабеля. Однако если на уровне настольного ПК волоконно-оптический интерфейс только начинает единоборство с проводным, то при построении магистральных сетей давно стало фактом безусловное господство оптического волокна. Коммерческие аспекты оптического волокна также говорят в его пользу - волокно изготавливается из кварца, то есть на основе песка, запасы которого очень велики.

Многоканальные ВОСП начинают широко использоваться  на магистральных и зоновых сетях связи страны, а также для устройства соединительных линий между городскими АТС. Объясняется это большой информационной способностью ОК и их высокой помехозащищенностью. Особенно эффективны и экономичны подводные оптические магистрали.

Цифровые системы передачи (ЦСП) информации характеризуются специфическими, отличными от аналогов систем, свойствами. Основные преимущества этих систем заключаются в следующем:

- более высокая помехоустойчивость, что позволяет значительно облегчить требования к условиям распространения сигнала линии передачи;

- возможность интеграции систем передачи сообщений и их коммутации;

- незначительное влияние параметров линии передачи на характеристики каналов;

- возможность использования современной технологии в аппаратуре ЦСП;

- отсутствие явления накопления помех и искажений вдоль линии передачи;

- более простая оконечная аппаратура по сравнению с аппаратурой систем передачи с частотным разделением каналов (ЧРК);

- легкость засекречивания передаваемой информации.

Самым существенным достоинством ЦСП предоставляется возможность передачи цифровых данных между ЭВМ и вычислительными комплексами без каких-либо дополнительных устройств преобразования или специальных аппаратных средств. Действительно, параметры стандартного аналогового канала оптимизируются по критериям заданного качества передачи речевого сообщения. Поэтому некоторым характеристикам (таким, как групповое время запаздывания) уделяется меньшее внимание, чем искажениям, оказывающим более ощутимое влияние на качество передачи. Использование аналоговой сети для передачи данных требует специальных мер, приводящих к существенным затратам, для компенсации неравномерности характеристики группового времени запаздывания, что обычно и делается в модемах передачи данных и всевозможных   устройствах   преобразования   сигналов   (УПС).   В противоположность этому в ЦСП основным параметром,  которым характеризуется качество передачи, является коэффициент ошибок. Каналы с малым коэффициентом ошибок в тракте передачи реализуются достаточно просто. В случае необходимости влияние ошибок, возникающих в тракте, можно практически полностью исключить, воспользовавшись теми или иными способами защиты от ошибок.

В волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) цифровые системы передачи нашли самое широкое распространение как наиболее приемлемые по своим физическим принципам для передачи. При этом основной недостаток ЦСП - широкая полоса частот, как отмечалось выше, отходит на второй план, поскольку ВОЛС при прочих равных условиях имеют неограниченную полосу пропускания по сравнению с электропроводным (металлическим) кабелем. [7]

На основе ОК создаются локальные вычислительные сети различной топологии (кольцевые, звездные и др.). Такие сети позволяют объединять вычислительные центры в единую информационную систему с большой пропускной способностью, повышенным качеством и защищенностью от несанкционированного допуска.

Легкость, малогабаритность, невоспламеняемость ОК сделали их весьма полезными для монтажа и оборудования летательных аппаратов, судов и других мобильных устройств.

При построении абонентских сетей ВОЛС кроме традиционной структуры телефонной сети радиально-узлового типа предусматривается организация кольцевых сетей, обеспечивающих экономию кабеля.

Можно полагать, что в ВОСП второго поколения усиление и преобразование сигналов в регенераторах будут происходить на оптических частотах с применением элементов и схем интегральной оптики. Это упростит схемы регенерационных усилителей, улучшит их экономичность и надежность, снизит стоимость.

В   третьем   поколении   ВОСП   предполагается   использовать преобразование речевых сигналов в оптические непосредственно с помощью акустических преобразователей. Уже разработан оптический телефон и проводятся работы по созданию принципиально новых АТС, коммутирующих световые, а не электрические сигналы. Имеются примеры создания многопозиционных быстродействующих оптических переключателей, которые могут использоваться для оптической коммутации.

- 1 ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛИ

На участке Ленинск-Амурзет проложено два симметричных кабеля ЗКП 1х4х1,2, по которым осуществляется работа двух аналоговых систем передачи К-60П, обеспечивающих организацию 120 каналов связи, из них 60 каналов организованны до села Биджан, остальные проходят до поселка Амурзет.

Ситуационная схема трассы представлена на рисунке 1.1. На всей длине линии связи установление 14 необслуживаемых усилительных пунктов.

Дистанционное питание организованно по системе "провод-провод", питание девяти НУПов осуществляется от пгт. Ленинск, остальные пять запитаны от пгт. Амурзет.

На существующей кабельной магистрали организованны магистральная и участковая служебная связь, так же имеется система телеконтроля, осуществляющая контроль за работой оборудования.

В результате старения (порядка 30 лет) и под действием внешних атмосферных   влияний   полиэтиленовое   покрытие   стало   пористым, пропускающим влагу, из-за чего изменились параметры кабеля. Изоляция жил не соответствует требуемым нормам, нарушена целостность экрана, в результате чего ухудшилась помехозащищенность, появились взаимные влияния и влияния извне. Все это приводит к ухудшению качества связи и, как следствие, претензии со стороны потребителей.

На всей протяженности трассы, кроме муфт, выполненных при строительстве кабельной линии, имеется большое количество муфт, возникших в результате механических повреждений кабеля.

Все это приводит к большим эксплуатационным расходам по ремонту и обслуживанию существующей линии связи, которые, в основном, складываются из транспортных расходов и расходов, связанных с приобретением кабеля, необходимого для устранения частых повреждений, и попытками довести параметры кабеля до необходимых норм.

Система передачи К-60П снята с производства, и к ней не выпускаются запасные части, которые необходимы для замены вышедших из строя блоков. В результате  чего,   приходится   покупать   запчасти   с   аналогичных, демонтированных, но исправных систем. В результате старения элементов и пересыхания монтажа увеличивается повреждаемость оборудования, что приводит к ухудшению надежности.

Кроме того, используемые аналоговые каналы с ограниченным спектром (0,3-3,4 кГц) и наличием помех не могут обеспечить большую скорость передачи необходимую, на данном этапе, для передачи данных.

Наряду с физическим старением стоит и моральное. В настоящее время идет внедрение цифровых систем передачи, работающих по оптическому кабелю (ОК). Достоинствами волоконно-оптических линий связи являются низкие потери, большая пропускная способность, малые масса и габаритные размеры, экономия цветных металлов, высокая степень защищенности от внешних и взаимных помех. Им отводится ведущее место в научно-техническом прогрессе отрасли связи.

Как видно из вышеперечисленного, существующую кабельную магистраль необходимо реконструировать, Согласно заданию реконструкцию необходимо произвести с применением цифровой системы передачи (типа ИКМ), работающей по оптическому кабелю (ОК).

- 2 АНАЛИЗ И ВЫБОР СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

При проектировании трактов оптической связи необходимо в первую очередь принять оптимальные решения по выбору волоконно-оптической системы передачи, типу ОК и по вопросу энергообеспечения магистрали [1].

2. 1 Анализ существующих цифровых систем передачи (ЦСП) и выбор системы передачи (СП)

На участке кабельной магистрали Ленинск-Амурзет требуется организовать 240 каналов, 120 из которых необходимо выделить в с.Биджан, исходя из этого, выбираем систему передачи типа ИКМ-480. работающую по ОК.

Отечественная промышленность выпускает систему передачи «Сопка-3», которая работает на длине волны 1,3 мкм по многомодовому градиентному оптическому кабелю. На данный момент времени целесообразно использовать аппаратуру, работающую на длине волны 1,55 мкм, так как при использовании данной длины волны увеличивается длина регенерационного участка. Более предпочтительнее выглядит система передачи «Сопка-3м», работающая на =1,55 мкм по многомодовому градиентному оптическому кабелю.

У обоих выше перечисленных систем используется многомодовый кабель, у которого имеет место модовая дисперсия, которая отсутствует в одномодовых кабелях.

ЗАО "Новел-ИЛ" выпускает современную аппаратуру ОТГ-32Е (ИКМ-480) с учетом всех современных требований, предназначенную для использования на городских и зоновых сетях связи, а работающую на длине волны 1,55 мкм по одномодовому кабелю. Исходя из этого, выбираем систему передачи «ОТГ-32Е».

ОТГ-32Е представляет собой универсальный мультиплексор и имеет 20 исполнений [З].

ОТГ-32Е предназначено для объединения и разделения 16 первичных цифровых потоков со скоростью передачи 2048 кбитс в групповой третичный поток со скоростью передачи 34368 кбитс или первичных (2048 кбитс) и вторичных (8448 кбитс) цифровых потоков в любом сочетании.

Оборудование работает по одномодовому (длина волны 1, 3 или 1, 55 мкм) и многомодовому оптическим кабелям, а также по коаксиальным кабелям типа МКТ, МК, МКТБ и радиорелейным линиям по стыку G. 703.

Метод объединения потоков - односторонний стаффинг в соответствии с Рек. МККТТ G. 751, G. 742. [2].

Оборудование позволяет организовать:

передачу по третичному тракту сигналов первичных и вторичных цифровых потоков;

- ввод/вывод первичных и вторичных цифровых потоков на промежуточных станциях;

- до 32 переприемов сигналов по первичным цифровым потокам 2048 кбитс и до 8 переприемов по вторичным цифровым потокам 8448 кбитс;

- регенерацию сигнала в промежуточных пунктах.

ОТГ-32Е выполнена в стандартной конструкции БНК-4 для установки в каркасах СКУ-1 и СКУ-3, позволяющей организовать в оконечном режиме до 960 каналов.

ОТГ-32Е предназначено для непрерывной круглосуточной работы в отапливаемых помещениях в условиях:

- температура окружающего воздуха от 5°С до +40°С ;

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С.

Передача информации по волоконно-оптическому кабелю без регенерации сигналов (регенераторов) обеспечивается при суммарном затухании в оптическом кабеле до 31 дБ.

Техобслуживание ОТГ-32Е осуществляется стандартным комплектом сервисного обслуживания (УСО-01) либо платой контроля и сигнализации КС-32ЕА, работающей в автономном режиме.

- Техническая характеристика блока ОТГ-32Е

Напряжение внешнего источника питания 60 В, допустимое колебание напряжения от 48 В. Псофометрическое напряжение пульсации источника не более 0,005 В.

Тактовая частота задающего генератора (8592000 ±16) Гц.

Коэффициент ошибок на один участок регенерации, не более 10-9.

- Таблица 2.1

| Число организуемых каналов ТЧ | 480 |
| --- | --- |
| Количество объединяемых первичных потоков на скорости 2048 кбитс | 16 |
| Количество объединяемых первичных потоков на скорости 8448 кбитс | от 1 до 4 |
| Скорость входных потоков, кбитс | 2048, 8448 |
| Скорость группового потока, кбитс | 34368 |
| Относительная нестабильность тактовой частоты | 2х10-5 |
| Перекрываемое затухание ВОК, дБ | 38 |
| Максимальное количество комплектов ОТГ-32Е, размещаемых в одной секции, шт. | 2 |
| Габаритные размеры секции ОТГ-32Е, мм | 594238223 |
| Масса комплекта ОТГ-32Е, кг, не более | 7 |
| Напряжение питания, В | минус 60, 48, 24 |
| Потребляемая мощность при напряжении питания 60В, Вт | не более 12 |

2.2 Анализ существующих оптических кабелей (ОК) и выбор ОК

Оптические кабели связи выполняют практически те же функции, что и традиционные кабели.

В соответствии с принятой в большинстве стран мира структурой построения сети связи, назначение, условия применения и размещения ОК могут быть представлены схемой, показанной на рисунке 2.2. Как следует из схемы, ОК находят применение на всех участках сети связи и подразделяются на магистральные, зоновые и внутриобъектовые.

Поскольку ОК менее прочные, чем традиционные кабели» они должны быть надежно защищены от вредных воздействий окружающей среды и деятельности человека. К этим воздействиям относятся: механические нагрузки - натяжение, изгиб, сдавливание, кручение, удары; перепады температуры, проникновение воды, длительное воздействие нефтепродуктов и огня, грызуны. В конкретных конструкциях предусматривается защита от этих воздействий путем выбора соответствующих конструкций кабелей и мероприятий по дополнительной защите.

Условия существования кабелей на магистральных, внутризоновых, местных, объектовых (локальных) сетях связи различны, и используемые конструкции могут довольно значительно отличаться друг от друга по конструкции не только сердечника, но оболочек и наружных покровов. Так, магистральные ОК могут прокладываться непосредственно в земле, в кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, в водной среде (реки, озера, моря), в воздухе. Большая часть кабелей внутризоновых и местных сетей находится в аналогичных условиях. В значительно более легких условиях работают ОК объектовых сетей, в основном прокладываемые в помещениях [4].

Зоновые ОК служат для организации многоканальной связи между областным центром и районами с дальностью связи до 250 км. Используются градиентные волокна с размерами 50/125 мкм. Длина волны 1,3... 1,5 мкм [1].

При выборе конструкции кабеля следует учитывать, что зоновые кабели имеют конструкцию с фигурным сердечником.

- Зоновые кабели предназначены для связи областного центра с районами и городами области. Дальность связи находится, как правило, в пределах сотни километров.

Изготавливаются также оптические кабели зоновой связи, в которых цепи дистанционного питания отделены от броневых проволок алюминиевым экраном и расположены внутри кабеля. Кабель может содержать 4, 8 и более волокон [2].

Выбор оптического кабеля будем производить исходя из того, что требуется одномодовый ОК с длиной волны =1,55 мкм для прокладки в грунт, телефонную канализацию (в городе), а так же для пересечения водных преград. Для зоновой связи можно применять отечественные кабели марок ОЗКГ (оптический зоновый кабель для прокладки в грунте), ОМЗКГ (оптический магистральный и зоновый кабель связи для прокладки в грунте).

Кабель зоновой связи (марка ОМЗКГм-10-0,1) содержит от 4 и более градиентных   волокон,   расположенных   в   пазах   профилированного пластмассового   сердечника.   Так   как   кабель   предназначен   для непосредственной прокладки в грунт, он имеет защитный броневой покров из стальных проволок диаметром 1,2мм. Дистанционное электропитание регенераторов  осуществляется  по  четырем  медным  изолированным проводникам, расположенным в броневом покрове кабеля. Снаружи кабель имеет полиэтиленовую оболочку.

Так как при проектировании линии предполагается обойтись без НРП, то лучше применять кабель, в котором нет медных проволок для дистанционного питания.

Как наиболее подходящий и удовлетворяющий требованиям дипломного проектирования, выберем кабель марки ОМЗКГм-10-0,1 -0,22 -4 ПБТ.

Кабель оптический марки ОМЗКГм - ... предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках и коллекторах, грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзолийным деформациям, и в воде, при пересечении болот и рек, ручным и механизированным способом и эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -40 до +50С [2].

- Основные технические характеристики ВОК ОМЗКГм-10-0,1-0,22-4

- Таблица 2.2

| Количество оптических волокон, шт. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент затухания, дБ/км | 1550нм | <18 |
| Хроматическая дисперсия, пс/пнкм | 1550нм | <0,21 |
| Длина волны отсечки, нм |  | 1100-1260 |
| Диаметр модового поля, мкм |  | 9,3+/-0,5 |
| Допустимое растягивающее усиление, Н |  | >10000 |
| Температурный диапазон, 0С |  | -40 +50 |
| Наружный диаметр, мм |  | 15,0 |

3 РАЗРАБОТКА СИТУАЦИОННОЙ СХЕМЫ

3.1 Выбор трассы проектируемой зоновой сети связи

Трасса для прокладки оптического кабеля (ОК) выбирается исходя из следующих условий:

- выполнение наименьшего объема работ при строительстве;

- наименьшая протяженность трассы;

- возможности максимального применения наиболее эффективных средств индустриализации и механизации строительных работ;

- наименьшее число препятствий, усложняющих и удорожающих стоимость строительства, (реки, карьеры, автомобильные и железные дороги, подземные сооружения и прочие препятствия);

- удобства эксплуатации сооружений и надежности их работы.

Проектируемая трасса волоконно-оптической системы передачи будет проходить по территории Еврейской Автономной Области. Анализируя топографическую карту ЕАО, можно сделать вывод, что прокладка проектируемой зоновой линии связи, расположенная между пунктами пгт.Ленинск - пгт.Амурзет, может быть выбрана по двум вариантам:

- вдоль автомобильной дороги;

- по высоковольтным линиям (ВЛ).

Обычно, из приведенных выше вариантов предпочтение отдается прокладке кабеля вдоль автомобильных дорог, так как в этом случае облегчается обслуживание кабельной линии связи. Кроме того, уменьшаются капитальные затраты и эксплуатационные расходы, так как оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос стоит дороже, чем обычный оптический кабель, и при подвеске кабеля на опоры ВЛ необходимо будет выплачивать за их аренду, электросетям соответствующую плату, кроме того длина линии электропередачи от пгт.Ленинск до пгт.Амурзет, относительно автомобильной дороги, на 18 км больше.

ВЛ расположена вдали от автомобильных дорог, не имеет подъездных путей, что затруднит обслуживание кабельной магистрали.

Исходя из вышеизложенного, выбираем уже существующую трассу вдоль автомобильной дороги протяженностью  148км, используя действующие сооружения связи рисунок 1.1.

Проектируемая кабельная магистраль пресекает две крупные водные преграды: р. Биджан и р. Самара и проходит через один населенный пункт: с.Биджан, в котором необходимо организовать выделение четырех потоков со скоростью 2048 кбит/с, то есть 120 каналов ТЧ. В данном пункте предполагается разместить обслуживаемый регенерационный пункт. В остальные населенные пункты, находящиеся на проектируемой трассе, магистраль заходить не будет.

Прокладку кабеля в крупных населенных пунктах будем производить по существующей телефонной канализации. При прокладке в кабельной канализации оптический кабель следует укладывать в свободном канале. Прокладку кабеля в грунт будем осуществлять механизированным способом с помощью кабелеукладчика при температуре окружающей среды не ниже +10 °С на глубину 1,2 метра.

4 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ

Схему организации связи будем разрабатывать, исходя из необходимого числа каналов и технической возможности выбранного оборудования. По заданию необходимо организовать восемь потоков со скоростью передачи 2,048 Мбитс между пгт. Ленинское и пгт. Амурзет с выделением четырех потоков в с.Биджан, а так же учесть резервирование аппаратуры и линий передачи.

Линия связи организованна по схеме 1:1. Это говорит о том, что при использовании кабеля ОМЗКГм-10-0,1-0,22-4 первые два волокна будут задействованы для обеспечения приема/передачи проектируемого тракта, а другие два волокна будут использоваться как резервные.

При построении схемы организации связи, проектируемые сооружения необходимо привязывать к близлежащим существующим устройствам связи.

Данная кабельная магистраль будет оборудована магистральной служебной связью, которая предназначена для связи между ОП и ОРП. асстояние между ОП-1 и ОРП 72 км, между ОРП и ОП-2 76км. В виду того, что на проектируемой линии связи отсутствуют НРП, дистанционное  питание  организовываться  не  будет  и  отпадает необходимость в участковой служебной связи.

Так как, данная аппаратура не имеет систему выделения потоков, в с.Биджан будет организован транзит 28Мбитс на ОП-2 (пгт.Амурзет) и 42Мбитс будут оканчиваться каналами ТЧ . В качестве аппаратуры  транзита  используем   аппаратуру  ОТГ-32Е   неполной комплектации, в качестве аппаратуры формирования 2Мбитс потоков используем аппаратуру ОГМ-30.

Для установки аппаратуры ОТГ-32Е и ОГМ-30 будем использовать в ОП-1, ОРП и ОП-2 существующие помещения связи

Схема организации связи приведена на рисунке 4.1.

5 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

5.1 Расчет длины регенерационного участка

Расчет длинны регенерационного участка (ℓр) является важным разделом проектирования. Для обеспечения лучшего качества передачи информации и экономии затрат предпочтительнее, чтобы ℓр была максимальной. Величина ℓр, в основном, определяется двумя факторами: потерями и дисперсией в оптическом кабеле. Наиболее перспективными в этом отношении являются системы с одномодовыми волоконными световодами (ВС) и длиной волны, равной 1,3 . . .1,55 мкм, которые при малых потерях позволяют получить высокую информационную емкость. Определение длины регенерационного участка ВОЛС производится на основе заданных параметров качества связи и пропускной способности линии после того, как выбрана типовая система передачи и оптический кабель. Качество связи в цифровых системах передачи в первом приближении определяется уровнем флуктуационных шумов на входе фотоприемника и межсимвольной интерференцией, то есть перекрытием импульсов при их уширении. С ростом длины линии уширение импульсов, характеризуемое величиной  τрез×ℓр, увеличивается, вероятность ошибки возрастает. Таким образом, длина регенерационного участка ℓр ограничивается либо затуханием, либо уширением импульсов в линии.

Для безискаженного приема ИКМ сигналов достаточно выполнить требование:

τ0+τрез×ℓр<Т,                                                (5.1)

где     Т  – длительность тактового интервала ИКМ сигнала ;

τ0  – длительность импульса;

τрез– результирующая дисперсия

или

τ0+τрез×ℓр≤1FТ ,                                              (5.2)

где       FТ- тактовая частота линейного сигнала.

Если длительность паузы равна длительности посылки, то:

τрез×ℓр≤1FТ,                                               (5.3)

то есть уширение импульса ,  прошедшего световод одного участка ℓр, не превышает половины длительности тактового интервала. Эти условия определяют первые расчетные соотношения для определения допустимой длины регенерационного участка:

ℓр≤1FТ×τрез - τ0τрез,                                         (5.4)

или

ℓр≤12FТ×τрез,                                             (5.5)

где      τрез- результирующая дисперсия, поскольку выбран одномодовый

кабель, то модовую дисперсию не рассматриваем. В одномодовых

оптических волокнах результирующее значение дисперсии

определяется хроматической дисперсией:

τхр=τм+τв,                                               (5.6)

которая в свою очередь делится на:

- материальную дисперсию;

- волновую (внутримодовую) дисперсию.

Материальная дисперсия (τм) - зависимость показателя преломления  материала от длины волны. С ростом длины волны коэффициент дисперсии уменьшается:

τм=Δλи+Μ(х)=1,8×−20×10−12=−36×10−12=−36пскм×нм,                 (5.7)

где       - ширина спектральной линии источника излучения, равная 0,14 нм

для лазера. По техническим данным на нашу аппаратуру  = 1,8нм;

М() – удельная материальная дисперсия для кварцевого стекла равна

–20 пскм×нм.

Волновая дисперсия (τв) - зависимость коэффициента распространения от длины волны:

τв=Δλи+Β(λ)= 1,8×10×10−12=18×10−12=18пскм×нм,                 (5.8)

где  В() – удельная волновая дисперсия, для кварцевого стекла равна 10пскм×нм.

Суммируя волноводную и материальную дисперсии, получим хроматическую или результирующую дисперсию:

τрез=τхр=τм+τв=−36+18=18пскм×нм .                          (5.9)

Эта величина близка к техническим данным аппаратуры и кабеля.

Найдем допустимую длину регенерационного участка:

ℓр≤12×34,368×106×18×10−12≤808,24км.

Второе расчетное соотношение можно получить, учитывая, что мощность полезного сигнала на входе фотоприемника не должна быть меньше заданной минимально допустимой мощности Рпр.мин , при которой обеспечивается необходимая достоверность передачи сигнала:

Рпр.мин≤Рпер−αвх−2αрс−ℓрℓсд−1×αнс−αℓр−αвых,                      (5.10)

где      Рпер- уровень мощности генератора излучения, дБ×м;

αрс - потери в разъемном соединении, дБ (используются для

подключения приемника и передатчика к ОК);

αвх,αвых- потери при вводе и выводе излучения из волокна, дБ;

αнс- потери в неразъемных соединениях, дБкм;

α - коэффициент ослабления оптического волокна, дБкм;

ℓсд - строительная длина ОК, км.

Величина :

Q=Рпер−αвх−αвых−Рпр.мин,                                      (5.11)

носит название энергетического потенциала аппаратуры и определяется типом выбранного источника излучения и фотоприемника.

Энергетический потенциал берем из паспортных данных на выбранную аппаратуру. Она равна Q= 31дБ.

Длину максимального регенерационного участка, определяемого ослаблением линии можно получить из соотношения:

ℓр≤Q−м+αнс−2αрсαнс+α×ℓсдℓсд,                                     (5.12)

где      Рпер- среднее значение, равное плюс 6дБ;

αрс- 0,5дБ;

αвх,αвых- 1,0дБ;

αнс- 0,1дБ;

α - 0,22дБкм;

ℓсд- 4км;

Рпр.мин- (-36) дБ(для выбранного типа фотоприемника);

м- системный запас ВОСП по затуханию на участка регенерации.

Системный запас учитывает изменение состава оптического кабеля за счет появления дополнительных  (ремонтных) вставок, сварных соединений, а также изменения характеристик оптического кабеля, вызванных воздействием окружающей среды и ухудшением качества оптических соединителей в течение срока службы, и устанавливается при проектировании ВОСП, исходя из ее назначения и условий эксплуатации оператором связи, в частности, исходя из статистики повреждения (обрывов) кабеля в зоне действия оператора. Рекомендуемый диапазон устанавливаемых значений системного запаса от 2дБ (наиболее благоприятные условия эксплуатации) до 6дБ (наихудшие условия эксплуатации).

Эти данные взяты из технического паспорта на аппаратуру [8].

Определяем максимальную длину регенерационного участка:

ℓр≤31−6+0,1−2×0,50,1+0,22×4×4=98,4км.

Таким образом, для одномодового волокна длина регенерационного участка зависит от ослабления сигнала, но по расчету выполняется с некоторым запасом, поэтому больше чем в технических данных на оборудование завода-изготовителя, что может быть, так как расчет поверочный. Возможно, не были учтены какие-нибудь параметры, измененные заводом-изготовителем в процессе проектирования или технологии изготовления, что возможно, является коммерческой тайной, применения кабеля с меньшим затуханием.

Длина между ОП-1 и ОП-2 равна 148км, что превышает максимальную ℓр=98,4км,следовательно, необходимо установить, на кабельной магистрали, НРП или ОРП. Так как в с.Биджан необходимо выделить 120 каналов ТЧ, то там же располагаем ОРП.

5.2 Расчет и построение диаграммы уровней передачи

При проектировании и эксплуатации системы связи необходимо знать величины уровней сигнала в различных точках тракта передачи. Чтобы охарактеризовать изменения уровня сигнала вдоль линии связи используют диаграмму уровней – график, который показывает распределение уровней вдоль тракта передачи.

Для построения диаграммы уровней необходимо рассчитать ослабление всех регенерационных участков по формуле:

Рпр=Рпер−α×ℓр+nнрс×αнс+nрс×αрс  дБ,                  (5.13)

где      Рпр- уровень мощности на приеме, дБ×м;

Рпер- уровень мощности источника излучения, дБ×м;

αрс - потери в разъемном соединении, дБ;

nрс- количество разъемных соединений;

αнс- потери в неразъемных соединениях, дБкм;

nнрс- количество неразъемных соединений;

α- коэффициент затухания ОВ, дБкм.

По схеме организации связи в дипломном проекте два участка регенерации:

- ТРП Ленинское - ТРП Биджан длиной 72км;

- ТРП Биджан – ОП Амурзет длиной 76км.

Для расчета Рпр определяем количество строительных длин кабеля на каждом участке регенерации:

- 1 участок 724=18,

- 2 участок 764=19.

Подставляя в формулу (5.13) рассчитанные значения, получим:

Рпр.1.уч=6−0,22×72+18−1×0,1+2×0,5=−12,54дБ,

Рпр.2.уч=6−0,22×76+19−1×0,1+2×0,5=−13,52дБ.

На основании полученных расчетов строим диаграмму уровней, рисунки 5.1 и 5.2.

Исходя из полученных результатов, делаем вывод, что полученные уровни на приеме не ниже минимального уровня приема.

# 5.3 Расчет норм на качественные характеристики групповых трактов

# ЦСП

Нормы для ввода трактов в эксплуатацию используются, когда каналы и тракты, образованные аналогичным оборудованием систем передачи, уже имеются на сети и прошли испытание на соответствие долговременным нормам. Нормы технического обслуживания используются при контроле в процессе эксплуатации трактов и для определения необходимости вывода их из эксплуатации при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы.

Оперативные нормы на показатели ошибок основаны на измерении характеристик ошибок за секундные интервалы времени по двум показателям [9]:

- коэффициент ошибок по секундам с ошибками (ESR);

- коэффициент ошибок по секундам, пораженными ошибками (SESR).

(ESR) – это отношение числа EST (секунда с ошибками) к общему числу

секунд в период готовности в течение фиксированного интервала

измерений;

(SESR) – это отношение числа SEST (период в одну секунду, содержащий

30 % блоков с ошибками) к общему числу секунд в период

готовности в течении фиксированного интервала измерений.

Измерения показателей ошибок для оценки соответствия оперативным нормам могут проводиться как в процессе эксплуатационного контроля, так и при закрытии связи с использованием специальных средств измерений.

Для оценки эксплуатационных характеристик должны использоваться результаты измерений лишь в периоды готовности канала или тракта, интервалы неготовности из рассмотрения исключаются.

Контроль показателей ошибок в каналах или трактах для определения соответствия оперативным нормам может производиться в эксплуатационных условиях за различные периоды времени - пятнадцать минут, один час, одни сутки, семь суток. Для анализа результатов контроля определяются пороговые значения S1 И S2 числа  ES и SES за период наблюдения.

При вводе в эксплуатацию линейного тракта цифровой системы передачи измерения должны проводиться с помощью псевдослучайной цифровой последовательности с закрытием связи, при этом проверка производится в два этапа.

Если за период наблюдения Т (рисунок 5.3) по результатам эксплуатационного контроля получено число ES или SES, равное S, то:

при S  S2 - тракт не принимается в эксплуатацию,

при S  S1 - тракт принимается в эксплуатацию,

при S1  S  S2 - тракт принимается условно - с проведением дальнейших испытаний за более длительные сроки.

Расчет пороговых  значений производится в следующем порядке (расчет будем  производить для первичного цифрового сетевого тракта и для линейного

тракта):

- определяется среднее допустимое число ES и SES за период наблюдения:

RPO=Д·Т·В,                                                   (5.14)

где      Д - суммарное  значение  доли  общей  нормы,  при L=124 км, значение L округляем   до   значений   указанных  в  таблице  4.4 [9], исходя  из таблицы при L 150, Д=0,039;

Т - период наблюдения в секундах;

В - общая   норма  на  данный  показатель  берем  из   таблицы  4.1 [9];

- определяется  пороговое  значение   BISO за  период  наблюдения  Т

BISO=k⋅RPO,                                             (5.15)

где       k - коэффициент, определяемый назначением эксплуатационного

контроля,  берем  из  таблицы 4.6 [9], при  вводе  в эксплуатацию

k=0,1.

- определяются пороговые значения S1 и S2 по формулам:

G=2⋅BISO,                                          (5.16)

S1=BISO−G,                                          (5.17)

S2=BISO+G.                                          (5.18)

На первом этапе измерения проводятся с помощью псевдослучайной цифровой последовательности в течении пятнадцати минут. Если наблюдается хоть одно событие ES  или SES  или  наблюдается  неготовность,  то  измерение повторяется  до двух раз. Если в течение  и  третьей  попытки  наблюдались  ES  или SES, то надо проводить локализацию неработоспособности.

Если первый этап прошел успешно, то проводится испытание в течение одних суток.

Производим расчет пороговых значений для первичного цифрового сетевого тракта.

RPOESR=0,039⋅86400⋅0,02=67,4 ,

BISO(ESR)=0,1⋅67,4=6,74 ,

G(ESR)=2⋅6,74=5,19 ,

S1ESR=6,74−5,19=1,55 ,

S2(ESR)=6,74+5,19=11,93 ,

RPOSESR=0,039⋅86400⋅0,001=3,4 ,

BISO(SESR)=0,1⋅3,4=0,34 ,

G(SESR)=2⋅0,34=1,1 ,

S1SESR=0,34−1,1=−0,76=0 ,

S2SESR=0,34+1,1=1,44 .

Расчет пороговых значений для линейного тракта аналогичен предыдущему, результаты расчетов сведем в таблицу 5.1.

##### Таблица 5.1

| Вид тракта | #### ESR |  |  |  |  | #### SESR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RPO | ВISO | G | S1 | S2 | RPO | BISO | G | S1 | S2 |
| ПЦСТ | 67,4 | 6,74 | 5,19 | 1,55 | 11,93 | 3,4 | 0,34 | 1,1 | 0 | 1,44 |
| ЛЦТ | 126,4 | 12,64 | 7,11 | 5,53 | 19,75 | 3,4 | 0,34 | 1,1 | 0 | 1,44 |

6 ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

В качестве поверочного расчета, произведем расчет чувствительности приемника излучения (ПИ).

Приемниками излучения  называют устройства, преобразующие оптическую энергию в электрическую, которая  затем подвергается  обработке электронными схемами приемного оптоэлектронного модуля (ПРОМ). Идеальный приемник излучения должен:

- точно воспроизводить форму принимаемого сигнала;

- обеспечить максимальную мощность электрического сигнала в своей нагрузке при заданной мощности оптического сигнала;

- не вносить дополнительного шума в принимаемый сигнал;

- обладать большим динамическим диапазоном;

- иметь небольшие размеры, высокую надежность, малую стоимость, низкие питающие напряжения.

В ВОСП в качестве ПИ используются фотодиоды (ФД), к которым предъявляются следующие основные требования [11]:

- высокая чувствительность;

- требуемые спектральная характеристика и широкополосность;

- низкий уровень шумов;

- требуемое быстродействие;

- большой срок службы.

Основным параметром ПРОМ является  чувствительность –  минимальная средняя во времени мощность сигнала на входном полюсе, при которой обеспечивается требуемое значение коэффициента ошибок.

Чувствительность ПРОМ зависит от параметров приемника излучения (ФД, ЛФД) и шумовых показателей предусилителя. По этой причине к схемотехнике входных каскадов ПРОМ предъявляются специфические, зачастую противоречивые требования: минимальный уровень шумов в заданной полосе пропускания (для заданной скорости) при широком динамическом диапазоне [10].

В этой связи малошумящие предварительные усилители для ПРОМ выполняют по двум основным схемам:

- высокоимпедансный   ( с  большим   входным   импедансом     Rвх  ,

Свх  0), рисунок 6.1;

- трансимпедансный (с отрицательной обратной связью с помощью

резистора Roc), рисунок 6.2.

В высокоимпедансном усилителе для снижения уровня шума добиваются высокого входного сопротивления (метод простой противошумовой коррекции). Это неизбежно сужает динамический диапазон и полосу пропускания усилителя. Для ее восстановления используют корректор АЧХ, который в цифровых системах называют выравнивателем. Во второй схеме для расширения полосы пропускания используют параллельную отрицательную обратную связь. Полоса пропускания расширяется за счет снижения динамического входного сопротивления усилителя. Трансимпедансный усилитель уступает высокоимпедансному по шумам, но зато обладает более широким динамическим диапазоном.

В аппаратуре ОТГ-32Е, в качестве оборудования линейного тракта, применяется плата оптического стыка (ПОС) в которой используется p-i-n-ГЕТ модуль типа ПРОМ 364.

ПРОМ преобразует оптический сигнал, поступающий на его вход, в электрический сигнал в коде СMI  и усиливает последний с минимальным уровнем шумов.

Приемный оптический модуль, ПРОМ 364, выполнен в единой конструкции внутри которого содержится р-i-n фотодиод (марки ФД-110) и предварительный усилитель–корректор, разработанный по схеме высокоимпедансного усилителя, на малошумящем транзисторе КТ3102А. Параметры фотодиода ФД-110 и транзистора КТ3102А приведены в таблицах 6.1 и 6.2 соответственно.

Таблица 6.1

| Параметры p-i-n фотодиода ФД-110 |  |
| --- | --- |
| Область спектральной чувствительности, мкм | 0,4…1,9 |
| Токовая чувствительность, АВт | 0,4 |
| Темновой ток не более, нА | 65 |
| Время отклика, нс | 10 |
| Емкость перехода, пФ | 4 |
| Рабочее напряжение, В | 8 |

Таблица 6.2

| Параметры n-p-n транзистора КТ3102А |  |
| --- | --- |
| Статистический коэффициент усиления тока,  | 100 |
| Обратный ток коллектора Iко, мкА | 0,5 |
| Минимальный коэффициент шума, дБ | 1,5 |
| Максимальный коэффициент усиления по мощности Кр, дБ | 12,0 |
| Емкость коллекторного перехода Сб/к, пФ | 6 |
| Емкость эммитерного перехода Сб/э, пФ | 1,0 |
| Динамическое входное сопротивление rбб, Ом | 50 |

С достаточной для инженерных расчетов точностью чувствительность ПРОМ можно вычислить по формуле [10]:

Po=ψIш2Ri Вт,                                               (6.1)

где      Iш2 - эквивалентная мощность шума ПРОМ, А2.

Если =1, то значение P0, полученное из (6.1), называют пороговой чувствительностью. При =6 значение P0  соответствует  коэффициенту  ошибок P=10−9.

Чувствительность ПРОМ можно также выразить в децибелах:

Po=30+10lg(ψ⋅Iш2Ri) дБм.                                    (6.2)

При расчете будем считать, что АЧХ ПРОМ будет иметь вид ФНЧ типа Баттерворта второго порядка, т. е. I1 = I3 =1,11 А; См = 1 пФ; Т=300К.

Расчет начинаем с определения суммарной емкости на входе предусилителя:

C=CД+СМ+Сбк+Сбэ=(4+1+6+1,0)⋅10−12=12⋅10−12 Ф.        (6.3)

Далее определяем оптимальное по шумам значение тока коллектора, при котором минимизируется вклад шумов вследствие токов базы и коллектора в суммарный шум [10]:

IК ОПТ=2πСК⋅Т⋅В⋅β⋅I3I1⋅1+2βq=2⋅3,14⋅12⋅10−12⋅1,38⋅10−23⋅300⋅41⋅106⋅100⋅1,111,11⋅1+21001.6⋅10−19=6,5⋅10−4 А,     (6.4)

где      К – постоянная Больцмана, К = 1,38⋅10−23;

В - скорость передачи информации, бит/с;

 - статистический коэффициент усиления тока;

q - заряд электрона, q =1,6⋅10−19К.

Нагрузочное сопротивление определяем по формуле:

Rн=10      (6.5)

где      IT - темновой ток, А;

rб б - динамическое входное сопротивление транзистора, Ом.

Выбираем ближайший номинал RН=30 кОм.

Эквивалентную мощность шума ПРОМ определяем по формуле [10]:

Iш2=а10I1B+aI1I3⋅B2+а30I3B3=33,3⋅10−21⋅1,11⋅41⋅106+1,76⋅10−31××1,11⋅1,11⋅41⋅1062+1,63⋅10−40⋅1,11⋅41⋅1063=3,6⋅10−15 A2,     (6.6)

где

а10=2qIT+4KT1RH+rб'бRH2=2⋅1,6⋅10−1960⋅10−9+ +4⋅1,38⋅10−23⋅300⋅130⋅103+5030⋅1032=33,3⋅10−21 A2Гц,          (6.7)

a20=8πKTCβ=8⋅3,14⋅1,38⋅10−23⋅300⋅12⋅10−12100=1,76⋅10−31 A2Гц2,             (6.8)

a30=16π2KT⋅rб''б(СД+СМ)2= =16⋅(3,14)2⋅1,38⋅10−23⋅300⋅50⋅(4+1)⋅10−24=1,63⋅10−40 А2Гц3.           (6.9)

Отсюда по формулам (6.1) и (6.2) находим чувствительность ПРОМ:

Pо мин=6⋅3,6⋅10−150,4=9,1⋅10−7 Вт,

Pо мин=30+10lg9,1⋅10−7=−30,45 дБ

Исходя из пункта 6.3 уровни на входе 0РП и ОП2 составляют (-11,82дБм) и (-12,76 дБм), отсюда видно, что полученное значение чувствительности ПРОМ, позволят осуществлять работу ВОСП с выбранным типом фотодиода и биполярным транзистором.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

В аппаратуре ОТГ-32Е применена впервые разработанная система сигнализации и обслуживания, работящая как автономно, так и от управляющих ЭВМ центров технического обслуживания (ЦТО). Основным блоком системы сигнализации и обслуживания является блок УСО-01. В дополнение к блоку УСО-01 может использоваться блок ТСО-11. Блок УСО-01 может взаимодействовать с 99-ю блоками (один ряд стоек аппаратуры), блоки УСО-01 двух соседних рядов могут резервировать друг друга.

Система сигнализации и обслуживания обеспечивает:

- контроль исправности оборудования, локализацию неисправностей и отображение аварийных состояний;

- контроль установления соединений по соединительным линиям;

- возможность определения телефонной нагрузки;

- управление блокировкой и разблокировкой соединительных линий;

- организацию и управление каналами служебной связи;

- управление системой телеконтроля;

- измерение достоверности линейных сигналов электросвязи технического обслуживания (ЦТО)

- прием управляющих команд от ЦТО и их выполнение.

В систему сигнализации и обслуживания входят:

- блок УСО-01;

- сигнальный рядовой транспарант ТСП-01;

- платы контроля и сигнализации КС, расположенные в блоках ТСО-11, блоки контроля регенераторов КР, расположенные в контейнерах НРП.

Параметры усилителя служебной связи:

- максимальный коэффициент усиления на частоте 1000 Гц - 40 дБ;

- диапазон коррекции АЧХ на частоте 300 Гц - 10 дБ;

- диапазон коррекции АЧХ на частоте 3400 Гц - 20 дБ.

Отображение аварийных состояний с локализацией их в большинстве случаев с точностью до платы (ТЭЗа) производится на индикаторах блока УСО-01. Кроме того, блок, в котором возникло аварийное состояние, отмечается загоранием находящегося на нем светодиода.

Аварийные состояния отображаются также на рядовом сигнальном транспаранте ТСР-01, имеющем  две красные лампы - ЛП и ЛО и белую лампу - ЛС. Аварийные состояния могут также отображаться на общестанционном табло, имевшем помимо трех сигнальных ламп, звонок.

При появлении аварийного состояния загораются лампы ЛП и ЛО, при нажатии кнопок отключения звонка (или при вводе команды "00") лампа ЛО гаснет, при появлении в это время другого аварийного состояния лампа ЛО загорается скова и т. д. Загорание лампы ЛО сопровождается включением звонка.

При превышении допустимого числа блокировок МСЛ загораются лампы ЛП, ЛС и ЛО, лампа 10 гаснет как к в предыдущем случае при нажатии кнопок отключения звонка.

Все лампы гаснут автоматически после устранения аварийных состояний.

Прием вызова по каналу служебной связи сопровождается загоранием ламп ЛС и ЛО.

Блоки системы для обеспечения локализации неисправностей, помимо сигнальной информации, передаваемой в блок УСО-01, выдаст следующие аварийные сигналы:

- экстренный аварийный сигнал (ЗАС),

- приоритетный аварийный сигнал (ПАС);

- индикация аварийного состояния (СИАС),

- сигнал "извещение".

Экстренный аварийный сигнал (ЭАС) отображается на индикаторах блока УСО-01 и на транспаранте ТСР-01 немедленно по возникновении аварийного состояния.

Приоритетные аварийные сигналы (ПАС) передаются постоянным током через специальные двухпроводные стыки между блоками в направлении блоки ОЛТ-11 (КЛТ-11) — блок АЦО-11-—блоки ОСА-13, запрещая выдачу аварийных сигналов последующими блоками в случае неисправности в предыдущем блоке. Приоритетный аварийный сигнал между блоками АЦО-11 и ОСА-1З выполняет функции сетевого аварийного сигнала (САС), т. е. сигнала, блокирующего работу МСЛ при аварии в системе. В блоке АЦО11 предусмотрена возможность передачи ПАС "вверх" по ступеням иерархии и приема ПАС "снизу". Эта возможность может быть реализована при работе блока АЦО-11 в ЦСП высших ступеней иерархии.

Цепи ПАС в блоках гальванически развязаны с помощью оптронов.

Сигнал индикации аварийного состояния (СИАС) передается символом "1" в тактовых интервалах временного спектра.

Приемники СИАС имеются в блоках АЦО-11 и ОСА-13. Прием СИАС не вызывает появления ЭАС и индицируется блоком УСО-01 по запросу (команда "01"). Прием СИАС запрещает выдачу ЭАС при нарушениях в работе приемной части блоков. В блоке АЦО-11 имеются передатчики СИАС, которые передают его "вниз" во всех цифровых каналах при возникновении аварии или приеме СИАС "сверху". При пропадании сигналов от блоков ОСА-13 блок АЦО-11 передает СИАС в КИ16 на противоположную станцию.

Сигнал "Извещение" передастся на противоположную станцию из блоков АЦО-11 и ОСА-13 при возникновении в них аварийных состояний. Прием сигнала "Извещение" не вызывает появления ЭАС и индицируется блоком УСО-01 по запросу.

- 8 РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В состав оконечного и промежуточного оборудования входят устройства, обеспечивающие функционирование информационного тракта, сервисных систем (телеконтроль, служебная связь).

При расчете необходимого оборудования следует учесть показатели рассчитанные в предыдущих пунктах. Рассчитанная длина регенерационного участка превышает длины между ОП-ОРП-ОП (пгт.Ленинское – п.Биджан 72 км, п.Биджан - пгт.Амурзет 76 км), при расчетной Lрег=102,5 км [п.5.1]. Следовательно, нет необходимости закупать НРП и платы дистанционного питания ДП-13, что экономит расходы и время на реконструкцию кабельной магистрали.

Рассчитаем количество необходимого оборудования в ОП-1 Ленинск, В начале определим количество двухмегабитных потоков:

N2мбитс=Nобщ30=24030=8×2Мбитс,

где       Nобщ - общее число требуемых каналов.

Исходя из этого, нам потребуется оборудование для организации 8x2Мбитс. В качестве каналообразующего оборудования выбираем ОГМ-30, которое может организовать 30 каналов ТЧ в 2Мбитс поток, следовательно, нам потребуется восемь комплектов ОГМ-30.

Многофункциональный мультиплексор ОГМ-30 с возможностью гибкого конфигурирования предназначен для формирования первичных цифровых потоков со скоростью передачи 2048 кбитс.

Далее  рассчитаем  необходимое  оборудование для  вторичного группообразования:

N8мбитс=N2мбитс4=84=2×8Мбитс.

Следовательно, нам потребуется один мульдекс (МДВ4) для образования двух вторичных цифровых потоков.

Плата МДВ4 предназначена для объединения первичных потоков со скоростью 2112 кбитс в четыре групповых потока со скоростью 8592 кбитс на передаче и обратного преобразования на приеме.

Так же, нам потребуется для образования третичного цифрового потока один мульдекс (МДТ).

Плата мульдекса третичного МДТ предназначена для:

- асинхронного преобразования входных цифровых потоков 8448 кбитс  к скорости, кратной тактовой частоте следования группового сигнала 8592кбитс  на передаче и обратного преобразования на приеме;

- объединения четырех цифровых потоков со скоростью 8592 кбитс в групповой поток со скоростью 34368 кбитс на передаче и разделения на четыре цифровых потока на приеме;

- формирования импульсов тактовой частоты 34368 кГц;

- формирования синхросигнала;

- ввода-вывода служебной информации;

- осуществления контроля за работой оборудования ОТГ-32.

Кроме того, нам потребуется следующие платы:

АСП - плата асинхронного сопряжение предназначена для сопряжения двух передающих и двух приемных каналов вторичного временного группообразования (ВВГ);

ПОС - плата оптического стыка предназначена для преобразования электрического сигнала в оптический;

УСО-1 - унифицированное сервисное оборудование, предназначено для организации сервисного обслуживания, телеконтроля и служебной связи комплекса аппаратуры ЦСП;

КС - плата контроля и сигнализации предназначена для сбора информации о состоянии ОТГ-32Е и передачи ее в универсальное сервисное оборудование УСО-01;

ВП-10 - блок вторичного питания предназначен для электропитания оконечного оборудования с заземленным плюсом напряжением (60,48,24)В.

Вышеперечисленные платы устанавливаются в одноразрядный съемный каркас БНК-1, который предназначен для установки и эксплуатации в составе каркасов СКУ.

Аналогично произведем расчет для ОП-2, результаты расчетов представлены в таблице 8.1.

Произведем расчет необходимого оборудования для ОРП. В с.Биджан, будет организован переприем для одного тракта 8448кбитс на ОП-2. В ОТГ-32Е качестве оборудования переприема , вместо платы МДВ-4 устанавливается плата МДВ-4-01 и вместо плат АСП, плата ВС2.

ОСП-02 – оборудование световых подключений.

Плата МДВ-4-01 – мульдекс вторичный, предназначен для организации ввода цифрового потока 8448Мбитс.

ВС2 - плата вторичного стыка предназначена для размещения узлов, предназначенных для обеспечения стандартных стыков цепей передачи и приема вторичного цифрового сигнала.

Таблица 8.1

| Наименование | ОП-1 | ОРП | ОП-2 | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование ОТГ-32Е в составе: Плата АСП Плата МДВ-4 Плата МДТ Плата КС Плата ПОС (=1,55 мкм) Плата ВП-10 Плата ВС-2 Плата МДВ-4-01 Оборудование ОСП-02 Оборудование ОГМ-30 Оборудование УСО-01 СКУ-01 ЗИП в составе: Плата АСП Плата МДВ-4-01, МДВ-4 Плата МДТ Плата ВП-10 | 4 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 1 | 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 | 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 | шт. - - - - - - - к-т. - - шт. - - - | 8 2 4 3 4 4 2 2 3 16 3 3 3 3 3 3 |

Так же, для обслуживания и ремонта оборудования необходимо приобрести: 1. Ваттметр оптический ОМЗ-98, для измерения мощности оптического излучения, выпускаемый ГНИИПИ г. Нижний Новгород.

2. Измеритель затухания оптический (полевой) «ОЧКО-55», для измерения затухания линейного оптического кабеля с одномодовыми волокнами, выпускаемый ГНИИПИ г. Нижний Новгород.

3. Прибор «МОРИОН-Е100» предназначен для контроля работоспособности аппаратуры связи с PDH и ее взаимодействия с АТС по стыку Е1, выпускаемый ОАО «Морион».

9 РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ

Надежность линейного тракта проектируемой ЦСП (цифровой системы передачи) оценим по следующим показателям:

- отказ - повреждение на ВОЛС с перерывом связи по одному, множеству или всем каналам связи;

- неисправность - повреждение, не вызывающее закрытие связи, характеризуемое состоянием линии, при котором значения одного или нескольких параметров не удовлетворяют заданным нормам;

- среднее время между отказами (наработка на отказ) - среднее время между отказами, выраженное в часах;

- среднее время восстановления связи - среднее время перерыва связи, выраженное в часах;

- интенсивность отказов - среднее число отказов в единицу времени (час);

- вероятность безотказной работы - вероятность того, что в заданный интервал времени на линии не возникнет отказ;

- коэффициент готовности - вероятность нахождения линии в безотказном состоянии произвольно выбранный момент времени;

- коэффициент простоя - вероятность нахождения линии в состоянии отказа в произвольно выбранный момент времени.

Под надежностью системы следует понимать ее способность выполнять заданные функции с заданным качеством в течение некоторого промежутка времени в определенных условиях. Изменение состояния системы, которое влечет за собой потерю указанного свойства, называется отказом. Система передачи относится к восстанавливаемым системам, в которых отказы можно устранять. По теории надежности отказы рассматриваются как случайные события. Интервалом времени от момента включения до первого отказа является случайной величиной, называемой «время безотказной работы».

Интегральная функция распределения этой случайной величины, представляющая собой (по определению) вероятность того, что время безотказной работы будет менее t, обозначается Qtи имеет смысл вероятности отказа на интервале 0…t. Вероятность противоположного события – безотказной работы на этом интервале – равна:

pt=1−Qt.                                      (9.1)

Удобной мерой надежности элементов и систем является интенсивность отказов λt, представляющая собой условную плотность вероятности отказов в момент t, при условии, что до этого момента отказов не было. Между функциями λt и Рtсуществует взаимосвязь.

Рt=e−0tλτdτ.                                        (9.2)

В период нормальной эксплуатации (после приработки, но еще до того, как наступил физический износ) интенсивность отказов примерно постоянна λt≈λ. В этом случае:

Рt=e−λt.                                         (9.3)

Таким образом, постоянной интенсивности отказов, характерной для периода нормальной эксплуатации, соответствует экспоненциальное уменьшение вероятности безотказной работы с течением времени.

Среднее время безотказной работы (наработки на отказ) находят как математическое ожидание случайной величины «время безотказной работы»

tср=0∞tdQtdtdt=λ0∞te−λtdt=1λ час-1 ,                     (9.4)

Следовательно, среднее время безотказной работы в период нормальной эксплуатации обратно пропорционально интенсивности отказов:

tср=1λ.                                                (9.5)

Оценим надежность некоторой сложной системы, состоящей из множества разнотипных элементов. Пусть p1t, p2t, ……pnt- вероятности безотказной работы каждого элемента на интервале времени 0…t,  n- количество элементов в системе. Если отказы отдельных элементов происходят независимо, а отказ хотя бы одного элемента ведет к отказу всей системы (такой вид соединения элементов в теории надежности называется последовательным), то вероятность безотказной работы системы в целом равна произведению вероятностей безотказной работы отдельных ее элементов:

Pсистt=ni=1pit=ni=1e−λit=e−Λсистt,                         (9.6)

где      Λсист=i=1nλi- интенсивность отказов системы, час-1;

λi - интенсивность отказа i−го элемента, час-1.

Среднее время безотказной работы системы определяется:

Тср.сист=1Λсист   час.                                      (9.7)

К числу основных характеристик надежности восстанавливаемых систем относится коэффициент готовности, который определяется по формуле:

Кг=tсрtср+tв,                                              (9.8)

где      tв- среднее время восстановления элемента (системы).

Он соответствует вероятности того, что элемент (система) будет работоспособен в любой момент времени.

Линейный тракт, в общем случае, состоит из последовательно соединенных элементов (кабель, НРП, ОРП - обслуживаемый регенерационный пункт), каждый из которых характеризуется своими параметрами надежности, и отказы в первом приближении происходят независимо, поэтому для определения надежности магистрали можно использовать приведенные выше формулы.

В нашем случае линейный тракт состоит из последовательно соединенных участков кабеля и мультиплексоров (ОРП) . При проектировании ВОЛС должна быть рассчитана ее надежность по показателям: коэффициент готовности и наработка на отказ. При этом полученные данные должны сопоставляться с показателями надежности для соответствующего типа сети: местная, внутризоновая, магистральная. Коэффициент готовности оборудования линейного тракта для внутризоновой линии максимальной протяженности ℓмакс= 1400 км должен быть больше 0. 99, наработка на отказ должна быть более 350 часов (при времени восстановления ОРП или оконечного пункта (ОП) менее 0.5 часа и времени восстановления оптического кабеля менее 10 часов).

Интенсивность отказов линейного тракта определяют как сумму интенсивностей отказов НРП, ОРП и кабеля:

Λсист=λнрп×Qнрп+λорп×Qорп+λкаб×L,                        (9.9)

где          λнрп,λорп- интенсивности отказов НРП и ОРП;

Qнрп,Qорп- количество НРП и ОРП;

λк- интенсивность отказов одного километра кабеля;

L- протяженность магистрали.

А так как кабельная магистраль не содержит НРП (согласно п.5.1), то интенсивность отказов НРП не учитываем.

Согласно [14], средняя по России интенсивность отказов 1 км оптического кабеля равна λк=3,8810-7 час-1. Согласно техническому описанию, наработка на отказ мультиплексора аппаратуры ОТГ-32Е равна 10 годам или 87600 часов, откуда интенсивность отказов будет равна λм.

Значения необходимых для расчетов параметров возьмем из таблицы 9.1

Таблица 9.1

| Наименование элемента | ОРП | Кабель |
| --- | --- | --- |
| λ, 1/ч | 10-7 | 3,8810-7(на 1км) |
| λ, ч | 0,5 | 10.0 |

Λсист=10−7×3+3,88×10−7×148=5,7724×10−51ч.

Определим среднее время безотказной работы линейного тракта:

tср.сист=15,7724×10−5=17323,82ч≈1г10м.

Вероятность безотказной работы в течение суток t1=24часа:

Рсистt=е−5,7724×10−5×24=0,9986.

В течение месяца t1=720.часов:

Рсистt=е−5,7724×10−5×720=0,9592.

В течение года t3=8760.часов:

Рсистt=е−5,7724×10−5×8760=0,603.

Рассчитаем коэффициент готовности. Предварительно найдем среднее время восстановления связи по формуле:

tв=λнрп×Qнрп×tв.нрп+λорп×Qорп×tв.орп+λкаб×L×tв.кабΛсист,               (9.10)

где     tв.нрп,tв.орп,tв.каб - время восстановления соответственно НРП, ОРП и

кабеля.

tв=0+10−7×3×0,5+3,88×10−7×148×105,7724×10−5=9,95ч.

Теперь найдем коэффициент готовности:

Кг=17323,8217323,82+9,95=0,99942.

В результате расчетов можно сделать вывод, что проектируемая кабельная магистраль, способна выполнять заданные функции с необходимым качеством.

# 10 РАСЧЕТ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

10.1 Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали в общем случае включают затраты на [13]:

- линейно – аппаратные цеха, КЛАЦ;

- оборудование НРП, КНРП;

- линейные сооружения, КЛИН;

- технические задания, КЗД;

- оборудование ЭПУ, КЭПУ.

Для нашей магистрали:

- затраты на технические сооружения НРП и ЛАЦ отсутствуют, так как оборудование будет размещаться в существующих зданиях;

- затраты на ЭПУ  также не рассчитываются, т. к. будут использоваться существующие электропитающие установки узлов связи.

Смета капитальных затрат оборудования ЛАЦ определяется с учетом затрат на тару и упаковку, транспортных затрат, заготовительно-складских затрат, затрат на монтаж и настройку оборудования. При этом в стоимость оборудования укрупнено включается стоимость неучтенного оборудования в размере 10 %. Тара и упаковка рассчитывается  по укрупненным показателям Гипросвязи в размере 0,3 % от стоимости оборудования. Транспортные расходы также   по  укрупненным  показателям  Гипросвязи   рассчитываются в размере 13,1 % от стоимости оборудования. Заготовительно-складские расходы берутся укрупнено в размере 5,5 % от суммы предыдущего итога. Расходы на монтаж и настройку с учетом накладных расходов и плановых накоплений, берутся укрупнено в размере 23,9 % от предыдущего расхода.

Таблица 10.1

| Наименование оборудования | ОП1 | ОРП | ОП2 |  | ЗИП | Цена за ед., UE |  | Цена за ед., руб. |  |  | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование ОТГ-32Е в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата АСП | 4 | 2 | 2 |  | 3 | 308 |  | 8316 |  |  | 91476 |
| Плата МДВ-4 | 1 |  | 1 |  | 3 | 360 |  | 9720 |  |  | 34020 |
| Плата МДТ | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 368 |  | 9936 |  |  | 69552 |
| Плата КС | 1 | 1 | 1 |  |  | 285 |  | 7695 |  |  | 23085 |
| Плата ПОС (=1,55 мкм) | 1 | 2 | 1 |  |  | 1350 |  | 36450 |  |  | 145800 |
| Плата ВП-10 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 263 |  | 7101 |  |  | 49707 |
| Плата ВС-2 |  | 2 |  |  |  | 300 |  | 8100 |  |  | 16200 |
| Плата МДВ-4-01 |  | 2 |  |  |  | 360 |  | 9720 |  |  | 34020 |
| Оборудование ОСП-02 | 1 | 1 | 1 |  |  | 517 |  | 13956 |  |  | 41868 |
| ОГМ-30 | 8 | 4 | 4 |  |  | 4306 |  | 116262 |  |  | 1860192 |
| УСО-01 | 1 | 1 | 1 |  |  | 978 |  | 26406 |  |  | 79218 |
| СКУ-01 | 1 | 1 | 1 |  |  | 270 |  | 7290 |  |  | 21870 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2467008 |  |
| Стоимость неучтенного оборудования |  |  |  | % |  | 10 |  |  | 246700,8 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2713708,8 |  |  |
| Тара и упаковка |  |  |  | % |  | 0,3 |  |  | 8141,12 |  |  |
| Транспортные расходы |  |  |  | % |  | 13,1 |  |  | 355495,85 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077345,77 |  |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  | % |  | 5,5 |  |  | 169254,02 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3246599,79 |  |  |
| Монтаж и настройка оборудования |  |  |  | % |  | 23,9 |  |  | 775937,35 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4022537,14 |  |  |

Капитальные затраты на линейные сооружения определяется путем составления сметы. Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длиной трассы с учетом норм запаса на оптический кабель в размере 2 %. В смету также включается тара и упаковка (0,3 %), транспортные расходы (13,1 %),  заготовительно-складские расходы, а также строительно-монтажные работы (с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений), которые для оптического кабеля рассчитываются укрупнено в размере 60 % от предыдущего итого.

Смета затрат на линейные сооружения представлены в таблице 10.2

### Таблица 10.2

| # Наименование работ или затрат | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | общая |
| ## Раздел А. Приобретение кабеля |  |  |  |  |
| Стоимость кабеля | км | 148 | 18952 | 2804896 |
| Итого: |  |  |  | 2804896 |
| Тара и упаковка | % | 0,3 |  | 8114,68 |
| Транспортные расходы | % | 13,1 |  | 367441,38 |
| Итого: |  |  |  | 3180452,06 |
| Заготовительно-складские расходы | % | 5,5 |  | 174924,86 |
| Итого по разделу А: |  |  |  | 3355376,92 |
| ## Раздел Б. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы | % | 60 |  | 2013226,15 |
| Итого по разделу Б: |  |  |  | 2013226,15 |
| Всего по смете (А+Б): |  |  |  | 5368603,07 |

Структура капитальных затрат представлена в таблице 10.3.

Таблица  10.3

| Наименование затрат | Сумма, тыс.руб | Процент к общей сумме |
| --- | --- | --- |
| Капитальные затраты на оборудование ЛАЦ, КЛАЦ | 3355376,92 | 38,5 |
| Капитальные затраты на линейные сооружения, КЛИН | 5368603,07 | 61,5 |
| Итого: | 8723979,99 | 100 |

10.2 Расчет доходов от услуг связи

Расчет доходов от услуг будем вести исходя из предоставления технических средств связи (в данном случае - каналов) в течение года. По проекту система передачи имеет двести сорок каналов.

При определении доходов исходит из того, что доходы предприятия получает от количества исходящих каналов (50 % от общего числа каналов). При расчете будем исходить из того, что количество разговорных каналов 95 % от общего числа каналов и 5 % арендных каналов.

Доходы от арендных каналов рассчитываем по формуле:

Дар=Nар⋅dар⋅t=6⋅1⋅8760=52,56 тыс.руб,                             (10.1)

где     Nар  - количество арендуемых каналов;

dар  - средний доход от одного арендуемого канала, по ЕАО dар=1 руб;

t - количество часов в году.

Количество разговорных каналов делится на количество каналов для населения (77 %) и  количество каналов для организаций (23 %).

Днас=Nнас⋅Nразкан⋅tразкан⋅Tнас=90⋅6200⋅5,1⋅5=14229 тыс.руб   (10.2)

где      Nнас - количество каналов для населения;

Nраз/кан - среднее  количество разговоров   на   канал   (для  зоновой   сети

6200  раз/кан);

tраз/кан - средняя продолжительность разговора, минут;

Nнас - средний тариф за одну минуту разговора, равный для населения

пяти рублям.

Количество каналов для организаций делится на количество каналов для хозрасчетных организаций (50 %) и количество каналов для бюджетных организаций (50 %).

Дхр=Nхр⋅Nразкан⋅tразхр⋅Tхр=13⋅6200⋅5,1⋅10=4110,6 тыс.руб,           (10.3)

где      Nхр -количество каналов для хозрасчетных организаций;

tраз/хр - средняя продолжительность хозрасчетных разговоров, минут;

TДбюд=Nюд⋅Nразкан⋅tразбюд⋅Tбюд=13⋅6200⋅1,29⋅7=727,82 тыс.рубхр - средняя такса для хозрасчетных разговоров, руб.

(10.4)

Величину общих доходов рассчитываем по формуле:

Д=(Дар+Днас+Дхр+Дбюд)⋅1,1=(52,56+14229+4110,6+727,82)××1,1=21031,98 тыс.руб      (10.5)

Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10 %, в которые входят доходы от услуг не определяемые прямым счетом при проектировании и прочие расходы.

Если длина проектируемого участка существенно отличается от средней протяженности связи, учитываемой через средне доходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемых участок производится по формуле:

Ду=Добщ⋅Lv1000=21031,98⋅1481000=3112730руб.                      (10.6)

Таким образом, годовой доход от проектируемой линии связи составляет 3112730 руб.

10.3 Расчет численности производственных работников

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка производится расчетом  производственного персонала:

- по обслуживанию систем передачи в ЛАЦ;

- по обслуживанию линейных сооружений.

Так как аппаратура устанавливается в действующих ЛАЦ, то для ее обслуживания существующий штат доукомплектовывается.

На узлах, где будет установлено оконечное оборудование, к штатному расписано добавляются три электромеханика.

На каждые 150-200 километров магистрали создается центр технической эксплуатации в составе:

- один инженер;

- два электромонтера;

- один водитель.

Итого для обслуживания магистрали потребуется десять человек.

10.4 Расчет эксплуатационных расходов

Годовые эксплуатационные расходы включают в себя:

- годовой фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов;

- прочие расходы.

Годовой фонд оплаты работников, обслуживающих проектируемый объект, рассчитывается по формуле:

ФОТгод=Ч⋅З⋅Ктер⋅12=10⋅1700⋅1,6⋅12=326,4 тыс.руб,              (10.7)

где      Ч - численность работников;

З - среднемесячная заработная плата, по АО «ТТК» ЕАО равная

1700  руб.;

Ктер -  территориальный коэффициент.

Отчисления на социальные нужды определяются в процентах от годового фонда оплаты труда (38,5 %, из них 28,5 % в Пенсионный фонд, 5,4 %  в Фонд социального страхования, в Фонд занятости –1,5 %.

ЭС=0,385⋅ФОТгод=0,385⋅326,4=125,6 тыс.руб.                 (10.8)

Материальные затраты включают:

- затраты на материалы и запчасти;

- расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд.

Затраты на материалы и запчасти определяются укрупнено по удельному весу данных затрат на аналогичных предприятиях в размере 1,5 % от  стоимости оборудования.

Эмат=0,015⋅4022537,14=60,34 тыс.руб.                                (10.9)

Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются  в зависимости от  потребляемой  мощности  и  тарифа за один кВт  час.  Мощность потребляемую оборудованием, определяем по формуле:

W=N⋅W⋅tη=4⋅0,012⋅87600,8=525,6 кВт⋅час,                    (10.10)

где      N - количество единиц оборудования;

W - мощность потребляемая единицей оборудования (таблица 2.1), кВт;

t - время действия в год в часах;

 - КПД электропитающей установки (0,8).

Отсюда :

Ээп=W⋅T=525,6⋅0,5=0,2628 тыс.руб,                       (10.11)

где      Т- тариф за 1 квтчас, по ЕАО равный для организаций 50 копеек.

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных  фондов определяются исходя из сметной стоимости основных фондов и норм амортизации на полное восстановление, по формуле:

A=i=1nФосн i⋅ni=Фосн лац⋅nлац+Фосн лин⋅n=4022537,14⋅0,067+5368603,07⋅0,056=570,15 тыс.руб  ,                   (10.12)

где       Фосн лац  -  сметная стоимость оборудования ЛАЦ, тыс. руб;

Фосн лин - сметная стоимость линейных сооружений, тыс. руб;

плац - норма амортизации для ЛАЦ, nлац= 6,7 %;

плин  - норма амортизации для линейных сооружений, nлин= 5,6 %.

Прочие расходы определяются в размере 10 % от суммы рассчитанных ранее затрат.

Результаты расчета всех статей затрат на производство услуг связи приведена в таблице 10.4.

Таблица 10.4

| № | Наименование статей затрат | Сумма затрат, тыс. руб. в год | Структура затрат в % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой фонд оплаты труда | 326,4 | 27,4 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды | 125,6 | 10,54 |
| 3 | Затраты на материалы и запчасти | 60,34 | 5,06 |
| 4 | Затраты на электроэнергию | 0,2628 | 0,02 |
| 5 | Амортизационные отчисления | 570,15 | 47,87 |
| Итого: |  | 1082,75 |  |
| 6 | Прочие расходы | 108,27 | 9,11 |
| Всего по смете: |  | 1191,034 | 100 |

10.5 Расчет основных экономических показателей

В заключении производим расчет основных экономических показателей, которые характеризуют эффективность капитальных вложений.

Расчетные формулы, результаты расчета экономических показателей приведены в итоговой таблице 10.5

Таблице 10.5

| Наименование показателей | Условные обозначения | Расчетная формула | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность трассы, км | L |  | 148 |
| Количество каналов | N |  | 240 |
| Капитальные затраты, руб. | K |  | 8723979,99 |
| Удельные капитальные затраты: - на канал; руб, - на канала – км; руб. | Kуд Kуд (кан) Kуд (кан-км) | K/N K/(NL) | 36349,9 0,25 |
| Эксплуатационные расходы, руб. | Э |  | 1191034 |
| Удельные эксплуатационные расходы: - на канал; руб, - на канала – км; руб. | Эуд Эуд (кан) Эуд (кан-км) | Э/N Э/(NL) | 4962 33,53 |
| Доходы от основной деятельности, руб. | Д |  | 3112730 |
| Прибыль, руб. | П | Д-Э | 1921696 |
| Численность штата, ед. | М |  | 10 |
| Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений | E | П/К | 0,22 |
| Фондоотдача , тыс.руб/чел. | Фо |  | 0,36 |
| Фондовооруженность, тыс.руб/чел. | Фв |  | 872,4 |
| Срок окупаемости капитальных вложений, лет | T | К/П | 4,5 |

Вывод:

При сравнении с нормативными показателями Р  100%  и  Ток = 4,5лет, можно сделать вывод, что данная кабельная магистраль является высокорентабельным и быстроокупаемым.

Для увеличения эффективности капитальных вложений можно расширить предоставляемые услуги связи посредством ввода в действие оставшихся незадействованными каналов и предоставление их в аренду различным предприятим, а так же населению.

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ

Кроме общих вопросов соблюдения техники безопасности (правила эксплуатации электроустановок, ведения погрузочно-разгрузочных работ, пожаробезопасности и т. д.) при строительстве и эксплуатации волоконно-оптических систем передачи необходимо соблюдать специфические требования техники безопасности, которые и будут рассмотрены в данной главе.

11. 1 Меры безопасности при прокладке кабеля

Условия труда работающих на строительстве складываются под воздействием факторов вредных и опасных. Вредные - приводят к профессиональным заболеваниям, опасные - к травматизму.

При строительстве ВОЛС проводят работы по прокладке кабеля как с использованием средств механизации, так и вручную [1].

В рабочих чертежах на прокладку кабеля на планах расположения трассы кабеля должны указываться опасные места производства работ: пересечения с газопроводами, нефтепроводами и другими продуктопроводами, с силовыми кабелями и магистральными кабелями связи, а также производиться предупреждающие надписи об осторожности проведения работ, на пересечениях кабеля связи с этими подземными коммуникациями.

С целью улучшения условий труда на объектах строительства применяются монтажно-измерительные машины, позволяющие монтажникам и измерителям выполнять сложные и утомительные работы, для чего обеспечивается соответствующее освещение, вентиляция воздуха, надлежащее рабочее место.

При выполнении монтажных работ следует помнить и соблюдать меры безопасности при работах с оптическим кабелем, которые определяются его механическими и геометрическими параметрами.

Опасным фактором при сращивании оптического кабеля является то, что волокна в оптическом кабеле соединяются при помощи сварки электрической дугой с температурой 1800 градусов С. Сварочный аппарат при сварке необходимо заземлять, все подключения и отключения прибора необходимо осуществлять при снятом напряжении питания, сварка проводить под закрытым кожухом. К работе допускать лиц с квалификационной группой не ниже III и не имеющие медицинских противопоказаний. При монтаже оптических волокон нужно помнить, что дуговой разряд, возникающий между электродами сварочного аппарата, может быть причиной возгорания горючих газов в смотровых устройствах телефонной канализации.

В монтажно-измерительной автомашине отходы оптического волокна при разделке (сколе) необходимо собирать в ящик, а после окончания работ закапывать в грунт. Необходимо также избегать попадания остатков оптического волокна на одежду, работу с волокном производить в клеенчатом фартуке; монтажный стол и пол в монтажно-измерительной автомашине после каждой смены обрабатывать пылесосом и мокрой тряпкой; тряпку отжимать в плотных резиновых перчатках. Также необходимо:

- при механизированной прокладке ОК в кабельной канализации обеспечивать надежную служебную связь каждого колодца, в котором находится вспомогательный персонал;

- при работе с оптическими тестерами не допускать попадания излучения в глаза;

- чтобы растворители, применяемые при снятии защитного покрытия оптических волокон, имели класс опасности не ниже четвертого;

- чтобы рабочая температура растворителя была ниже температуры его кипения;

- иметь в виду, что растворители могут быть токсичными, огнеопасными и вызывать аллергию;

- работу по разогреву и заливке гидрофобным заполнителем, кабельных муфт) производить в спецодежде, брезентовых рукавицах и защитных очках;

- разогрев и заливку заполнителя производить в металлической посуде с крышкой, носиком для слива и ручками для переноски.

При работе с машинами и механизмами (кабелеукладочной техникой), ручным вибрационным инструментом вредными факторами являются шум и вибрация. Следовательно, необходимо использовать индивидуальные средства защиты: рукавицы, защитные очки, виброгасящие рукавицы, противошумовые наушники.

Самым опасным фактором при строительстве ВОЛС является лазерное излучение, а самым вредным - работа с виброинструментом.

11. 2. Меры безопасности при эксплуатации систем передачи

Только персонал, который прошел курс обучения по безопасности волоконно-оптических устройств, может быть допущен к работам на волоконно-оптических системах. Руководитель персонала, который проводит пуско-наладочные работы или техническое обслуживание систем передачи, должен разработать и утвердить соответствующую программу по контролю безопасности. Программа должны включать, как минимум:

- общую информацию по волоконно-оптическим линиям;

- информацию по безопасности, касающуюся классификации лазеров и уровней опасности;

- руководство по безопасному использованию волоконно-оптических систем с лазерами и соответствующие меры безопасности.

Запрещается проводить какие – либо работы на незакрепленных каркасах стоек. Все строительные работы, замена плат и осмотр монтажа проводятся только при отключенном напряжении питания. Каркасы стоек должны быть подключены к защитному заземлению.

При работе с измерительными приборами, их необходимо заземлить. В соответствии с «Санитарными нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров» модули оптические передающие МОП-14 и МОП-17, устанавливаемые на платах ПОС ОТГ-32Е,по степени опасности генерируемого излучения относятся к первому классу. При работе с ОТГ-32-Е или платой ПОС оптический выход должен быть закрыт.

Перед работами на любом волоконно-оптическом кабеле или системе персонал должен проверить режим работы системы и уровень его опасности. В случае, если система смонтирована и включена, это будет обозначено соответствующей маркировкой о соответствующем уровне опасности. Во время инсталляции, когда эти меры еще не могут быть обеспечены, при их отсутствии следует руководствоваться мерами предупреждения, соответствующими классификации любого испытательного оборудования, содержащего оптический источник, подсоединяемый к волокну.

Персонал не должен непосредственно смотреть на любой торец волокна, по которому передается излучение. При работе на открытых волокнах, соединителях и т. д. оборудование оптической системы передачи или испытательное оборудование должно быть выключено, находиться в состоянии передачи малой мощности или отсоединено. Профилактика, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться при отсутствии мощности, передающейся по волокну. В оборудовании ВОСП и в специализированных измерительных приборах оптические излучатели должны быть закрыты заглушками, если к ним не подключен ОК.

Кроме того, при обслуживании систем передачи ОГМ-30 используется управление систем с помощью компьютера, поэтому должна выполняться техника безопасности при работе с компьютером, основные требования которой:

- необходимо, чтобы на мониторе был установлен защитный экран;

- необходимо делать перерывы в работе, во время которых выполнять гимнастику для глаз;

- необходимо протирать ежедневно монитор от пыли. Неукоснительное соблюдение персоналом правил техники безопасности позволяет избежать развития профессиональных заболеваний и травматизма.

11. 3 Экология

При проектировании строительства и реконструкции кабельных линий связи должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Для исключения и возмещения наносимого ущерба природной среде и возникновения нежелательных экологических воздействий, особенно в наиболее ранимых и опасных регионах (государственные заповедники и национальные природные парки, места миграции ценных животных, нерестилища рыб ценных пород, береговые зоны морей, рек, районы вечной мерзлоты, горная местность с осыпными и камнепадными явлениями и др.), в проектах строительства линейно-кабельных сооружений связи должны предусматриваться природоохранные мероприятия или средства компенсации причиненного ущерба.

В местах отсутствия дорог трассы кабельных линий связи следует, по возможности, размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства, а также на землях лесного фонда за счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с максимальным использованием существующих просек. Для строительства кабельных линий связи допускается предоставление земель более высокого качества. В случаях, когда прокладка кабеля вынужденно предусматривается по пахотным землям, проектом организации строительства необходимо учитывать ограничение времени производства работ на период, необходимый для уборки урожая.

При разработке траншей и котлованов для прокладки по сельскохозяйственным угодьям (пашня, пастбища и др.) и землям лесных хозяйств по согласованию с землепользователями должны предусматриваться мероприятия по рекультивации временно отводимых на период строительства земель и средства на восстановление плодородного слоя почвы. В проектах строительства кабельных переходов через водные преграды должны предусматриваться мероприятия, исключающие возможность загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающие сохранение рыбных запасов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Гроднев И.И. Волоконно-оптические линии связи. – М.: Радио и связь, 1990. – 224с.

2.Интернет страница http://www.energy-telecom.sitek.ru/

3.Интернет страница http://www.morion.ru/

4.Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению, радиовещанию «Электросвязь». – М.,№2 1999г.

5.Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению, радиовещанию «Электросвязь». – М.,№5 1997г.

6.Гроднев И.И. Оптоэлектронные системы передачи информации. – Радио и связь, «Знание» №6 1991г.

7.Кудашова Л.В. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию многоканальных систем передачи. – Хабаровск, ХФ СибГУТИ 1998г.

8.Двуреченская К.А. Оборудование третичного временного группообразования (ОТГ-32Е) АТИЦ.465413.008. Паспорт и техническое описание. 1995г.

9.Нормы на электрические параметры цифровых каналов магистральных и внутризоновых первичных сетей. Приказ №92 от 10.08.96

10.Бурдин В.А. и др. Проектирование волоконно-оптических линий связи. Учебное пособие по дипломному проектированию. – М. : МТУСИ, 1992

11.Заславский К.Е. Волоконно-оптические системы передачи. Часть 1.Новосибирск 1994г.

12.Заславский К.Е. Волоконно-оптические системы передачи. Часть 2.Новосибирск 1995г.

13.Берганов И.Р., Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи. – М. : Радио и связь, 1989

14.Алексеев Е.Б. Особенности эксплуатации ВОЛС и пути повышения их функционирования. Электросвязь №5, 1997