6. Расчет надежности волоконнооптического передающего устройства

Надежностью называется свойство объекта, системы, изделия, устройства или их частей выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

Расчет надежности основывается на следующих допущениях:

- Все элементы данного типа равнонадежны, т. е. интенсивность отказовλi для этих элементов одинакова;

- Все элементы работают в нормальных технических условиях;

- Интенсивность отказов всех элементов не зависит от времени (срока службы);

- Отказы элементов являются событиями случайными и независимыми;

- Все элементы работают одновременно;

- Отказ любого элемента приводит к отказу всей системы;

При расчете надежности блока волоконнооптического передающего устройства необходимо определить вероятность безотказной работы устройства в произвольном интервале времени t, которая определяется выражением:

p(t)=e−Λ⋅t,

где   – интенсивность отказов устройства;

t – время, за которое определяется вероятность безотказной работы.

Расчёт надёжности произведём по методике изложенной в [17].

Интенсивность отказов элементов в рабочем режиме определяется по формуле:

λi=a1⋅a2⋅λ0i,                   (6.1)

где λ0i−номинальная интенсивность отказов, определяемая по таблицам средне групповых интенсивностей отказов для каждой группы элементов  (табл.4.1 [17]);

a1−коэффициент учитывающий уровень электрической нагрузки и температуру среды непосредственно у элемента;

a2−коэффициент учитывающий условия эксплуатации.

a2=K1⋅K2⋅K3                      (6.2)

где коэффициент K1=1.07 для стационарной аппаратуры из табл.4.3 [17];

K2=2.5 для относительной влажности до 98% при температуре 40С из табл.4.3 [17];

K3=1 при эксплуатации на высотах до 1км, из табл.4.3 [17];

Подставляя численные значения в (6.2) получаем:

a2=1.07⋅2.5⋅1=2.675

Значения a1 находим для каждой группы элементов из табл.4.2 [17], учитывая что при разработке принципиальной схемы выбор элементной базы был произведён из условия, что бы коэффициенты нагрузки элементов не превышали рекомендуемых значений из табл.4.6 [17], а эксплуатация происходит в наихудших условиях (tmax = 60C).

Исходные данные для расчёта надёжности блока волоконнооптического передающего устройства приведены в таблице 6.1:

| № | Схемное обозначение | Тип элемента | Кол-во | Параметры режима |  | Кн | λ0i x10−6 | a1 | λi x10−6 |  | Niλix10−6 | τCPi,час |  | NiλiτСРix10−6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТУ | Факт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ###### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | R2, R6, R32, R8,R10, R12, R25, R26, R40 | ###### C2-23 | 9 | 1 Вт | 0,5 Вт | 0,5 | 0,016 | 0,8 | 0,03 |  | 0,3 | 0,3 |  | 0,09 |
| 2 | R11, R13, R14, R9, R1, R3, R4, R5, R20, R15, R16,R30, R31, R27, R29 | C2-23 | 15 | 0,125 Вт | 0,08 Вт | 0,64 | 0,016 | 1,0 | 0,04 |  | 0,64 | 0,3 |  | 0,19 |
| 3 | R7, R28 | СП3-2 | 2 | 0,125 Вт | 0,09 Вт | 0,72 | 0,1 | 1,4 | 0,37 |  | 0,75 | 0,3 |  | 0,23 |
| 4 | С11, С12, С19 | К50-35 | 3 | 25В | 15В | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 2,9 |  | 8,9 | 0,4 |  | 3,6 |
| 5 | С1 - С10, С13 - С18, С20, С21 | К10-17А | 18 | 50В | 15В | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,08 |  | 1,44 | 0,4 |  | 0,57 |
| 6 | VT1 | КТ660Б | 1 | 800 мА | 120 мА | 0,15 | 0,5 | 0,2 | 0,25 |  | 0,25 | 0,3 |  | 0,08 |
| 7 | VT2, VT3 | КТ337А | 2 | 10мА | 1мА | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,25 |  | 0,5 | 0,3 |  | 0,15 |
| 9 | VD3 | КД102А | 1 | 20мА | 1мА | 0,05 | 0,4 | 0,2 | 0,214 |  | 0,214 | 0,3 |  | 0,06 |
| 10 | VD20 | АЛ102А | 1 | 10мА | 2мА | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,03 |  | 0,03 | 0,3 |  | 0,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 12 | T1 | ТПП 261-127/220-50 | 1 | 0,5А | 0,35А | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,43 |  | 0,43 | 0,7 |  | 0,3 |
| 13 | VD1 | ИЛПН-203 | 1 | 3,5 мВт | 1,6 мВт | 0,45 | 0,05 | 0,2 | 0,02 |  | 0,02 | 0,9 |  | 0,03 |
| 14 | DA1 | К140УД11 | 1 | - | - | 0,8 | 0,02 | 2,5 | 0,13 |  | 0,13 | 0,6 |  | 0,08 |
| 15 | DA2 | К175ДА1 | 1 | - | - | 0,8 | 0,02 | 2,5 | 0,13 |  | 0,13 | 0,6 |  | 0,08 |
| 16 | DA3 | К544УД1 | 1 | - | - | 0,8 | 0,02 | 2,5 | 0,13 |  | 0,13 | 0,6 |  | 0,08 |
| 17 | DA4 | КР142ЕН6А | 1 | - | - | 0,8 | 0,02 | 2,5 | 0,13 |  | 0,13 | 0,6 |  | 0,08 |
| 18 | DA5 | КР142ЕН5 | 1 | - | - | 0,8 | 0,02 | 2,5 | 0,13 |  | 0,13 | 0,6 |  | 0,08 |
|  | DA6 | КЦ407А | 1 | 80мА | 25мА | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,67 |  | 0,67 | 0,3 |  | 0,2 |
|  | DA7 | КЦ412А | 1 | 80мА | 25мА | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,67 |  | 0,67 | 0,3 |  | 0,2 |
| 19 | Пайка | - | 200 | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 |  | 2 | 0,5 |  | 1 |
| 20 | Плата печатная | - | 1 | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 |  | 0,1 | - |  | - |
| 21 | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  | 7,32 |

Среднее время восстановления τCPi взяты из табл. 4.8 [17].

Интенсивность отказов элементов i-й группы определяем по формуле:

Λi=Ni⋅λi,                             (6.3)

где Ni−количество элементов в i-й группе.

Для определения параметра потока отказов всего блока воспользуемся следующей формулой:

Λ=i=1kNi⋅λi,                        (6.4)

где k- количество групп элементов.

Подставляя численные значения из табл.6.1 получаем:

Λ=21,6⋅10−6

Средняя наработка на отказ T0 для нормального закона распределения определяется по формуле:

T0=1/Λ=1/21,6⋅10−6≈46,3⋅103час         (6.5)

Вероятность безотказной работы устройства p(t) определяем по формуле:

p(t)=e−Λ⋅T                                     (6.6)

График зависимости приведён  на рис.6.1.

Используя формулу (6.6) определим вероятность безотказной работы в течении одного года(8760часов):

p(t)=e−21,6⋅10−6⋅8760=0,83

P

4T0

Рис. 6.1 Зависимость вероятности безотказной работы от времени

3T0

2T00

T0

t

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.3

0.4

0.1

0.2

Среднее время восстановления работоспособности  блока волоконнооптического передающего устройства определим по формуле:

TВ=КОЗΛi=1кNi⋅λi⋅τi                                  (6.7)

где KO3- коэффициент одновременной замены элементов, KO3=2.3.

TВ=2,321,6⋅10−6⋅7,32⋅10−6=0,78часа

Коэффициент готовности KГопределяется по формуле:

KГ=Т0Т0+ТВ=46,3⋅10346,3⋅103+0,78=0,9999831        (6.8)