5.3. Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте линии по производству кормовой рыбной муки.

Линия по производству кормовой рыбной муки установлена  в помещении, которое относится к категории особо опасных. Все электрооборудование имеет степень защиты JР55, то есть электрооборудование защищено от водяных струй в любом направлении и от проникновения внутрь пыли в количестве, достаточном для нарушения работы изделия. В приводах технологических машин линии используются двигателя типа АОМ, питающиеся от сети переменного напряжения. Все металлические части электрического оборудования, которые не находятся под напряжением, но доступны к прикосновению в эксплуатационных условиях (электродвигатели, электрические исполнительные механизмы) заземлены, так как напряжение переменного тока между фазами более 50 В, а между фазой и корпусом - более 30 В. Заземление выполнено специальной жилой питающего кабеля. Она имеет сечение, равное сечению жилы питающего кабеля, не менее 16 мм2. Болты, крепящие заземляющие жилы изготовлены из латуни диаметром 6 мм.

Исправность изоляции - основное условие, обеспечивающее безопасность эксплуатации и надежность электроснабжения машин и установок линии. Для электроснабжения оборудования технологических машин используются кабели КРКВ, для управления сигнализации и связи кабели КСРПВ. Регулярное наблюдение за сопротивлением изоляции электрических сетей - одна из основных мер, предотвращающих поражение человека электрическим током.

Оградительные устройства применяют для того, чтобы исключить даже случайные прикосновения к токоведущим частям. Ограждение токоведущих частей предусмотрено конструкцией электрооборудования. Оголенные провода и шины, а также приборы, аппараты, распределительные щиты и тому подобное, имеющие незащищенные и доступные для прикосновения токоведущие части, помещены в специальные ящики, шкафы.

При обслуживании и ремонте электрооборудования линии по производству кормовой рыбной муки используются различные электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, боты и коврики, изготовленные из специальной диэлектрической резины, обладающей высокой электрической прочностью и хорошей эластичностью.

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы с электрооборудованием линии по производству пресервов, относятся: обучение и инструктаж работающих перед допуском к работе; надзор во время работы; оформление записей в электротехническом формуляре с указанием места, времени, содержания работы и фамилии исполнителя. Этой работой занимаются лица командного состава, имеющие рабочие дипломы электромехаников 1-го, 2-го, 3-го разрядов. К выполнению этой работы допускаются лица рядового состава, имеющие удостоверения судового электрика, обладающие навыками самостоятельного выполнения работ по обслуживанию оборудования и приборов линии. Все работы с электрооборудованием под напряжением производятся по распоряжению старшего электромеханика судна. По устному распоряжению могут выполняться только работы в аварийных случаях.