4.1. Разработка функциональной схемы САР расхода воздуха.

В  данной  схеме  автоматизации  рассматривается  САР расхода воздуха в барабанной сушилке. Работа установки происходит   следующим   образом.   Влажное   сырьё   из накопителя поступает в барабан сушилки, приводимый во вращение посредством электропривода. Воздух, подаваемый в  сушилку,  охватывает  частицы сырья,  удаляя из  них избыточную  влагу.  Благодаря  тому,  что  сам  барабан сушилки   всё   время   вращается,   сырье   постоянно перемешивается.  Высушенные  частицы  сырья  относятся набегающим  потоком  воздуха  в  противоположную  часть установки,  откуда транспортируются на другие процессы обработки.  Основная  задача  системы  автоматического регулирования заключается в том, чтобы набегающий поток воздуха поддерживался такой интенсивности, чтобы  сырьё не  удалялось  влажным  и  процесс  сушки  проходил  с максимальной  эффективностью.  Это  достигается  путём регулирования расхода воздуха подаваемого в барабанную сушилку,   воздействием   на   регулирующую   заслонку посредством  исполнительного  механизма.  Информация  о расходе  подаваемого  воздуха  снимается  с  сужающего устройства (поз. 1-1) измерительным прибором (поз. 1-2) и подаётся  на  вторичный  преобразующий  прибор  ( поз. 1-3), откуда преобразований до необходимой величины сигнал подаётся     на     регулятор     (поз .1-4),     который непосредственно  управляет  исполнительным  механизмом (поз. 1-5).