- Инструмент, приспособления, оборудование.

- Стамески столярные (ГОСТ 1185-69) служат для зачистки гнезд, пазов, шипов.

- Молоток ударный инструмент для забивания гвоздей, шкантов и для предварительной сборки изделий.

- Складной метр представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями с точностью до 1 мм и служит для линейных измерений.

- Упоры предназначены для направления подаваевомого материала в станок.

- Электролобзик с набором пильных полотен применяют для фигурного и смешанного выпиливания древесины и древесных плит.

- Круглопильные станки:

- Ц6-2 предназначен для смешанного чистового раскроя листовых материалов и древесины.

- УН-1 предназначен для поперечного чернового раскроя.

- ЦА-2А предназначен для продольного чернового раскроя

- Использовалась пила круглая с плоским диском с пластинками из твердого сплава ГОСТ 9769-69. Применяется для распиловки древесных материалов (ДВП, ДСП плит, слоистой клееной древесины), а так же цельной древесины.

- Круглые плоские пилы  для поперечного раскроя изготавливается по ГОСТу 980-69.

# Продольно-фрезерные станки.

СФ-6 Фуговальный станок предназначен для формирования        базовых поверхностей.

СР-3-6 Рейсмусовый станок предназначен для строгания заготовок в размер.