Общие сведения о машине.

- Машина электронная контрольно-регистрирующая «ОКА 500.0-05Ф» (предназначенная для применения на предприятиях торговли, для работы в билетных кассах пригородного железнодорожного сообщения, для работы на автостанциях и автовокзалах, при работе с валютой, для приема коммунальных платежей).

- Машина должна эксплуатироваться в условиях, соответствующих ГОСТ 23411-84 при температуре воздуха от 10 до 35С, относительной влажности от 40 до 80% при 30С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

- Питание машины осуществляется переменным однофазным током с напряжением (220 +22-33)В частотой (501)Гц.

- В машине в качестве источника резервного питания установлена перезаряжаемая герметичная свинцово-кислотная батарея.

Основные технические данные и характеристики.

| # Наименование основного параметра и размера | Норма, характеристика |
| --- | --- |
| 1. Количество денежных регистров, не менее | 12 |
| 2. Разрядность денежных регистров, десятичные разряды, не менее | 5 |
| 3. Количество операционных регистров, не менее | 2 |
| 4. Разрядность операционных регистров, десятичные разряды, не менее | 3 |
| - Объем запоминающих устройств, Кбайт, не менее ПЗУ ОЗУ | 32 8 |
| 6. Сохранность информации после выключения питания (при отсутствии непосредственно перед включением машины аварии резервного источника питания), ч. не менее | 720 |
| 7. Число разрядов индикатора покупателя, не менее | 8 |
| 8. Число разрядов индикатора кассира, не менее | 8 |
| 9. Количество знаков (включая пробелы), печатаемых в одной строке чека и контрольной ленты, не менее | 16 |
| 10. Лента чековая, контрольная | Бумага для ленты контрольно-кассовых машин ГОСТ 6999-85 |
| 11. Размер ленты чековой, мм: ширина наружный диаметр бобины, не более внутренний диаметр бобины | 400.25 125 260.52 |
| 12. Размер ленты контрольной, мм: ширина наружный диаметр бобины, не более внутренний диаметр бобины | 400.25 50 260.52 |
| 13. Скорость печати строк средней длины (12 разрядов) на всех формируемых в одном цикле документах, строк в секунду, не менее | 4 |
| 14. Производительность машины, разряд/секунду, не менее | 70 |
| 15. Время работы машины без выключения, часов в сутки, не менее | 16 |
| 16. Потребляемая мощность машины при средней эксплуатационной нагрузке 200 строк в час. Вт. не более | 40 |
| 17. Масса машины с основанием, кг, не более | 20 |
| 18. Габаритные размеры, мм, не более: устройство центральное основание | 455x210x370 455x120x372 |
| 19. Средняя наработка на отказ, строк печати средней длины, не менее | 1500000 |
| 20. Средняя наработка на информационный сбой, знаков, не менее | 2000000 |
| 21. Полный срок службы, лет, не менее | 5 |
| 22. Время готовности, мин., не более | 3 |