Протокол работы ККМ

ЭЛВЕС-МИКРО-Ф

Режим «Пассивный On-Line» (Принтер чеков)

Версия 1

Штрих-М, Москва, 1999г.

# Оглавление

Îãëàâëåíèå

Ââåäåíèå

Àâòîðñêèå ïðàâà

Ñòðóêòóðà äîêóìåíòà

Íèæíèé óðîâåíü

Óïðàâëÿþùèå ñèìâîëû ïðîòîêîëà

Ñòðóêòóðà áëîêà êîìàíäû è îòâåòà

Ïîëå <data [N]> êîìàíäû è îòâåòà

Ïîëå <CRC> êîìàíäû è îòâåòà

Îáùèé àëãîðèòì îáìåíà

Ïåðåäà÷à êîìàíäû

Îòâåò íà êîìàíäó

Îøèáêè ïðè ïåðåäà÷å

Êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ

Íåò îòâåòà èëè íåïðàâèëüíûé îòâåò íà çàïðîñ óñòàíîâêè ñâÿçè

Îøèáêà îáíàðóæåíà â áëîêå <data [N]>

Íåò ïåðåäà÷è EOT

Äèàãðàììû ñîñòîÿíèé

Àêòèâíàÿ ñòîðîíà

Ïàññèâíàÿ ñòîðîíà

Âåðõíèé óðîâåíü

Ïîääåðæèâàåìûå êîìàíäû

Êîìàíäû ïåðåõîäà ìåæäó ðåæèìàìè

Ââîä ïàðîëÿ

Âûõîä èç òåêóùåãî ðåæèìà

Îáùèå êîìàíäû

Ïå÷àòü ñòðîêè íà ÷åêîâîé ëåíòå

Áëîêèðîâêà/ðàçáëîêèðîâêà êëàâèàòóðû

Ãóäîê

Âûâîä íà äèñïëåé ñòðîêè

Çàïðîñ ñîñòîÿíèÿ ÊÊÌ

Ïðîãðàììèðîâàíèå âðåìåíè

Ñòàòóñ ïîñëåäíåé èëè òåêóùåé îïåðàöèè (êîä òåêóùåé îøèáêè)

Êîìàíäû ðåæèìà ðåãèñòðàöèè

Âíåñåíèå äåíåã

Âûïëàòà äåíåã

Ñêèäêà %

Íàäáàâêà %

Çàêðûòü ÷åê (ñî ñäà÷åé)

Ïîäèòîã

Çàïðîñ íàëè÷íûõ äåíåã â ÿùèêå

Ðåãèñòðàöèÿ

Ñòîðíî

Àííóëèðîâàíèå

Âîçâðàò

Àííóëèðîâàíèå âñåãî ÷åêà

Êîìàíäû ðåæèìà îò÷åòîâ ñ ãàøåíèåì

Ïðîãðàììèðîâàíèå äàòû

Íà÷àëî ãàøåíèÿ êîíòðîëüíîé ëåíòû

Ñíÿòèå ñóòî÷íîãî îò÷åòà (ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåãî ãàøåíèÿ)

Ïîäòâåðæäåíèå ãàøåíèÿ ñóòî÷íîãî îò÷åòà

Êîìàíäû ðåæèìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ

Ïðîãðàììèðîâàíèå òàáëèöû

×òåíèå òàáëèöû

Êîìàíäû ðåæèìà íàëîãîâîãî èíñïåêòîðà

Êîäû îøèáîê

# Введение

Данный протокол обмена предназначен для написания драйверов кассового аппарата ЭЛВЕС-МИКРО-Ф и стыковки с этой ККМ различных устройств (к примеру пульта управления ТРК). В нем содержится полная информация о системе команд этой ККМ.

## Авторские права

Данный протокол является объектом авторских прав ЗАО «Штрих-М».

Данный протокол обмена может свободно использоваться только для написания драйверов кассового аппарата ЭЛВЕС-МИКРО-Ф и стыковки с этой ККМ различных устройств (к примеру пульта управления ТРК).

Данный протокол обмена не может быть использован для реализации в других ККМ режима «Пассивный On-Line» (принтер чеков) без письменного согласия ЗАО «Штрих-М».

## Структура документа

Документ состоит из двух основных частей: «Нижний уровень» и «Верхний уровень».

Под командой понимается посылка, состоящая из кода команды и данных (они могут отсутствовать), которые определяют тип действия для ККМ. На каждую команду ККМ присылает ответ, содержащий код ошибки и данные (могут отсутствовать) в зависимости от команды. Исключением является команда «Гудок» на которую не передается ответа. Все команды и ответы передаются по единому протоколу нижнего уровня, который отвечает за достоверность передачи данных (при помощи механизма контрольных сумм и повторов). Таким образом в разделе «Нижний уровень» описан общий для всех команд и ответов алгоритм их передачи и приема.

В разделе «Верхний уровень» описаны конкретные коды команд, передаваемые в них данные и форматы ответов на команды, а также возможные коды шибок и их описание.

# Нижний уровень

Для передачи используется протокол связи со скоростью обмена 1200, 2400, 4800 или 9600 бод с физическим кадром :

- 1 стартовый бит;

- 8 битов данных;

- 1 стоповый бит;

- без проверки на четность;

- 4 линии (TXD, RXD, GND, DTR).

Внимание: перед началом работы Хост должен установить DTR в 1 и сбросить RTS в 0.

Хост – ПК, POS, пульт управления ТРК и любое другое устройство, осуществляющее управление кассовым аппаратом.

## Управляющие символы протокола

| ENQ | Çàïðîñ | 05H |
| --- | --- | --- |
| ACK | Ïîäòâåðæäåíèå | 06H |
| STX | Íà÷àëî òåêñòà | 02H |
| ETX | Êîíåö òåêñòà | 03H |
| EOT | Êîíåö ïåðåäà÷è | 04H |
| NAK | Отрицание | 15H |
| DLE | Ýêðàíèðîâàíèå óïðàâëÿþùèõ ñèìâîëîâ | 10H |
| <CRC> | Áàéò êîíòðîëüíîé ñóììû (ïîбайтное XOR) |  |
| <data [N]> | Áëîê команды/ответа – ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èç N áàéò |  |

## Структура блока команды и ответа

STX <data[N]> ETX <CRC>

| STX | – флаг начала блока команды или ответа |
| --- | --- |
| <data[N]> | – посылаемые данные (N байт) |
| ETX | – флаг конца блока команды или ответа |
| <CRC> | – байт контрольной суммы |

### Поле <data [N]> команды и ответа

<data [N]>

Количество байт данных N не должно превышать 30 байт.

Внимание: Байты данных, равные DLE и ETX, передаются как последовательность двух байт: DLE как <DLE DLE>, ETX как <DLE ETX>. Такая операция далее будет называться маскировкой. Все остальные байты (даже равные остальным управляющим символам) передаются просто – как один байт. DLE аналогичен символу '\' в языке С (сравните последовательности "\n", "\\", "\\n", "\\\n" и <DLE ETX>, <DLE DLE>, <DLE DLE ETX>, <DLE DLE DLE ETX>).

### Поле <CRC> команды и ответа

Контрольная сумма подсчитывается по алгоритму: «выполнение операции побайтное исключающее ИЛИ (XOR) по всем символам блока, включая ETX, но исключая STX».

Пример: передать блок данных <1F 00 FF 10 02 03 1A>
1. Маскируем байты, равные DLE и ETX (10h и 03h). <1F 00 FF 10 10 02 10 03 1A>
2. Добавляем в конец ETX. <1F 00 FF 10 10 02 10 03 1A 03>
3. Подсчитываем <CRC>:	1F XOR 00 XOR FF XOR 10 XOR 10 XOR 02 XOR 10
					XOR 03 XOR 1A XOR 03 = E8
4. Добавляем в начало STX. <02 1F 00 FF 10 10 02 10 03 1A 03>
5. Добавляем в конец <CRC>. <02 1F 00 FF 10 10 02 10 03 1A 03 E8>
Передавать следует последовательность байт, полученную на шаге 5.

## Общий алгоритм обмена

Команда и ответ пересылаются по одинаковому симметричному протоколу. Протоколы описаны ниже:

| Õîñò |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
| Êîìàíäà |  |  |
| Ожидание ответа | T5 | Анализ и выполнение команды |
|  |  | Îòâåò |

Передача производится от Передатчика к Приемнику (Активным называется сторона, посылающая команду и принимающая ответ на нее, Пассивной – принимающая команду и отвечающая на нее):

| Тип обмена | Хост | ККМ |
| --- | --- | --- |
| Команда | Активный передатчик | Пассивный приемник |
| Ответ | Активный приемник | Пассивный передатчик |

по алгоритму:

Используемые таймауты:

| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 сек | 2 сек | 0,5 сек | 0,5 сек | 2* сек | 0,5 сек | 0,5 сек | 1 сек |

* – для некоторых команд может быть указано иное значение.

Нейтральное состояние – состояние, в котором станции находятся большую часть времени. В нейтральном состоянии ККМ либо ожидает команды, либо выполняет команду Хоста. Хост в нейтральном состоянии находится в моменты времени между подачами команд или при ожидании ответа от ККМ.

Для посылки данных Передатчик переходит в состояние передачи и запрашивает готовность к сеансу связи у потенциального Приемника, посылая ENQ. Передатчик ждет подтверждение готовности в течении времени T1.

Если станция готова получить данные, то она переходит в состояние приема, сигнализируя о своем решении посылкой символа ACK. После этого станция становится Приемником.

Получив подтверждение готовности Приемника, Передатчик начинает (непозднее, чем через T2) посылать кадр данных (команду или ответ).

Примечание: таймаут между посылкой байтов кадра не должен превышать T6.

Прием кадра данных ведется по алгоритму:

- В течении времени T2 ждать получения STX (все байты, неравные STX, игнорировать).

- После STX все байты рассматривать как данные кадра.

- Принимать кадр до получения EXT.

- Если полученный байт ETX маскированный символом DLE, то рассматривать его как часть данных и продолжать прием – п.3.

- Принять 1 байт после немаскированного ETX – <CRC>.

Примечание: таймаут ожидания очередного байта кадра должен быть равен T6.

Получив кадр данных, Приемник подсчитывает контрольную сумму посылки и сравнивает ее с полученной. Если контрольные суммы совпали, то Приемник подтверждает прием кадра данных – посылает ACK

Передатчик обязан закрыть сеанс связи (послать EOT). Если Передатчик – Хост, то завершение сеанса связи означает готовность Хоста принять ответ. Если Передатчик – ККМ, то EOT означает завершение ответа на команду. В любом случае Передатчик переходит в нейтральное состояние после передачи EOT, а Приемник – после получения EOT.

### Передача команды

| Õîñò |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
| ENQ (çàïðîñ сеанса) |  |  |
|  |  | ACK (ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà) |
| STX, data[N], ETX, <CRC> (ïåðåäà÷à êîìàíäû) |  |  |
|  |  | ACK (ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà) |
| EOT (завершение передачи) |  |  |

### Ответ на команду

Время ожидания ответа от ККМ должно быть равным T5 сек.

| Õîñò |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ENQ (çàïðîñ) |
| ACK (ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà) |  |  |
|  |  | STX, data[N], ETX, <CRC> (ïåðåäà÷à ответа) |
| ACK (ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà) |  |  |
|  |  | EOT (завершение передачи) |

## Ошибки при передаче

### Конфликтная ситуация

| Õîñò |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
| ENQ |  |  |
|  |  | ENQ |
| Îæèäàíèå (T7) |  | Îæèäàíèå (T8) |
| ENQ |  |  |

Каждая станция переходит в состояние ожидания на время Т. Конфликтная ситуация регулируется различными значениями Т: Хост – T7, ККМ – T8. Хост (для него ожидание короче) будет передавать свою информацию первым.

### Нет ответа или неправильный ответ на запрос установки связи

| Передатчик |  | Приемник |
| --- | --- | --- |
| ENQ |  |  |
| Ожидание (T1) |  |  |
| ENQ |  |  |
| Ожидание (T1) |  |  |
| ENQ |  |  |
|  |  | NAK |
| ENQ |  |  |
| Ожидание (T1) |  |  |
| ENQ |  |  |
| Ожидание (T1) |  |  |
| EÎÒ |  |  |

Если нет ответа или принят символ, отличный от ACK, Передатчик повторяет символ ENQ до 5 раз по истечении времени таймаута T1. Когда количество повторений исчерпано, Передатчик передает сигнал EOT и возвращается в нейтральное состояние. Если потенциальный Приемник не готов к получению данных, то он должен ответить NAK.

### Ошибка обнаружена в блоке <data [N]>

| Õîñò |  | ККМ |
| --- | --- | --- |
| ENQ |  |  |
|  |  | ACK |
| STX, <data [N]>, ETX, <CRC> |  |  |
|  |  | NAK (îòêàç ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèåìà – îøèáêà) |
| STX, <data [N]>, ETX, <CRC> (ïîâòîð êàäðà) |  |  |
|  |  | ACK |
| EOT |  |  |

При приеме сообщения анализируется текст между символами STX и ETX и проверяется на CRC. Если CRC не сошлись, формируется ответ NAK.

При получении ответа NAK, Передатчик повторяет свою информацию до тех пор, пока не получит подтверждение приема (ACK). Максимальное количество повторений одного сообщения, тем не менее, ограничено значением 10.

### Нет передачи EOT

Если Приемник не получает EOT от Передатчика в течение T4 после посылки подтверждения приема кадра данных (ACK), то Приемник считает, что он принял EOT и возвращается в нейтральное состояние.

## Диаграммы состояний

Ниже приведены более подробно диаграммы состояний активной и пассивной сторон.

Активной называется сторона, посылающая команду и принимающая ответ на нее. В случае ККМ в режиме «Пассивный On-Line (принтер чеков)» активной стороной является Хост.

Пассивной называется сторона, принимающая команду и отвечающая на нее. ККМ в режиме в режиме «Пассивный On-Line (принтер чеков)» всегда являются пассивной стороной.

Диаграммы показывают некоторые алгоритмические нюансы реализаций активной и пассивной сторон на границе «Приемник – Передатчик»

### Активная сторона

### Пассивная сторона

# Верхний уровень

При описание команд используется обозначение:

Код команды - ("U", 55h, 85).

Его следует интерпретировать: содержимое байта команды равно десятичному числу 85 (шеснадцатиричному 55h, ASCII символ "U" (в кодовой странице 866 MS DOS)).

Все суммы в данном разделе указаны в «мде». МДЕ – минимальная денежная единица. Сейчас в России МДЕ равна 1 коп.

Все числа передаются в двоично-десятичном формате, если не указано другое.

## Поддерживаемые команды

| Êîä команды |  |  | Íàçâàíèå команды | Ñòð. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | DEC | ASCII |  |  |
| 56h | 86 | V | Ввод пароля | 17 |
| 48h | 72 | H | Выход из текущего режима | 17 |
| 4Ch | 76 | L | Печать строки на чековой ленте | 18 |
| 42h | 66 | B | Блокировка/разблокировка клавиатуры | 18 |
| 47h | 71 | G | Гудок | 18 |
| 2Eh | 46 | . | Вывод на дисплей строки | 19 |
| 3Fh | 63 | ? | Запрос состояния ККМ | 19 |
| 4Bh | 75 | K | Программирование времени | 20 |
| 45h | 69 | E | Статус последней или текущей операции | 20 |
| 49h | 73 | I | Внесение денег | 21 |
| 4Fh | 79 | O | Выплата денег | 21 |
| 43h | 67 | C | Скидка % | 21 |
| 44h | 68 | D | Надбавка % | 21 |
| 4Ah | 74 | J | Закрыть чек (со здачей) | 21 |
| 53h | 83 | S | Подитог | 22 |
| 4Dh | 77 | M | Запрос наличных денег в ящике | 22 |
| 52h | 82 | R | Регистрация | 22 |
| 4Eh | 78 | N | Сторно | 22 |
| 41h | 65 | A | Аннулирование | 23 |
| 57h | 87 | W | Возврат | 23 |
| 59h | 89 | Y | Аннулирование чека | 23 |
| 64h | 100 | d | Программирование даты | 24 |
| 54h | 84 | T | Начало гашения контрольной ленты | 24 |
| 5Ah | 90 | Z | Снятие суточного отчета | 24 |
| 58h | 88 | X | Подтверждение гашения суточного отчета | 24 |
| 50h | 80 | P | Программирование таблицы | 25 |
| 46h | 70 | F | Чтение таблицы | 25 |
| 61h | 97 | a | Ввод заводского номера | 26 |
| 62h | 98 | b | Фискализация / перерегистрация | 26 |
| 63h | 99 | c | Запрос диапазонов дат и смен | 26 |
| 65h | 101 | e | Фискальный отчет по диапазону дат | 27 |
| 66h | 102 | f | Фискальный отчет по диапазону смен | 28 |

## Команды перехода между режимами

При включении питания ККМ находится в состоянии «Выбор». Из этого состояния она может перейти в один из трех режимов:

- Регистрация.

- Отчеты без гашения (не доступен по протоколу с компьютера. В режиме отчетов с гашением можно отказаться после печати отчета от его гашения).

- Отчеты с гашением.

- Программирование.

Из состояния «Выбор» можно перейти в требуемый режим командой ввод пароля.

##### Ввод пароля

Команда:	"V" <Режим(1)><Пароль(4)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("V", 56h, 86).

Код ответа	- ("U", 55h, 85).

Режим=1	- Режим регистрации.

Режим=3	- Режим отчетов с гашением.

Режим=4	- Режим программирования.

Режим=5	- Режим налогового инспектора.

Пароль		- 8 символов двоично-десятичных, пароль для входа в указанный режим (пароли программируются в таблице паролей в ККМ).

Вернуться из выбранного режима в состояние «Выбор» можно по команде Выход из режима.

Примечание. Если пароль введен неверно, то ККМ блокируется и на любую команду возвращает «ККМ заблокирована и ждет ввода налогового инспектора» (кроме «Ввод пароля» и «Запрос состояния»). Вывести ККМ из такого состояния можно только командой «Ввод пароля» с правильным паролем налогового инспектора. Если ККМ заблокирована и пароль опять не сошелся, то ответ присылается с задержкой 0,5 сек. (таким образом на полный перебор паролей уйдет порядка 570 дней).

##### Выход из текущего режима

Команда:	"H".

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("H", 48h, 72).

Команда выхода из текущего режима в состояние «Выбор».

## Общие команды

Общими называются те команды, которые могут выполняться ККМ во всех режимах.

##### Печать строки на чековой ленте

Команда:	"L" <Печатаемые_символы(24)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><(0)>.

Код команды	- ("L", 4Ch, 76).

Печатаемые_символы(24) - символы в кодовой странице 866 MS DOS, маленькие буквы автоматически преобразуются самой ККМ в заглавные. Печатаемые символы см. режим программирования в руководстве оператора ККМ. При печати пустой строки просто проматывается лента на одну строку.

Строка может не дополняться пробелами до 24 символов - ККМ применит выравнивание вправо, то есть дополнит строку пробелами слева.

Описание ошибок см. ниже.

Примечание. Для снятия ошибочной ситуации на ККМ (символ С на дисплее ККМ) необходимо подать кадр из 23 пробелов и 24 байт равный 10 (0Ah). При этом ККМ промотает бумагу так же, как при нажатии клавиши «промотать бумагу» (стрелка вверх).

##### Блокировка/разблокировка клавиатуры

Режим раз-/блокировки клавиатуры может всегда быть изменен с клавиатуры ККМ.

Команда:	"B" <Операция(1)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><(0)>.

Код команды	- ("B", 42h, 66).

Операция=0	- заблокировать клавиатуру.

Операция=1	- разблокировать клавиатуру.

Операция блокировки/разблокировки также выполняется с клавиатуры в режиме ВЫБОР.

«С» «*» «<» - блокировка.

«С» «*» «>» - разблокировка.

##### Гудок

Команда:	"G".

Ответ:		Отсутствует.

Код команды - ("G", 47h, 71).

Ответа на данную команду не предусмотрено.

##### Вывод на дисплей строки

Команда:	"." <Коды разрядов дисплея (8 байт)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды - (".", 2Eh, 46).

Кодировка разрядов дисплея:

| Битовая Кодировка |  |  |  | Цифровая кодировка |  |  |  | Пример |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 64 32 + 16 16 4 1 = 245 111101012 | D1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| D2 |  | D0 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |
|  | D7 |  |  |  | 128 |  |  |  | 128 |  |  |
| D3 |  | D5 |  | 8 |  | 32 |  |  |  | 32 |  |
|  | D4 |  D6 |  |  | 16 |  64 |  |  | 16 |  64 |  |

Первый байт кодирует самый левый разряд, последний – самый правый. Каждый бит отвечает за соответствующий сегмент символа (1 - сегмент виден, 0 - нет). В самом правом символе (разряде) не может быть точки, хотя попытка зажечь ее не считается ошибкой.

##### Запрос состояния ККМ

Команда:	"?".

Ответ		"D"<Кассир(1)><Номер_ККМ_в_зале(1)> <Дата_YMD(3)><Время_HMS(3)><Признак_фискализации(1)> <Заводской_номер_ККМ(4)><Тип_ККМ(1)><Версия_ПЗУ_ККМ(2)> <Режим_работы(1)><Признак_ввода_пароля(1)><Номер_чека(2)> <Номер_смены(2)><Состояние_чека(1)><Сумма_чека(4)> <Десятичная_точка(1)><Код_последней_операции(1)>.

Код команды	- ("?", 3Fh, 63).

| Êàññèð | 01..30 |
| --- | --- |
| Íîìåð_ÊÊÌ_â_çàëå | 01..99 |
| Äàòà_YMD | 00..99, 01..12, 01..31 (97 - 2097, 98 - 1998 ,99 - 1999, 00 - 2000, 01 – 2001,...) |
| Âðåìÿ_HMS | 00..23, 00..59, 00..59 |
| Ïðèçíàê ôèñêàëèçàöèè | 0 – íå ôèñêàëèçèðîâàíà, îñòàëüíîå – ôèñêàëèçèðîâàíà |
| Çàâ. Íîìåð | 00000000 .. 99999999 (FFh FFh FFh FFh - демонстрационная ККМ (NFR)) |
| Òèï_ÊÊÌ | 0 – ÝËÂÅÑ-ÌÈÊÐÎ-Ô |
| Âåðñèÿ ÏÇÓ | 2 ASCII-ñèìâîëà, ìåæäó êîòîðûìè íàäî âñòàâèòü ñèìâîë «òî÷êà» (ñåé÷àñ òåêóùàÿ - 1.5) |
| Ðåæèì ðàáîòû | 0 - Âûáîð, 1 - Ðåæèì ðåãèñòðàöèè, 2 - Ðåæèì îò÷åòîâ áåç ãàøåíèÿ, 3 - Ðåæèì îò÷åòîâ ñ ãàøåíèåì, 4 - Ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ, 5 - Режим налогового инспектора, 6 - ККМ заблокирована и ждет ввода пароля налогового инспектора. |
| Ïðèçíàê ââîäà ïàðîëÿ | 0 - ïàðîëü íå ââîäèòñÿ, îñòàëüíîå - ïàðîëü ââîäèòñÿ |
| Íîìåð ÷åêà | 0001..9999 (ñêâîçíàÿ) |
| Íîìåð ñìåíû | 0001 .. 9999 (ñêâîçíàÿ) |
| Ñîñòîÿíèå ÷åêà | 0 - çàêðûò, 1 - îòêðûò ÷åê ïðîäàæè, 2 - îòêðûò ÷åê âîçâðàòà, 3- îòêðûò ÷åê àííóëèðîâàíèÿ |
| Ñóììà ÷åêà. | 00000000 .. 09999999 êîï. (099999,99 ðóá.) - ñóììà òåêóùåãî ÷åêà (èìååò ñìûñë òîëüêî â ðåæèìå ðåãèñòðàöèè) |
| Äåñÿòè÷íàÿ òî÷êà | 0 .. 3 - ïîëîæåíèå äåñÿòè÷íîé òî÷êè âî âñåõ äåíåæíûõ âåëè÷èíàõ (êîë-âî ðàçðÿäîâ ñïðàâà îò äåñÿòè÷íîé òî÷êè) |
| Êîä ïîñëåäíåé îïåðàöèè | 0..255 – òîæå, ÷òî âîçâðàùàåò êîìàíäà «E» |

##### Программирование времени

Команда:	"K" <Час(1)><Минута(1)><Секунда(1)>

(данные двоично-десятичные)

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("K", 4Bh, 75).

Допустимые значения см. Команду «Запрос Состояния ККМ».

##### Статус последней или текущей операции (код текущей ошибки)

Команда возвращает код ошибки последней операции или код ошибки, которая возникла на кассе не по команде от компьютера (характерная ситуация – конец бумаги при печати).

Команда:	"E".

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("E", 45h, 69).

## Команды режима регистрации

##### Внесение денег

Команда:	"I" <Сумма(4)> - двоично-десятичная 00000001..09999999 мде.

Ответ:	"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды - ("I", 49h, 73).

##### Выплата денег

Команда:	"O" <Сумма(4)> - двоично-десятичная 00000001..09999999 мде.

Ответ:	"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды - ("O", 4Fh, 79).

Сумма(4) – Сумма, выплачиваемая из ККМ.

##### Скидка %

Команда:	"С" <Процент(2)> - двоично-десятичный (00,00 .. 99,99).

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("C", 43h, 67).

Процент(2) – Процент скидки.

Примечание: Скидка только на весь чек. После нее надо подавать только команду закрытия чека.

##### Надбавка %

Команда:	"D" <Процент (2)> - двоично-десятичный (00,00 .. 99,99).

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("D", 44h, 68).

Процент(2) – Процент надбавки.

Примечание: Надбавка только на весь чек. После нее надо подавать только команду закрытия чека.

##### Закрыть чек (со сдачей)

Команда:	"J" <Тип оплаты(1)><Внесенная сумма(4)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("J", 4Ah, 74).

Тип закрытия чека:

| Çíà÷åíèå | Íàçíà÷åíèå |
| --- | --- |
| 1 | Íàëè÷íûå |
| 2 | Êðåäèò |
| 6 | Òàðà |

Внесенная Сумма - двоично-десятичная 00000000..09999999 мде. Если сумма = 0, то сдача не начисляется. Вносимая Сумма не может быть меньше суммы чека (если вносимая сумма не равна 0).

Сдача может быть только при Тип закрытия чека = 1.

##### Подитог

Выводит промежуточный итог на дисплей.

Команда:	"S".

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("S", 53h, 83).

##### Запрос наличных денег в ящике

Команда:	"M".

Ответ:		"M"<Cумма(7)> - двоично-десятичная 00000000000000.. 99999999999999 мде.

Код команды	- ("M", 4Dh, 77).

Cумма(7) – Сумма наличных денег в ящике.

##### Регистрация

Команда:	"R" <Цена(4)><Количество(4)><Секция(1)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("R", 52h, 82).

Цена - двоично-десятичная 00000001..09999999 мде, цена регистрируемого товара.

Количество - двоично-десятичное 00000001.. 09999999 (3 знака после запятой: 0,00 ... 09999,999), регистрируемое количество товара.

Секция – двоично-десятичное число 01 .. 16, - секция, в которую осуществляется регистрация.

Команда выполняется в случаях:

- Чек закрыт.

- Открыт чек регистрации.

- Произведение (Цена * Количество) £ 09999999 мде.

Может ли быть Цена = 0 или Количество = 0, что будет, если Цена = 1и Количество = 0,001 (00000001)  - Да, может. Напечатается 0,00.

##### Сторно

Команда:	"N" <Цена(4)><Количество(4)><Секция(1)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("N", 4Eh, 78).

Цена - двоично-десятичная 00000001..09999999 мде, цена сторнируемого товара.

Количество - двоично-десятичное 00000001.. 09999999 (3 знака после запятой: 0,00 ... 09999,999), сторнируемое количество товара.

Секция – двоично-десятичное число 01 .. 16, - секция, в которую осуществляется Сторно.

Команда выполняется в случаях:

- Открыт чек регистрации и сумма чека не меньше сторнируемой суммы.

См. Регистрация.

Контроль накоплений в чеке ведется по каждой секции отдельно - пробили в одну секцию, а сторно в другую - так нельзя.

##### Аннулирование

Команда:	"A" <Цена(4)><Количество(4)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("A", 41h, 65).

Цена - двоично-десятичная 00000001..09999999 мде, цена аннулируемого товара.

Количество - двоично-десятичное 00000001.. 09999999 (3 знака после запятой: 0,00 ... 09999,999), аннулируемое количество товара.

Команда выполняется в случаях:

- Чек закрыт и сумма наличных в ККМ не меньше аннулируемой суммы.

- Открыт чек аннулирования и сумма наличных в ККМ не меньше аннулируемой суммы.

Сумма возврата не может превышать 09999999 мде.

##### Возврат

Команда:	"W" <Цена(4)><Количество(4)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("W", 57h, 87).

Цена двоично-десятичная 00000001 .. 09999999 мде, цена возвращаемого товара.

Количество двоично-десятичное 00000001 .. 09999999 (0,001 .. 09999,999), возвращаемое количество товара.

Команда выполняется в случаях:

- Чек закрыт и сумма наличных в ККМ не меньше возвращаемой суммы.

- Открыт чек возврата и сумма наличных в ККМ не меньше возвращаемой суммы.

Сумма возврата не может превышать 09999999 мде.

##### Аннулирование всего чека

Команда:	"Y".

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("Y", 59h, 89).

## Команды режима отчетов с гашением

##### Программирование даты

Команда:	"d" <День(1)><Месяц(1)><Год(1)> - Данные двоично-десятичные, см. Запрос Состояния ККМ.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("d", 64h, 100).

##### Начало гашения контрольной ленты

Команда:	"T".

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("T", 54h, 84).

Примечание : гашение контрольной ленты выполняется только в случае переполнения буфера контрольной ленты.

Последовательности выполнения:

- Начало гашения

- Цикл команд <Статус последней операции>, пока ошибка = «печать КЛ».

- Если ошибка «Контрольная лента распечатана без ошибок.» – удачное завершение, иначе - ошибка печати.

##### Снятие суточного отчета (с возможностью последующего гашения)

Команда:	"Z".

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("Z", 5Ah, 90).

Последовательности выполнения:

- Начало Z-отчета.

- Цикл команд <Статус последней операции>, пока ошибка = «печать КЛ».

- Если ошибка «Контрольная лента распечатана без ошибок» или «Идет печать отчета» – удачное завершение печати контрольной ленты и началась (вот-вот начнется) печать отчета, иначе - ошибка печати контрольной ленты.

- Цикл команд <Статус последней операции>, пока ошибка = «печать отчета».

- Если ошибка «Отчет с гашением распечатан без ошибок» – удачное завершение, иначе - ошибка печати отчета.

После этого пользователь должен подать команду «Подтверждение гашения суточного отчета» (с 0 или 1) или нажать на клавиатуре ККМ «С» или «00», или выключить и включить питание ККМ.

##### Подтверждение гашения суточного отчета

Команда:	"X" <Параметр(1)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><Сменный Итог(7)><0>.

Код команды	- ("X", 58h, 88).

Параметр=1	- Подтверждение гашения, 0-отмена.

Сменный Итог	- 00000000000000 .. 99999999999999 мде.

## Команды режима программирования

##### Программирование таблицы

Команда:	"P" <Таблица(1)><Ряд(2)><Поле(1)><Значение (1-24)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><0>.

Код команды	- ("P", 50h, 80).

Таблица(1)	- двоичное число, номер таблицы в ККМ (см. руководство оператора).

Ряд(2)		- двоичное число (сначала старший байт, потом младший), номер ряда в указанной таблице (см. руководство оператора).

Поле(1)		- двоичное число, номер поля в ряду таблицы (см. руководство оператора).

Размерность значения не проверяется:

Если переданное <значение>, превышает реальную размерность поля, то в таблицу будет записана только его часть, соответствующей размерности.

Если размерность меньше – в таблицу будет записано <значение> и «мусор» из приемного буфера.

##### Чтение таблицы

Команда:	"F" <Таблица(1)><Ряд(2)><Поле(1)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)><Значение (1-24)>.

Код команды	- ("F", 46h, 70).

Таблица(1)	- двоичное число, номер таблицы в ККМ (см. руководство оператора).

Ряд(2)		- двоичное число (сначала старший байт, потом младший), номер ряда в указанной таблице (см. руководство оператора).

Поле(1)		- двоичное число, номер поля в ряду таблицы (см. руководство оператора).

## Команды режима налогового инспектора

Ввод заводского номера

Команда:	"a" <Заводской номер(4)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)>.

Код команды	- ("a", 61h, 97).

Заводской номер(4) – Заводской номер ККМ в формате BCD. Допустимы номера: 0..99999999.

Команда предназначена для ввода заводского номера ККМ.

Фискализация/перерегистрация

Команда:	"b" <РНМ (5)> <ИНН (6)> <Пароль (4)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)>.

Код команды	- ("b", 62h, 98).

РНМ (5)		– Регистрационный Номер Машины в формате BCD. Допустимы номера: 0..9999999999.

ИНН (6)		– Идентификационный Номер Налогоплательщика в формате BCD. Допустимы номера: 0..999999999999.

Пароль (4)	– новый пароль налогового инспектора в формате BCD. Допустимы номера: 0..99999999.

Команда предназначена для фискализации/перерегистрации POS терминала.

Запрос диапазонов дат и смен

Команда:	"c".

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)> <ДеньС(1)> <МесяцС(1)> <ГодС(1)> <ДеньПо(1)> <МесяцПо(1)> <ГодПо(1)> <СменаС(3)> <СменаПо(3)>.

Код команды	- ("c", 63h, 99).

ДеньС(1)	– День первой записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..31.

МесяцС(1)	– Месяц первой записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..12.

ГодС(1)		– Год первой записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 00..99 (97 - 2097, 98 - 1998 ,99 - 1999, 00 - 2000, 01 – 2001,...).

ДеньПо(1)	– День последней записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..31.

МесяцПо(1)	– Месяц последней записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..12.

ГодПо(1)	– Год последней записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 0..99 (97 - 2097, 98 - 1998 ,99 - 1999, 00 - 2000, 01 – 2001,...).

СменаС(3)	– Номер смены первой записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 0..999999.

СменаПо(3)	– Номер смены последней записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 0..999999.

Команда предназначена для получения информации о диапазонах дат и смен в Ф.П. для облегчения интерфейса пользователя.

Фискальный Отчет по диапазону дат

Команда:	"e" <Тип отчета(1)> <ДеньС(1)> <МесяцС(1)> <ГодС(1)> <ДеньПо(1)> <МесяцПо(1)> <ГодПо(1)>.

Ответ:		"U".

Код команды	- ("e", 65h, 101).

Тип отчета(1)	– тип снимаемого отчета (0 – сокращенный, 1 – полный)

ДеньС(1)	– День первой записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..31.

МесяцС(1)	– Месяц первой записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..12.

ГодС(1)		– Год первой записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 00..99 (97 - 2097, 98 - 1998 ,99 - 1999, 00 - 2000, 01 – 2001,...).

ДеньПо(1)	– День последней записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..31.

МесяцПо(1)	– Месяц последней записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 01..12.

ГодПо(1)	– Год последней записи Ф.П. в формате BCD. Допустимые значения 0..99 (97 - 2097, 98 - 1998 ,99 - 1999, 00 - 2000, 01 – 2001,...).

Команда предназначена для снятия (распечатке) отчета по диапазону дат. Отчет может иметь разрывы бумаги.

Последовательности выполнения:

- Начало отчета

- Цикл команд <Статус последней операции>, пока ошибка = «Идет печать отчета».

- Если ошибка «Отчет закончен» – удачное завершение, иначе - ошибка печати.

Фискальный Отчет по диапазону смен

Команда:	"f" <Тип отчета(1)> <СменаС(3)> <СменаПо(3)>.

Ответ:		"U" <Код Ошибки(1)>.

Код команды	- ("f", 66h, 102).

Тип отчета(1)	– тип снимаемого отчета (0 – сокращенный, 1 – полный)

СменаС(3)	– Номер смены первой записи отчета в формате BCD. Допустимые значения 0..999999.

СменаПо(3)	– Номер смены последней записи отчета в формате BCD. Допустимые значения 0..999999.

Команда предназначена для снятия (распечатки) отчета по диапазону смен. Отчет может иметь разрывы бумаги.

Последовательности выполнения:

- Начало отчета

- Цикл команд <Статус последней операции>, пока ошибка = «Идет печать отчета».

- Если ошибка «Отчет закончен» – удачное завершение, иначе - ошибка печати.

## Коды ошибок

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Íåò îøèáîê |
| 1 | Êîíòðîëüíàÿ ëåíòà ðàñïå÷àòàíà áåç îøèáîê. |
| 2 | Îò÷åò ñ ãàøåíèåì ðàñïå÷àòàí áåç îøèáîê |
| 8 | Íåâåðíàÿ öåíà (ñóììà) |
| 10 | Íåâåðíîå êîëè÷åñòâî |
| 11 | Íóëåâàÿ öåíà |
| 102 | Êîìàíäà íå ðåàëèçóåòñÿ â äàííîì ðåæèìå êàññû |
| 103 | Íåò áóìàãè |
| 112 | Ïðîöåññ ââîäà ïàðîëÿ |
| 115 | Íàêîïëåíèå ìåíüøå âîçâðàòà |
| 116 | Ïðîèçâîäèòñÿ ïå÷àòü |
| 122 | Äàííàÿ ìîäåëü êàññû íå ìîæåò âûïîëíèòü êîìàíäó |
| 123 | Íåâåðíàÿ ñêèäêà |
| 124 | Опеðàöèÿ ïîñëå ñêèäêè/надбавки невозможна |
| 125 | Íåâåðíàÿ ñåêöèÿ |
| 126 | Íåâåðíûé âèä îïëàòû |
| 127 | Ïåðåïîëíåíèå ïðè óìíîæåíèè |
| 128 | Êîìàíäà çàïðåùåíà â òàáëèöå íàñòðîåê |
| 129 | Ïåðåïîëíåíèå èòîãà ÷åêà |
| 131 | Îò÷åò çàêîí÷åí |
| 132 | Ïåðåïîëíåíèå êîíòðîëüíîé ëåíòû |
| 134 | Âíîñèìàÿ ñóììà ìåíüøå ñóììû ÷åêà |
| 135 | Îòêðûò ÷åê âîçâðàòà |
| 136 | Ñìåíà ïðåâûñèëà 24 ÷àñà |
| 138 | Ñêèäêà çàïðåùåíà â òàáëèöå |
| 139 | Àííóëèðîâàíèå è âîçâðàò â îäíîì ÷åêå |
| 140 | Íåâåðíûé ïàðîëü |
| 141 | Íå ïåðåïîëíåí áóôåð êîíòðîëüíîé ëåíòû |
| 142 | Èäåò ïå÷àòü êîíòðîëüíîé ëåíòû |
| 143 | Îáíóëåííàÿ êàññà (ïîâòîðíîå ãàøåíèå íåâîçìîæíî) |
| 144 | Èäåò ïå÷àòü îò÷åòà |
| 145 | Íåâåðíûé íîìåð òàáëèöû |
| 146 | Íåâåðíûé íîìåð ðÿäà |
| 147 | Íåâåðíûé íîìåð ïîëÿ |
| 148 | Íåâåðíàÿ äàòà |
| 149 | Íåâåðíîå âðåìÿ |
| 150 | Ñóììà ÷åêà ìåíüøå ñóììû ñòîðíî |
| 151 | Íà÷èñëåíèå ñäà÷è íåâîçìîæíî |

Продолжение таблицы.

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 152 | Â ÿùèêå íåò äåíåã äëÿ âûïëàòû |
| 154 | ×åê çàêðûò – îïåðàöèÿ íåâîçìîæíà |
| 155 | ×åê îòêðûò – îïåðàöèÿ íåâîçìîæíà |
| 156 | Ñìåíà îòêðûòà, îïåðàöèÿ íåâîçìîæíà |
| 157 | ККМ заблокирована и ждет ввода пароля налогового инспектора |
| 158 | Заводской номер уже задан |
| 159 | Количество перерегистраций не может быть более 4 |
| 160 | Ошибка Ф.П. |
| 161 | Запись Ф.П. повреждена |
| 162 | Неверная смена |
| 163 | Неверный тип отчета |
| 164 | Недопустимый пароль |
| 165 | Недопустимый заводской номер ККМ |
| 166 | Недопустимый РНМ |
| 167 | Недопустимый ИНН |

НТЦ «Штрих-М»

http://www.m-style.aha.ru

info@m-style.aha.ru

113191, г. Москва, Холодильный пер., 1, АООТ «Измеритель», НТЦ «Штрих-М»

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей программных продуктов «Штрих-М». Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т.п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефоны :	(095) 955-2774, 955-2507, 955-2911, 955-2553

E-mail :	support@m-style.aha.ru

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Телефоны :	(095) 955-2621, 955-2774, 955-2507, 955-2911, 955-2553

Факс :	(095) 955-2621

E-mail :	sales@m-style.aha.ru

Отдел маркетинга:

Отдел по работе с партнерами «Штрих-М» и крупными клиентами.

Телефоны :	(095) 955-2688, 955-2774, 955-2507, 955-2911, 955-2553

E-mail :	market@m-style.aha.ru

Отдел разработки:

Отдел разработки программных (драйверы, программы и т.д.) и аппаратных (ККМ, весы, MemoPlus и прочее) продуктов, предлагаемых «Штрих-М».

Телефоны :	(095) 955-2774, 955-2507, 955-2911, 955-2553

E-mail :	developer@m-style.aha.ru

Научно-технический центр «Штрих-М»:

- разработка программно-аппаратных комплексов автоматизации торговли, АЗС, отелей и ресторанов;

- поставка торгового оборудования;

- внедрение и обслуживание автоматизированных систем товароучета;

- обслуживание POS-терминалов, контрольно-кассовых машин и электронных весов.

Торговое оборудование:

| - контрольно-кассовые машины; - электронные весы; - комплексы этикетирования весового товара; - принтеры этикеток со штрих-кодом; - терминалы сбора данных; | - POS-терминалы; - программируемые клавиатуры; - сканеры штрих-кода; - ридеры магнитных карт; - дисплеи покупателя. |
| --- | --- |

Программное обеспечение для автоматизации торговли

«Штрих-М: Драйверы торгового оборудования»

Программный компонент, позволяющий осуществить совместную работу товароучетной системы с торговым оборудованием.

- Единый интерфейс всех драйверов минимизирует затраты при освоении нескольких типов оборудования и позволяет использовать единые алгоритмы взаимодействия с различным оборудованием.

- Подробная документация поможет разобраться с самой сложной техникой даже новичку, а профессионалы смогут использовать его в качестве лаконичного и, в то же время, полного справочного материала.

- Простые, но всеобъемлющие примеры и тестовые утилиты проведут Вас от первого знакомства с новым оборудованием до отладки и настройки мощной системы товароучета.

- Служба технической поддержки даст четкий и подробный ответ на самый сложный вопрос, предложит способы локализации и устранения возникших  проблем.

- «Штрих-М: Рабочее место кассира»

- Программа, позволяющая на базе обычного персонального компьютера и недорогих контрольно-кассовых машин  реализовать POS-терминал, не уступающий по функциональности мировым аналогам.

- POS-терминал «Штрих»:

- рабочее место кассира с применением самых передовых технологий;

- высокая надежность и скорость работы;

- удобство работы и широкий набор сервисных функций;

- модульное исполнение.

- Конфигурации системы программ «1С: Предприятие 7.7»

- Конфигурации системы «1С: Предприятие» от фирмы «Штрих-М»:

- удовлетворяют требованиям руководителя предприятия с точки зрения функционального наполнения, а также требованиям персонала с точки зрения простоты и удобства работы;

- работают с широким спектром торгового оборудования: от простейших кассовых аппаратов до многофункциональных POS-систем;

- при работе с торговым оборудованием не требуют от пользователя специальных технических знаний.

- НТЦ "Штрих-М" предлагает конфигурации системы "1С: Предприятие" для различных областей:

- оптовая торговля;

- розничная торговля;

- рестораны;

- торговля нефтепродуктами.