Составляем сводный годовой план по хозяйству на 1988 год с распределением ремонта и ТО по местам их выполнения.

| Наименование или марка машин | Кол-во машин | Годовая трудоемкость в чел/час. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ц.Р.М. | П.Т.О. | Автогараж | Р.Т.П. |
| Тракторы ДТ-75 М.Т.3 К-700 Т-150 Т-40 Т-25 Автомобили ЗИЛ Комбайны всего Итого: | 14 15 2 2 2 2 28 20 | 1134 1832 1172 1740 356 2136 1650 1133,89 3731,5 147,5 1320 1616 285 18253,8 | 1832 1172 6605 1616 11225 | 1740 356 2136 145,5 285 4664,5 | 6605 3731,5 4288,4 | 1134 1650 1320 4104 |

Расчет трудоемкости на дополнительные ремонтные работы.

Трудоемкость дополнительных ремонтных определяется в процентном отношении от суммарной трудоемкости по основным ремонтным работам в ремонтной мастерской.

- Трудоемкость по ремонту собственного оборудования принимаем 8%.

- Изготовление инструмента 3%.

- Прочих работ 10%.

- Изготовление запасных частей 5%.

Трудоемкость определяется по формуле:

Т=Тц⋅Р⋅М×%100,

- Трудоемкость по ремонту оборудования:

Т.О бор=11225×8100=898,

Т.инст=11225×3100=336,

Т.мжф=11225×12100=1347,

Т.проч.=11225×10100=1122,

Т.зап.ч=11225×5100=561.

Составляем сводную ведомость загрузки Ц.Р.М.

| № п/п | Наименование работ | Вид ремонта | Годовая трудоемкость | В т.ч. по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Ремонт тракторов УН по тракторам Т.О. по тракторам Ремонт по комбайнам УН по комбайнам Т ремонт автомобилей Ремонт оборудования # Изготовка зап. частей Изготовка приспособ. Ремонт оборуд. МЖФ Прочие ремонты | Т.Р. ТО-3 Т.Р. - Т.Р. ЦРМ Т.Р. | 1832 549,6 1172 1616 323 6604 898 561 336 1347 1122 | 472 44 57 202 - 792 - - - - 1050 | 326 176 250 404 - 2581 - - - 570 - | 236 219 293 - 323 2042 - - - 477 - | 798 110 182 1010 - 1189 - - 336 300 72 |
| Итого |  |  | 15970 | 4076 | 4307 | 3590 | 3997 |

Определяем количество рабочих в мастерской по формуле:

Р=Тф раб,

где Т - общая трудоемкость по Ц.Р.М,

ф – фонд времени рабочего,

7d – количество 7-часовых рабочих дней в году

6d – количество 6-часовых рабочих дней в году.

6d = 56,

7d= 250.

Ф раб.= (7х250+6х56) 0,95 = 1976

Определяем количество рабочих: Р=159701976=8.

Определяем количество И.Т.Р.

Которое принимаем 10% количество рабочих.

РИТР=Рраб⋅х%,

РИТР=10×8100=0,8%, принимаем за 1 итр.

Определяем количество условных ремонтов:

NУ.Р=ТК, где К – коэффициент, равный 300.

NУ.Р=15970300=53.

По количеству условных ремонтов выбираем типовую ремонтную мастерскую с учетом, что  в ней будут производится текущие ремонты несложной сельскохозяйственной техники и перспективой на 5 лет.

Выбираем типовой проект ХП – 816 – 128.

Выбираем оборудование для цеха по ремонту топливной аппаратуры.

| № п/п | Наименование | Тип или марка | Техническая хар-ка | Изготовитель | Кол-во | Установочная мощность в квт |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 2 3 4 5 | Прибор для проверки топливных насосов Ванна для мойки деталей Стеллаж для деталей и узлов топливной аппаратуры Стенд универсальный для испытания и регулирования Верстак для разборки и сборки | 577 ГАРО 2031 1019-505-00 Кч 92114 Кч 921 | 365 х 320 х 640 640х520 х 1982 1000 х 950 х 500 1300 х 950 х 1730 1850 х 950 | ПРОМ ПРОМ Собств. изготов ПРОМ - | 1 1 1 - | - - 1.7 - | - - 1.7 - | Киевский 3 –9 ГАРО По чертежу ГИПРО авт. По чертежу ГОСНИТИ Красно устимски |

Определяем площадь отделения по формуле:

F=фоб - К,

К = 4:4,5

F = 3 · 4,5 = 13,5 кв. м.

По производственному проекту площади отделения должна быть 18 м2.

Мастерская по типовому проекту 816 – 71, имеется цех топливной аппаратуры. Оборудование имеется согласно проекту. Определяем количество рабочих по отделениям для этого определяем трудоемкость.

| ## Марка машин | Вид ремонта | Общая трудоемкость | % | Трудоемкость на отделениях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТ –75 трактор | Текущий ТО-3 СТО | 3286 1015 2660 | 2,5 5 5 | 82 50 13.3 |
| Автомобили | ТР ТО2 | 7680 1250 | 2,7 5 | 207 62 |
| Комбайны | ТР | 2424 | 1 | 24 |

Определяем количество рабочих по отделениям по формуле:

Рраб=Тф раб=5601976=0,28.

Принимаем одного рабочего, который будет выполнять дополнительную работу в моторно-ремонтном отделении.

Во всех производственных помещениях применяются естественная, а в ряде отделений и цехов также искусственная вентиляция. Расчет естественной вентиляции сводится к определению площадей фрамуг или форточек. Расчет искусственной вентиляции – к выбору её вида, определению воздухообмена, подбору вентилятора и электродвигателя. По нормам промышленного строительства все помещения должны иметь сквозное естественное проветривание. Площадь критического сечения фрамуг или форточек берется в размере 2 – 4% от площади пола. Искусственной вентиляцией оборудуются те помещения, в которых на санитарно-гигиенические требования часовая кратность обмена воздуха установлена более трех (стр. 314, уч. Бобриков). В зависимости от характера производственного процесса выбирают вид вентиляции. При этом руководствуются следующими положениями. Общеобменную механическую вентиляцию проектируют в помещениях без выделений пыли, газов и паров. Местную механическую вентиляцию используют для удаления вредных выделений непосредственно с места их оборудования.

Рассчитываем величину воздухообмена по формуле Wв = Vn·K, где

Wв – производительность вентилятора,

Vn – объем отделения (цеха) в м3,

К – краткость обмена воздуха.

Находим объем помещения по формуле:

В = 1,2 …1,5

Vn = 13,5 м · 4 = 54 м3.

Часовая кратность воздухообмена для цеха топливной аппаратуры дается в учебниках (автор Бобриков стр. 314) и равно 3 – 4. Принимаем 4. Подставляем значение в первую формулу Wв = Vn·K = 54м3·4 = 216 м3/час.

Рассчитываем мощность электродвигателя потребного для привода вентилятора по формуле: Nв=Wв⋅Нв⋅β3600⋅102⋅18, где

Wв – производительность вентилятора,

Нв – напор вентилятора,

Nв – коэффициент полезного действия вентилятора,

β – коэффициент запаса мощности.

β = 1,2

Nв=216⋅1,5⋅253600⋅102⋅0,5=0,44кВт

Для электродвигателя принимаем мощность 0,44 кВт. По таблице №150 учебника Бобрикова стр. 316, выбираем напор вентилятора, тип, номер, КПД и число оборотов. Берем вентилятор, электродвигатель АОЛ 21-4, КПД-45, напор 425, производительность 300, число оборотов.

| Отделение, участок | Площадь, м2 | Часовая кратность обмена воздуха | Вид вентилятора | Марка вентилятора | Производительность вентилятора | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Тип электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цех топливной аппаратуры | 13,5 | 4 | Искусственное | Э.В.Д | 300 | 0,44 | АОЛ-21-4 |

Дипломным проектом рассчитано установить в цехе один центробежный вентилятор.