V. Мероприятия по охране окружающей среды.

В систему водоотвода поступают стоки от проходческих механизмов, вода от мытья тоннеля и грунтовые воды, которые не содержат вредных примесей и не требуют серьезной очистки.

От забоя с южного портала эти воды самотеком поступают в систему тоннельного водоотлива и на поверхность в очистные сооружения.  В забое с северного портала, где уклон проезжей части направлен от портала к забою, предусматривается установка забойного насоса марки 1В20/5,  производительностью 16 м3/час, напором 50 м.  Насос устанавливается в забое, откуда воду перекачивает в очистные сооружения на поверхности.  Трубопроводы водоотлива приняты из стальных электросварных труб d=50 мм.

Система вентиляции тоннеля запроектирована таким образом, что в воздушный бассейн припортальных участков, где размещены лечебные, курортные и жилые здания, вредности не поступают.  Из порталов предусматривается забор чистого воздуха для проветривания тоннеля.

Выброс отработанного воздуха происходит через вентиляционно-транспортную штольню вентшахты.  Вентшахта представляет собой прямоугольную ж/б трубу высотой 13 м. от проезжей части штольни, размерами в плане: у основания 4,53 м. и устья 22 м.  Такие размеры воздуховыпуска обеспечивают рассеивание вредных веществ в атмосферу так, что их концентрация в приземном слое атмосферного воздуха снижается до 0,3 м2/м3.  При этом учитывался также коэффициент на рельеф местности и концентрация окиси углерода.