Калькуляция №1 сметной цены маш-см буровой установки «Максиматик» (Финляндия).

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Группы, статьи и элементы затрат | # Формула подсчета | В т.ч. з/плата руб. (грн.) | Всего руб. (грн.) |
| СЦПС-I п.63 с.93 п.149 с.73 | - Единовременные затраты. Перевозка установки от ст. Северобайкальск до ст. Адлер (6600 км). | (18,2+3500,54) 35,8= 7417,76 | - | 7417,76 (15761,26) |
|  | Перевозка бур. установки от ст. Адлер до стройплощадки (30 км). | 2,071,335,8= 96,34 | - | 96,34 (204,74) |
| ЕРЕР-29 т.ч. таб.1 | Монтаж бурового агрегата а) затраты труда слесари монтажники – 6 чел. б) затраты на основные и вспомогатель- ные монтажные материалы 15% и 6% от основной з/платы. в) амортизация и ремонт подъемных и прочих приспособлений- 18%. | 1,2626120= 908,64 908,64(0,450,06)= 190,81 908,640,18= 163,55 908,64+190,81+163,55= 1263 | 908,64 (1930,68) | 1263,0 (2683,62) |
|  | Демонтаж установки 50% от стоимости монтажа в т.ч. з/плата | 12630,5= 631,5 908,640,5= 454,32 | 454,32 (965,34) | 631,5 (1341,81) |
|  | Итого единовременных затрат в т.ч. з/плата | 40,54+7417,76+27,21+53,34+96,36++1263+631,5= 9529,71 32,38+19,05+37,34+908,64+454,32= = 1451,73 | 1451,73 (3084,63) | 9529,71 (20248,72) |
|  | Единовременные затраты приходящиеся на 1 маш.час. в т.ч. з/плата | 9529,71/ 8000= 1,19 1451,73/ 8000= 0,18 | 0,18 (0,38) | 1,19 (2,53) |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Годовые затраты. Инвентарно-расчетная стоимость установки. Амортизационные отчисления | 315867,410,401= 126662,83 |  | 315867,41 (671155,07) 126662,83 (269133,18) |
|  | Годовые затраты, приходящиеся на 1 маш.час. (в год 4000 ч.). | # 126662,83/ 4000= 31,67 |  | 31,67 (67,29) |
|  | - Эксплуатационные затраты. ## Содержание обслуж. персонала слесарь 6 разр. – 1 чел. слесарь 5 разр. – 1 чел. |  | 1,493 (3,17) 1,262 (2,68) | 1,493 (3,17) 1,262 (2,68) |
|  | а) электроэнергия. б) технич. обслуживание и текущий ремонт. в) прочие затраты (диз.топливо, сжатый воздух, масло смазочн. и т.д.). ## Итого эксплуатационных затрат в т.ч. з/плата Итого стоимость 1 маш.час. в т.ч. з/плата | # Nдн×Kдв×KдмКПД = 135×0,5×0,6×1,10,91 = = 49 квт.час.0,03 = 1,47 0,40+0,49+0,59+0,44+1,89+0,31+ +0,17+0,18+0,05 = 4,52 1,493+1,262+1,47+4,52+2,07= 10,82 1,493+1,262+0,47= 3,23 1,19+31,67+10,92= 43,68 0,18+3,23= 3,41 | 0,47 (0,99) 3,23 (6,86) 3,41 (7,24) | 1,47 (3,12) 2,07 (4,39) 4,52 (9,6) 10,82 (22,99) 43,68 (93,02) |